南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程

水土保持设施验收报告

建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司

编制单位：四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司

2021年3月

单位地址：四川省眉山市东坡区一环路288号

邮政编码：620000

联系人：  蒋涛

联系电话：13208251000

电子邮箱：12213683@qq.com

目  录

前  言	1

1 项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	9

2 水土保持方案和设计情况	14

2.1 主体工程设计	14

2.2 水土保持方案	14

2.3 水土保持方案变更	14

2.4 后续设计	14

3 水土保持方案实施情况	16

3.1 水土流失防治责任范围	16

3.2 弃渣场设置	16

3.3 取土场设置	17

3.4 水土保持措施总体布局	17

3.5 水土保持设施完成情况	19

3.6 水土保持投资完成情况	21

4 水土保持工程质量	25

4.1 质量管理体系	25

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	28

4.3 总体质量评价	33

5 项目初期运行及水土保持效果	34

5.1 初期运行情况	34

5.2 水土保持效果	34

5.3 公众满意度调查	36

6 水土保持管理	37

6.1 组织领导	37

6.2 规章制度	37

6.3 建设管理	37

6.4 水土保持监测	37

6.5 水土保持监理	37

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	38

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	38

6.8 水土保持设施管理维护	38

7 结论	39

7.1 结论	39

7.2 遗留问题安排	40

8 附件及附图	41

8.1 附件	41

8.2 附图	41

- 前  言

南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程（以下简称“工程”）位于四川省南充市南部县。工程占地面积为5544㎡。本工程由1、神坝35kV配电化变电站新建工程：变电容量6.3MVA；2、升钟-大坪T接神坝35kV配电化变电站35kV线路工程，新建线路1.85kn。

工程建设南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程总投资567万元，其中土建投资250万元；工程于2020年12月动工，2021年1月竣工，实际施工总工期2个月，由国网四川省电力公司南充供电公司负责投资建设管理。

本项目土石方开挖总量893.68m³（含表土剥离113.68m³），回填土石方总893.68m³（含绿化覆土113.68m³），无弃方。因此，本项目不需设置取土场和弃渣场。

2020年9月9日，国网四川省电力公司南充供电公司取得南充市发展和改革委员会的可研批复（南发改审批【2020】25号）；
    2020年11月10日，南部县水土保持局出具关于南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程水土保持方案承诺的复函（见附件）。

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案，1、神坝35kV配电化变电站新建工程：变电容量6.3MVA；2、升钟-大坪T接神坝35kV配电化变电站35kV线路工程，新建线路1.85kn，分别完成了水土保持方案设计的土石方工程、排水工程、绿化工程、施工期临时防护等水土保持措施。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保【2018】133号），2021年2月国网四川省电力公司南充供电公司委托四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司开展工程水土保持设施验收技术服务工作，我公司接收委托后多次进入现场核查，并收集了设计、施工、监理和监测工作总结等水土保持验收的相关资料。自主验收会议认为，建设单位依法编报了工程水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，手续完备；水土保持设施基本按批复的水土保持方案的要求建成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持的要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；水土流失总治理度、土壤流失控制比、表土保护率、渣土防护率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标均达到了批复的水土保持方案的要求。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，具备开展水土保持专项验收的条件。

在此基础上，我公司于2021年3月编制完成《南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程水土保持设施验收报告》。

南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程水土保持设施验收特性表

| 工程名称 | 南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程 | 工程地点 |  | 南充市南部县 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 占地面积5544㎡ | 工程性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 所属水土流失重点防治区 |  | 嘉陵江省级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案审批部门 |  | 南部县水土保持局 |  |  |  |  |  |  |
| 工期 | 2020年12月至2021年1月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土流失防治责任范围（hm²） | 批复的水土流失防治责任范围（含直接影响区） |  |  |  |  | 0.55 |  |  |
|  | 本次验收的水土流失防治责任范围（含直接影响区） |  |  |  |  | 0.55 |  |  |
|  | 实际扰动面积 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |
|  | 验收范围 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |
|  | 运行期水土流失防治责任范围 |  |  |  |  | 0.55 |  |  |
| 水土流失防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 水土流失防治目标实现值 |  |  | 水土流失总治理度（%） |  | 100 |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 92 |  |  |  | 渣土防护率（%） |  | 99.59 |
|  | 表土保护率（%） | 92 |  |  |  | 表土保护率（%） |  | 100 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 |  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  | 97.92 |
|  | 林草覆盖率（%） | 25 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 85.45 |
| 主要工程量 | 工程措施 | 站区四周修建排水沟100m，雨水管网20m 方案新增：表土剥离13m³，表土回覆13m³,框格植草护坡13m³，表土剥离100m³，土地复耕0.06hm²，土地整治0.54hm²，绿化覆土100m³； |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 | 撒播草籽0.48hm²； |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 | 防雨布遮盖30㎡，防雨布遮盖50㎡，防雨布遮盖600㎡，土袋拦挡100m³。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  | 外观质量评定 |  |  |  |
|  | 工程措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 植物措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 临时措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 投资（万元） | 批复投资 | 8.72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施投资 | 9.09 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资增加原因 | 实际施工临时挡土以及绿化等变化 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总体评价 | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律、法规及规范要求，各项工程质量总体合格，防治目标达标，达到了验收标准，可以组织水土保持专项验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 四川众鑫成宇工程项目管理咨询有限公司 |  |  | 施工单位 |  |  | 四川南充恒通电力有限公司 |  |
| 水土保持监理单位 | 四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司 |  |  | 水土保持监测单位 |  |  | / |  |
| 水土保持设施验收技术服务单位 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 国网四川省电力公司南充供电公司 |  |
| 地址 | 四川省眉山市东坡区一环路北段288号 |  |  | 地址 |  |  | 南充市涪江路228号 |  |
| 联系人及电话 | 蒋涛/13208251000 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 王舰 13890807677 |  |

- 项目及项目区概况

  - 项目概况

    - 地理位置

南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程位于南充市南部县境内（地理位置详见位置图）。

    - 主要技术指标

- 工程名称：南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程

- 建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司

3、工程性质：新建

4、工程规模及建设内容：

建设规模及内容：本项目所包含的新建变电站工程位于南充市南部县神坝镇，变电站围栏内占地面积44㎡，本项目采用预置舱布置（预置舱面积15㎡），全站所有设备除主变外均采用户内布置，35/10kV开关及二次设备集成布置于同舱体内，呈“一”字型，35/10kV开关及二次设备集成布置于同一底托上，主变压器单独布置在户外，与箱体之间用防火墙分隔，35kV及10kV均采用电缆进出线，变电站紧靠乡村道路布置，距乡村道路约10m，配电装置空余场地采用200厚C20混凝土做硬化处理。

线路工程：新建线路从35kV升坪线16#杆T接至神坝35kV变电站站路径总长约1.85km，其中电缆路径长0.05km(35kV变电站站段新建单回电缆)，架空路径长1.8km。导线型号为JL/G1A-95/20。电缆型号为YJV22-26/35kV-3*120mm2 ，采用电缆直埋敷设方式。

工程建设规模详见表1-1，1-2

表1-1 工程建设规模一览表（线路）

| 序号 | 项目 |  | 全线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杆塔总数（基）/每公里塔基数（基/km） |  | 5 |
| 2 | 悬垂杆塔（基）/每公里塔基数（基/km） |  | 2 |
| 3 | 耐张杆塔（基）/每公里塔基数（基/km） |  | 4 |
| 4 | 导线（t/km） |  | 1.42 |
| 5 | 地线（t/km） |  | 0.265 |
| 6 | 杆塔钢材（t/km） |  | 12.94 |
| 7 | 基础钢材（t/km） |  | 3.96 |
| 8 | 接地钢材（t/km） |  | 0.603 |
| 9 | 金具（t/km） |  | / |
| 10 | 盘型绝缘子（片/km） |  | 280 |
| 11 | 合成或棒形绝缘子（支/km） |  | / |
| 12 | 混凝土（m³/km：本体和护壁分开统计） |  | 79.39 |
| 13 | 土石方（m³/km：基础和接地分开统计） |  | 172 |
| 14 | 走廊清理 | 厂矿企业拆迁（㎡） | / |
|  |  | 砖混房拆迁（㎡） | / |
|  |  | 砖瓦房拆迁（㎡） | / |
|  |  | 土瓦房拆迁（㎡） | / |
|  |  | 辅房拆迁（㎡） | / |
|  |  | 塔基占地（亩） | / |
|  |  | 集中林区长度（km） | / |
|  |  | 零星树木（棵：分树种统计） | / |
|  |  | 三线拆迁量（km、处：分类统计） | / |

表1-2 工程建设规模一览表（变电站）

| 线路名称 | 35kV升坪线线路工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 起于35kV升坪线T接点；止于35kV神坝变电站 |  |  |  |  |  |  |
| 电压等级 | 35kV |  |  |  |  |  |  |
| 线路长度 | 5mm冰区 | 1.85km（其中电缆0.05km，架空1.8km） |  |  | 曲折系数 |  | 1.07 |
| 杆塔用量 | 冰区划分 | 杆塔总数 |  | 转角次数 | 平均档距 |  | 平均耐张段长度 |
|  | 5mm冰区 | 9 |  | 7 | 202 |  | 303 |
| 导线 | JL/G1A-95/20 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆 | YJV22-26/35kV-3*120 |  |  |  |  |  |  |
| 地线 | JLB20A-50 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘子 | U70BP/146D-1 |  |  |  |  |  |  |
| 防振措施 | 防振锤、预绞丝护线条 |  |  |  |  |  |  |
| 沿线海拔高度 | 540m-600m |  |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 1.设计覆冰厚度5mm。2.最大设计风速：23.5m/s。 |  |  |  |  |  |  |
| 污区划分 | D级 |  |  |  |  |  |  |
| 地震烈度 | Ⅵ |  | 年平均雷电日 |  |  | 40 |  |
| 沿线地形 | 丘陵100% |  |  |  |  |  |  |
| 沿线地质 | 松砂石60%，普通土40%。 |  |  |  |  |  |  |
| 铁塔型式 | 35B01 |  |  |  |  |  |  |
| 基础型式 | 掏挖式基础 |  |  |  |  |  |  |
| 接地型式 | 水平放射式 |  |  |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 10km |  | 平均人力运距 |  |  | 0.2km |  |

    - 项目投资

工程总投资567万元，其中土建投资250万元。建设单位为国网四川省电力公司南充供电公司。

    - 项目组成及布置

#### 项目组成

本工程占地类型为耕地。本项目位于南充市南部县，结合现场调查以及地形图并综合分析，本项目总占地面积5544m²，其中永久占地144m²，临时占地5400m²。目前已规划为建设用地。项目组成详见表1-3。

表1-3工程项目组成表

| 项目区 |  | 占地面积（m²） |  |  | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 耕地 | 小计 |  |
| 新建变电站工程区 |  | 44 | / | 44 | 永久占地 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 100 | / | 100 |  |
|  | 塔基施工场地区 | 4800 | 600 | 5400 | 临时占地 |

#### 项目布置

南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程由1、神坝35kV配电化变电站新建工程：变电容量6.3MVA；2、升钟-大坪T接神坝35kV配电化变电站35kV线路工程，新建线路1.85kn。

1、总平面布置：本项目所包含的新建变电站工程位于南充市南部县神坝镇，变电站围栏内占地面积44㎡，本项目采用预置舱布置（预置舱面积15㎡），全站所有设备除主变外均采用户内布置，35/10kV开关及二次设备集成布置于同舱体内，呈“一”字型，35/10kV开关及二次设备集成布置于同一底托上，主变压器单独布置在户外，与箱体之间用防火墙分隔，35kV及10kV均采用电缆进出线，变电站紧靠乡村道路布置，距乡村道路约10m，配电装置空余场地采用200厚C20混凝土做硬化处理。
       线路工程：新建线路从35kV升坪线16#杆T接至神坝35kV变电站站路径总长约1.85km，其中电缆路径长0.05km(35kV变电站站段新建单回电缆)，架空路径长1.8km。导线型号为JL/G1A-95/20。电缆型号为YJV22-26/35kV-3*120mm2 ，采用电缆直埋敷设方式。

2、施工总布置：
①杆塔施工临时占地

为满足施工期间放置器材、材料及堆放临时土石方等，应在每个塔基和钢管电杆周围设置施工临时用地，为塔基征地范围外一定的区域。经统计，本工程使用施工临时占地9处，占地共约0.54hm²。

②砂、石材料来源

本送电线路单基塔施工中所使用的砂、石量不大，可从项目区周边的主要城市及县城采购，买卖和运输均很方便，水土保持防治责任由开采商承担。

③弃渣（土）处理

线路工程弃渣主要来自塔基坑挖方，由于线路塔位具有沿线路分布、点分散的特点，全线广泛采用掏挖基础，避免了塔基基面大开挖，弃土量较少。本方案处理线路工程弃土方式为：塔基土石方工程量较小，回填后弃方也较小，其弃土可在塔基范围内平摊处理，但在施工前应先进行挡护，后进行铁塔施工，弃土堆放时应逐层夯实，且注意要露出铁塔基础立柱保护帽，该方式可解决弃土转运的困难，减少转运费和转运途中的弃土流失。

④施工工艺

线路工程施工程序主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段，其中对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

工程设计采用掏挖基础，开挖量大大减少，造成的水土流失量也较小。当塔基础混凝土强度达到设计值的70%以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。在导线架设过程对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

    - 施工组织及工期

⑴ 交通运输

本工程位于南充市南部县，交通运输条件相对便利，故未单独设置道路。

⑵施工临时占地

为满足施工期间放置器材、材料及堆放临时土石方等，应在每个塔基和钢管电杆周围设置施工临时用地，为塔基征地范围外一定的区域。经统计，本工程使用施工临时占地9处，占地共约0.54hm²。

⑶ 砂、石材料来源

工程建设所使用的砂、石料采用购买至具有开采许可的砂石料开采商的方式解决，水土保持防治责任由开采商承担。

⑷土石方情况

现场踏勘分析计算本项目土石方开挖总量893.68m³（含表土剥离113.68m³），回填土石方总893.68m³（含绿化覆土113.68m³），无弃方。因此，本项目不需设置取土场和弃渣场。

⑸ 施工用水、电及通讯

项目施工期间由当地自来水管网和电网供水供电。

工程区附近电讯信号稳定，通讯可配备手机、电话，并可接入附近互联网。

⑹其他材料

工程所需的其他建筑材料如钢材等就近购买。

2、施工工期

（1）施工进度计划

根据项目业主提供的施工实际进度安排，本项目于2020年12月开工，2021年1月竣工，建设工期2个月；项目实施进度详见项目实施进度表。

表1-3  项目实施进度表

| 时 间 项 目 | 2020年12月 | 2021年1月 |
| --- | --- | --- |
| 施工准备 |  |  |
| 基础施工 |  |  |
| 铁塔组立及架线 |  |  |
| 电缆工程 |  |  |
| 拆除铁塔 |  |  |
| 检修及验收 |  |  |

（6）参建单位

建设单位为国网四川省电力公司南充供电公司，监理单位为四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司，施工单位为四川南充恒通电力有限公司。工程水土保持参建单位详见表 1-2

表 1-2 工程水土保持参建单位

| 序号 | 参建单位 | 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 项目建设管理 |
| 2 | 水土保持方案编制单位 | 四川四川众鑫成宇工程项目管理咨询有限公司 | 水土保持方案及设计报告编制 |
| 3 | 监理单位 | 四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司 | 项目建设监理和水土保持监理 |
| 4 | 施工单位 | 四川南充恒通电力有限公司 | 项目建设施工和水土保持施工 |

    - 土石方情况

现场踏勘分析计算本项目土石方开挖总量893.68m³（含表土剥离113.68m³），回填土石方总893.68m³（含绿化覆土113.68m³），无弃方。因此，本项目不需设置取土场和弃渣场。

### 征占地情况

本工程占地类型为林地、耕地。本项目总占地面积5544m²，其中永久占地144m²，临时占地5400m²。工程占地面积统计见表1-4。

表1-4  工程占地面积统计表     单位：m²

| 项目区 |  | 占地面积（m²） |  |  | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 耕地 | 小计 |  |
| 新建变电站工程区 |  | 44 | / | 44 | 永久占地 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 100 | / | 100 |  |
|  | 塔基施工场地区 | 4800 | 600 | 5400 | 临时占地 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建情况

本工程不涉及移民拆迁安置问题。

  - 项目区概况

### 地形、地貌

南部县位于川中盆地北缘，丘陵起伏，地势西北高，东南低。嘉陵江由北向东南贯穿境内。东岸属大巴山余脉，西岸属剑门山余脉，沿江岸为冲积平坝。其地貌类型主要为构造剥蚀低山地貌、构造剥蚀丘陵地貌和侵蚀堆积地貌三种类型。本项目拟建场地为丘陵区。本项目新建变电站区标高现状为611.23～612.11m，最大高差为0.88m，场地及地基整体稳定，宜于建设。

### 地震

根据区域地质资料，场区构造上属南部—巴中莲花状构造，该构造多由宽缓的弧形低丘短轴背斜和苍穹组成。场区位于南部—巴中莲花状构造环心，神坝场鼻状背斜东翼，该背斜轴线总体延伸方向为N15°W，微向东突，长约10Km，向北倾没，倾没角1-2°，两翼对称，倾角2°-4°；场地新构造运动微弱，区内地层倾角近于水平，其深部无大的断裂构造从场地及附近区域通过，历史上未发生过大的地震，地震震级小，频度低，不具备发生中强地震的地质构造背景。

据《建筑抗震设计规范》（GB50011--2010）（2016年版）及《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）的规定，本区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）结合本区工程经验，综合分析，本场地覆盖土层属于中软土。 按第4.1.6条的相关规定，场地覆盖层厚度d0<3m，场地类别为I1类；设计特征周期为0.35s；该场地属建筑抗震一般地段。

### 气象

南部县属中亚热带湿润季风气候区，气候温和，雨水充沛，四季分明，大陆性气候显著。具有冬暖春早，夏热秋短，降水集中，多秋雨，夜雨，风力小，湿度大，云雾多，日照少的气候特点。根据县气象站资料，南部县多年平均气温为18.5℃，年极端最高气温为38.5℃，年极端最低气温—2.3℃，最热月平均温度27.8℃，最冷月平均温度为6.1℃，平均相对温度为84%，云雾多，日照少，平均日照1600.2小时，无霜期为290天。由于气温、地形、地貌的影响，降雨时空分布不均，年平均降雨量为1021毫米，冬春12月至次年5月降量319.6毫米，占全年平均降雨量的29.5%，夏秋6—11月为762.2毫米，占年平均降雨量的70.5%。相对湿度多年平均值为82.0%，全年各月相对湿度较稳定。变幅为80%，10～2月份稍高，为82～87.0%，3～5月份稍低为78.0～80.0%。多年平均水面蒸发量为1255.4毫米（20型），多年平均陆面蒸发深估算为700毫米，多年平均陆面蒸发量为11.45亿立米。

### 水文

南部县全境属嘉陵江水系，县境西南部有68平方公里区域通过汇水涪江入嘉陵江，东面有16平方公里区域通过汇水渠江入嘉陵江，其余大面积直接汇水入嘉陵江。嘉陵江在县境内流长68公里，西河是嘉陵江右岸主要支流，全长303公里，县境内流长188.6公里，于王家镇汇入嘉陵江。有33条小支流汇入西河，其中有宝马河、柳树河、菜子河、老观河、大桥河、宿岸河、梅家河、紫岩河、来龙井河等9条较大的支流。嘉陵江右岸有9条小支流汇入嘉陵江;左岸有8条小支流汇入嘉陵江，其中有长滩河、柴井河、三清河、小回溪为较大支流。流域面积在50平方公里以上的有14条干支流。

### 植被

南部县属亚热带常绿阔叶林区川中方山丘陵植被小区，植被种类多，林地面积小，森林分布不均，天然覆盖率低。

县城北部低山区，由常绿针叶林和常绿落叶阔叶林、常绿阔叶混交林和草本植物组成自然植被。乔木以松柏为主，疏密不等，郁闭度大小悬殊；灌木以马桑、黄荆、紫穗槐为主，乔灌混生，成片灌丛不多；草木以茅草、芭矛和蕨类植物为主，共80多种。丘陵区，柏、桉、桐、桑、果、马桑、黄荆、紫穗槐、芭矛和蕨类植物等组成人工和自然混交植被。平坝区，主要是人工栽培的柏、桉、桐、桑、果、白蜡、竹、芭矛等人工植被。

据调查，项目场地植被覆盖以乔木、杂草、灌木为主。

### 土壤

南部县全县土壤主要为紫色土，占幅员面积的90.5%，冲积黄壤占9.5%，土壤呈中性至微碱性。本项目建设场地内土壤主要为紫色土。

### 其他

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地。

    - 水土流失及防治情况

根据2000年四川省卫星遥感技术图片调查，区域涉及的南部县，本工程占地类型主要为草地、林地，水土流失强度主要表现为轻中度及以下水力侵蚀，水土流失类型主要为面浊，水土流失形式以水力侵蚀为主。根据区域水土流失资料分析及水土流失现状调查，项目不涉及水土保持专项设施和大型农灌设施。根据该工程项目区水土流失现状，结合现场踏勘，水土流失类型为水力侵蚀。工程区水土流失强度按轻度侵蚀考虑。经过严格调查分析最终得出，项目区平均土壤侵蚀模数背景值为1430t/km².a。

本项目实际总工期为2个月，本项目已于2020年12月开工，2021年1月竣工。工程建设土石方调配合理，土石方综合利用，最大限度用于本工程，符合水土保持要求；工程施工工艺满足水土保持施工要求。

工程建设期间现场存在的主要水土流失问题体现在一下两方面：

（1）施工过程中地表裸露面遇降雨成冲刷，加剧水土流失。

（2）项目建设将损坏原地貌和植被，破坏地表层的物理结构，减弱地表的抗蚀抗冲能力，易形成“晴天尘土飞扬，雨天泥泞遍地”，影响环境。

针对上述水土流失问题，建设单位及时采取如下措施：

（1）项目建设基础和管道分段进行开挖，随挖随填，减少开挖面裸露时间，减少施工过程中的水土流失。

（2）加强工区管理，减少对外界的扰动，避免产生新增水土流失。

- 水土保持方案和设计情况

  - 主体工程设计

2020年9月9日，国网四川省电力公司南充供电公司取得南充市发展和改革委员会的可研批复（南发改审批【2020】25号）；

  - 水土保持方案

2020年11月10日，南部县水土保持局出具关于南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程水土保持方案承诺的复函；批复的南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程本项目水土保持总投资8.72万元，其中主体工程中已列水土保持措施总投资1.61万元，本方案新增水土保持投资7.11万元。本方案新增水土保持投资中，工程措施0.19万元，植物措施0.07万元，临时措施2.24万元，独立费用3.53万元（其中工程建设监理费0.90万元、科研勘察设计费1.0万元、水土保持监测费0.83万元、水土保持设施验收报告编制费0.80万元）、基本预备费0.36万元，水土保持补偿费0.72万元。

批复主要内容：

1、本项目总占地面积5544m²，其中永久占地144m²，临时占地5400m²；

2、水土流失防治责任范围，面积共计5544㎡；

3、水土保持总投资8.72万元；

4、水土保持补偿费0.72万元。

  - 水土保持方案变更

本项目无重大的水土保持设计变更。

  - 后续设计

2020年11月10日，南部县水土保持局出具关于南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程水土保持方案承诺的复函。

批复水土保持方案中，要求建设单位在后续工程建设过程中，开展水土保持监测、水土保持设计等工作，工程后续水土保持开展情况详见表 2-1。

表 2-1 工程后续水土保持工作开展情况表

| 序号 | 后续水土保持工作要求 | 实际工作开展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照批复的方案落实资金、管理等保障措施，做好本方案下阶段的工程设计、招投标和施工组织工作，加强对施工单位的监督与管理，切实落实水土保持“三同时”制度。 | 将批复方案中的投资纳入工程总投资中，实施过程中临时工程按方案进行，切实落实了水土保持“三同时”制度。 |
| 2 | 定期向当地水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，并接受有关水行政主管部门的监督检查。 | 已落实。 |

- 水土保持方案实施情况

  - 水土流失防治责任范围

    - 方案批复防治责任范围

本工程水土保持防治责任范围包括工程建设区，以及因工程施工直接或间接影响的区域，即直接影响范围；根据工程建设特点，确定本工程水土流失防治责任范围包括新建变电站工程区、线路工程区（塔基区、塔基施工场地区）。水土流失防治责任范围包括工程建设区和直接影响区两部分。本项目总占地面积5544m²，其中永久占地144m²，临时占地5400m²。

水土保持方案批复水土流失防治责任范围面积见表3-1。

表3-1 水土流失防治责任范围一览表              单位：m²

| 项目分区 |  | 防治责任范围（m²） |
| --- | --- | --- |
| 新建变电站工程区 |  | 44 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 100 |
|  | 塔基施工场地区 | 5400 |
| 合计 | / | 5544 |

    - 建设期防治责任范围

建设期水土流失防治责任范围为工程建设征占的永久占地等范围，是工程建设过程中直接造成扰动、损坏和不利影响的区域。

验收小组结合收集的征占地资料以及现场查勘，复核和分析了建设期水土流失防治责任范围，认为工程在施工中加强预防监督和科学设计施工。

根据查勘复核得知，本项目建设期防治责任范围与水土保持报告书中方案批复相一致，防治责任范围为5544㎡。

  - 弃渣场设置

根据批复的水土保持方案，工程没有设置专门弃渣场。

  - 取土场设置

根据批复的水土保持方案，工程没有设置取土场。

  - 水土保持措施总体布局

根据水土流失防治类型区的水土流失特点、防治责任和防治目标，遵循治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合，治理水土流失与绿化美化环境相结合的原则，统筹布局各类水土保持措施，形成完整的水土流失防治措施体系。

### 批复的水土保持措施总体布局

查阅项目水土保持方案报告书，批复工程水土流失防治措施总体布局如下表：

表3-2  批复的水土流失防治措施总体布局表

| 项目区 |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主体工程设计 |
| 新建变电站工程区 |  | 1、表土剥离2、排水沟3雨水管网4表土回覆5框格植草护坡6防雨布遮盖 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 1、表土剥离2防雨布遮盖 |
|  | 塔基施工场地区 | 1、土地复耕2、土地整治3.土袋拦挡4防雨布遮盖5撒播草籽 |

### 实际的水土保持措施总体布局

查阅工程竣工验收资料及到现场核实对比，实际工程水土流失防治措施总体布局如下表：

表3-3  实际的水土流失防治措施总体布局表

| 项目区 |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 主体工程设计 |
| 新建变电站工程区 |  | 1、表土剥离2、排水沟3雨水管网4表土回覆5框格植草护坡6防雨布遮盖 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 1、表土剥离2防雨布遮盖 |
|  | 塔基施工场地区 | 1、土地复耕2、土地整治3.土袋拦挡4防雨布遮盖5撒播草籽 |

### 水土保持措施总体布局对比

（1）工程措施

与水土保持方案对照，与批复的水土保持措施基本一致。

（2）植物措施

植物措施面积根据现场勘测和竣工验收资料与水土保持方案对照，水土保持方案的植物措施为在塔基裸露面施工后试行植物栽植措施，对破坏土地面进行绿化恢复，措施种类与批复种类基本一致。

（3）临时措施

与水土保持方案对照，工程区临时措施种类不变，在施工开挖裸露面，为防止产生过大水土流失，对开挖裸露面进行防雨布遮盖。

## 水土保持设施完成情况

### 方案确定的水土保持措施

水土保持措施新建变电站工程区、塔基区、塔基施工场地区等3个防治分区进行防护设计。

表3-4 方案确定水土保持工程措施工程量汇总表

| 措施种类 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 100 |
|  | 雨水管网 | m | 20 |
|  | 表土剥离 | m³ | 13 |
|  | 表土回覆 | m³ | 13 |
|  | 框格植草护坡 | m³ | 13.2 |
|  | 土地复耕 | hm² | 0.06 |
|  | 土地整治 | hm² | 0.54 |
|  | 表土剥离 | m³ | 100.48 |
|  | 绿化覆土 | m³ | 100 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm² | 0.48 |
| 临时措施 | 防雨布遮盖 | m² | 30 |
|  | 防雨布遮盖 | m³ | 50 |
|  | 防雨布遮盖 | m³ | 600 |
|  | 土袋拦挡 | m³ | 100 |

### 实际完成的水土保持措施

表3-5水土保持工程措施工程量汇总表

| 措施种类 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 100 |
|  | 雨水管网 | m | 20 |
|  | 表土剥离 | m³ | 13 |
|  | 表土回覆 | m³ | 13 |
|  | 框格植草护坡 | m³ | 13.2 |
|  | 土地复耕 | hm² | 0.07 |
|  | 土地整治 | hm² | 0.54 |
|  | 表土剥离 | m³ | 100.48 |
|  | 绿化覆土 | m³ | 100 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm² | 0.47 |
| 临时措施 | 防雨布遮盖 | m² | 30 |
|  | 防雨布遮盖 | m³ | 50 |
|  | 防雨布遮盖 | m³ | 600 |
|  | 土袋拦挡 | m³ | 120 |

### 实际完成和方案设计的水土保持措施主要工程量对比情况

表3-6水保措施完成和批复的水土保持措施主要工程量对比情况

| 措施种类 | 措施名称 | 单位 | 批复工程量 | 实际完成工程量 | 增减量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m | 100 | 100 | 0 | - |
|  | 雨水管网 | m | 20 | 20 | 0 | - |
|  | 表土剥离 | m³ | 13 | 13 | 0 | - |
|  | 表土回覆 | m³ | 13 | 13 | 0 | - |
|  | 框格植草护坡 | m³ | 13.2 | 13.2 | 0 | - |
|  | 土地复耕 | hm² | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 实际复耕面积增加 |
|  | 土地整治 | hm² | 0.54 | 0.54 | 0 | - |
|  | 表土剥离 | m³ | 100.48 | 100.48 | 0 | - |
|  | 绿化覆土 | m³ | 100 | 100 | 0 | - |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm² | 0.48 | 0.47 | -0.01 | 绿化面积减少 |
| 临时工程 | 防雨布遮盖 | m² | 30 | 30 | 0 | - |
|  | 防雨布遮盖 | m² | 50 | 50 | 0 | - |
|  | 防雨布遮盖 | m² | 600 | 600 | 0 | - |
|  | 土袋拦挡 | m² | 100 | 120 | 20 | 实际用量增加 |

## 水土保持投资完成情况

### 方案确定水土保持投资情况

经查阅项目水土保持方案及其批复文件，本项目水土保持总投资8.72万元，其中主体工程中已列水土保持措施总投资1.61万元，本方案新增水土保持投资7.11万元。本方案新增水土保持投资中，工程措施0.19万元，植物措施0.07万元，临时措施2.24万元，独立费用3.53万元（其中工程建设监理费0.90万元、科研勘察设计费1.0万元、水土保持监测费0.83万元、水土保持设施验收报告编制费0.80万元）、基本预备费0.36万元，水土保持补偿费0.72万元。

表 3-7 批复水土保持投资情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案新增水土保持措施投资 |  |  |  |  |  | 主体已列水土保持措施投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立费用 | 小计 |  |  |
|  |  |  | 栽(种) | 苗木、草、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 植费 | 种子费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  | - | - | - | - | - | 0.07 | 1.61 | 1.68 |
| 一 | 新建变电站工程区 | - | - | - | - | - | 0.02 | 1.61 | 1.61 |
| 二 | 线路工程区 | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - |
| 1.1 | 塔基区 | - | - | - | - | - | 0.03 | - | - |
| 1.2 | 塔基施工场地区 |  |  |  |  |  | 0.14 | - | 0.14 |
| 第二部分 植物措施 |  | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | - | - | - | - | - | 2.24 |  | 2.24 |
| 一 | 新建变电站工程区 | - | - | - | - | - | 0.01 |  | 0.01 |
| 二 | 线路工程区 | - | - | - | - | - | 2.23 |  | 2.23 |
| 1.1 | 塔基区 | - | - | - | - | - | 0.01 |  | 0.01 |
| 1.2 | 塔基施工场地区 |  |  |  |  |  | 2.21 |  | 2.21 |
| 第四部分 独立费用 |  | - | - | - | - | 3.53 | 3.53 | - | 3.53 |
| 一 | 科研勘测设计费 | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 | - | 0.90 |
| 1 | 工程设计费 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 二 | 水土保持监理费 | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 三 | 水土保持监测费 | - | - | - | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.83 |
| 四 | 水土保持设施验收报告编制费 | - | - | - | - | 0.80 | 0.80 | - | 0.80 |
| 一至四部分合计 |  | - | - | - | - | 6.03 | 6.03 | 1.61 | 7.64 |
| 第五部分 基本预备费 |  | 0.36 | - | - | - | - | 0.36 | - | 0.36 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  | 0.72 | - | - | - | - | 0.72 | - | 7.11 |
| 水土保持工程总投资 |  | 1.08 | - | - | - | 6.03 | 7.11 | 1.61 | 8.72 |

### 实际水土保持投资情况

本项目实际水土保持总投资9.09万元，其中主体工程中已列水土保持措施总投资1.61万元，本方案新增水土保持投资7.48万元。本方案新增水土保持投资中，工程措施0.20万元，植物措施0.06万元，临时措施2.65万元，独立费用3.53万元（其中工程建设监理费1.0万元、科研勘察设计费0.9万元、水土保持监测费1.0万元、水土保持设施验收报告编制费0.80万元）、基本预备费0.32万元，水土保持补偿费0.72万元。

表3-8实际水土保持投资情况

| 序号 | 工程或费用名称 |  | 方案新增水土保持措施投资 |  |  |  |  |  | 主体已列水土保持措施投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建安工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立费用 | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | 栽(种) | 苗木、草、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 植费 | 种子费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  | - | - | - | - | - | 0.20 | 1.61 | 1.81 |
| 一 | 新建变电站工程区 |  | - | - | - | - | - | 0.02 | 1.61 | 1.63 |
| 二 | 线路工程区 |  | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 0.18 |
| 1.1 | 塔基区 |  | - | - | - | - | - | 0.03 | - | 0.03 |
| 1.2 | 塔基施工场地区 |  |  |  |  |  |  | 0.15 | - | 0.15 |
| 第二部分 植物措施 |  |  | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  | - | - | - | - | - | 2.65 |  | 2.65 |
| 一 | 新建变电站工程区 |  | - | - | - | - | - | 0.01 |  | 0.01 |
| 二 | 线路工程区 |  | - | - | - | - | - | 2.64 |  | 2.64 |
| 1.1 | 塔基区 |  | - | - | - | - | - | 0.01 |  | 0.01 |
| 1.2 | 塔基施工场地区 |  |  |  |  |  |  | 2.63 |  | 2.21 |
| 第四部分 独立费用 |  |  | - | - | - | - | 3.53 | 3.53 | - | 3.53 |
| 一 | 科研勘测设计费 |  | - | - | - | - | 0.90 | 0.90 | - | 0.90 |
| 1 | 工程设计费 |  | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 二 | 水土保持监理费 |  | - | - | - | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.00 |
| 三 | 水土保持监测费 |  | - | - | - | - | 0.83 | 0.83 | - | 0.83 |
| 四 | 水土保持设施验收报告编制费 |  | - | - | - | - | 0.80 | 0.80 | - | 0.80 |
| 一至四部分合计 |  |  | - | - | - | - | 6.44 | 6.44 | 1.61 | 8.05 |
| 第五部分 基本预备费 |  |  | 0.36 | - | - | - | - | 0.32 | - | 0.32 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  |  | 0.72 | - | - | - | - | 0.72 | - | 0.72 |
| 水土保持工程总投资 |  | 1.08 |  | - | - | - | 7.48 | 7.48 | 1.61 | 9.09 |

### 实际完成和方案确定的水土保持投资对比情况

工程批复的本项目水土保持总投资8.72万元，其中主体工程中已列水土保持措施总投资1.61万元，本方案新增水土保持投资7.11万元。本方案新增水土保持投资中，工程措施0.19万元，植物措施0.07万元，临时措施2.24万元，独立费用3.53万元（其中工程建设监理费0.90万元、科研勘察设计费1.0万元、水土保持监测费0.83万元、水土保持设施验收报告编制费0.80万元）、基本预备费0.36万元，水土保持补偿费0.72万元。实际完成水土保持投资较批复的投资增加了0.37万元，变化的主要原因是实际施工临时挡土以及绿化等变化，具体变化情况见表3-9。

3-9实际完成的水土保持投资和方案批复的投资分析对比详见表。

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案批复 | 实际投资 | 交化（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  | 1.68 | 1.81 | 0.13 |
| 一 | 新建变电站工程区 | 1.61 | 1.61 | 0 |
| 二 | 线路工程区 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
| 1.1 | 塔基区 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| 1.2 | 塔基施工场地区 | 0.14 | 0.15 | 0.01 |
| 第二部分 植物措施 |  | 0.07 | 0.06 | -0.01 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 2.24 | 2.65 | 0.41 |
| 一 | 新建变电站工程区 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 二 | 线路工程区 | 2.23 | 2.64 | 0.41 |
| 1.1 | 塔基区 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 1.2 | 塔基施工场地区 | 2.21 | 2.63 | 0.42 |
| 第四部分 独立费用 |  | 3.53 | 3.53 | 0 |
| 一 | 科研勘测设计费 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 1 | 工程设计费 | 1 | 1 | 0 |
| 二 | 水土保持监理费 | 1 | 1 | 0 |
| 三 | 水土保持监测费 | 0.83 | 0.83 | 0 |
| 四 | 水土保持设施验收报告编制费 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 一至四部分合计 |  | 6.03 | 6.44 | 0.41 |
| 第五部分 基本预备费 |  | 0.36 | 0.32 | -0.04 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  | 0.72 | 0.72 | 0 |
| 水土保持工程总投资 |  | 8.72 | 9.09 | 0.37 |

- 水土保持工程质量

  - 质量管理体系

    - 建设单位质量管理体系和措施

在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工。同时，项目工程部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。

    - 设计单位质量管理体系和措施

本项目工程设计单位是四川南充电力设计有限公司，作为技术力量雄厚的行业部门，具有相应的设计资质，长期主持类似工程的设计工作，具有严格的质量保证体系和措施。

设计单位严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，作为工程的技术支持和质量监督依据；建立健全设计质量保证体系，工程设计工作中层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备；加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的准确性，保证严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸；对施工过程中参见各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，及时对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；能够按设计监理要求，提供必要的项目设计大纲等必要的技术资料。

    - 监理单位质量控制体系和措施

监理单位始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种工艺编制质量监控实施细则并发送施工单位，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验，经检测(验)合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、劳力和施工机具布置，施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。对于重大问题及时向项目法人报告，或向设计人员反映，或通过专题会、协调会、质量分析会及时处理；情况严重的，在征得项目法人同意后，由总监签发停工令，责令施工单位停工整改，直至符合设计和规程、规范为止。同时，在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

    - 施工单位质量保证体系和措施

作为工程施工单位，四川南充恒通电力有限公司实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好。单位拥有整套完善的质量管理措施和质量保证体系，一是都建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行国务院第279号令以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，层层落实工程质量责任、签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，成立了以项目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和各施工队(组)配备兼职质检员的质量管理机构。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

(1)施工准备阶段质量管理。主要完善做好以下几项内容：①制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编制工程施工组织设计和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对工程质量的检测需要。

(2)施工过程中的质量管理

建立健全了质量管理机构和管理体系，制订了相应的措施和制度，从而保证了水土保持工程的施工质量。①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；②项目部设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每个单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；④严格做到施工过程中实行“三检制”(班组自检、施工队复检、项目部终检)、“三落实”(组织落实、制度落实、责任落实)、“三不放过”(事故原因没有查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过)，只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验室，加强原材料的检测与试验，凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，由质检员进行全过程的跟踪监督；⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。

同时项目建设所在地的水行政主管部门作为本工程水土保持工作的监督单位，根据质量监督检查典型大纲和实施细则，对工程施工的各个阶段进行了质量监督检查，督促各单位建立健全质量保证体系，并派监督人员常驻工程施工现场巡视现场施工质量并抽查工程施工质量，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查，针对工程施工过程中存在的施工质量问题提出整改意见。

  - 各防治分区水土保持工程质量评定

    - 项目划分及结果

1、项目防治分区划分

根据项目水土流失防治责任范围，结合工程总体布局、施工时序、占地类型、造成的水土流失类型，水土流失的重点区域及水土流失防治目标等工程建设特点和认为活动影响情况综合分析，本项目水土流失防治分区详情见表4-1。

表4-1水土流失防治分区

| 项目区 |  | 占地面积（m²） |  |  | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 林地 | 耕地 | 小计 |  |
| 新建变电站工程区 |  | 44 | / | 44 | 永久占地 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 100 | / | 100 |  |
|  | 塔基施工场地区 | 4800 | 600 | 5400 | 临时占地 |

2、项目工程划分

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），结合工程特点及实际施工所采取的水土保持措施，将水土保持工程划分为单位工程、分部工程及单元工程3级。详见表4-2.

表 4-2 工程项目划分一览表

| 防治分区 |  | 单位工程 | 措施类型 | 分部工程 | 工程内容 | 单元工程 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建变电站工程区 |  | 防洪排导工程 | 工程措施 | 排水沟 | 排水沟 | 每100m为一单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 雨水管网 | 雨水管网 | 每100m为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 表土剥离 | 表土剥离 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 表土回覆 | 表土回覆 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 框格植草护坡 | 框格植草护坡 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
| 线路工程区 | 塔基区 | 土地整治工程 | 工程措施 | 表土剥离 | 表土剥离 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  | 塔基施工场地区 | 土地整治工程 | 工程措施 | 土地复耕 | 土地复耕 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 土地整治 | 土地整治 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 绿化覆土 | 绿化覆土 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  |  | 表土剥离 | 表土剥离 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  | 塔基施工场地区 | 植被建设工程 | 植物措施 | 绿化 | 绿化 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |

    - 各防治区工程质量评价

1、质量评定标准

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），工程质量评定主要是以单元工程评定为基础的，其评定等级分为优良、合格和不合格三级。

分部工程质量评定，合格标准为：①单元工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格。优良标准为：①单元工程质量全部合格，其中有50%以上达至优良，主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过任何质量事故；②中间产品质量全部合格，其中砼拌和物质量达到优良。

单位工程质量评定，合格标准为：①分部工程质量全部合格；②中间产品质量及原材质量全部合格；③外观得分率达到70%以上；④施工质量检验资料齐全。优良标准为：①分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且未发生过重大质量事故；②中间产品质量全部合格，其中砼质量达到优良，原材料产品质量合格；③外观得分率达到85%以上；④施工质量检验资料齐全。工程项目质量评定，合格标准为单位工程质量全部合格；优良标准为单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单位工程质量优良。

2、竣工验收资料核查情况

工程措施组核查了水土保持工程措施质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验记录、施工单位“三检”资料、监理工程师检查验收记录、建设单位组织的分部工程竣工验收资料等。核查资料包括水土保持方案实施工作总结报告，水土保持监理总结报告，水土保持监测总结报告，单位工程质量评定资料，分部工程质量评定资料，及按技术规范要求抽查的部分单元工程验收资料。以上资料齐全完整，各参建单位质量验收后全部评定为合格，充分发挥了防治水土流失的作用，达到了验收标准。见各参建单位验收报告。

3、现场核查评估

（1）核查内容

水土保持工程措施核查范围主要为各防治分区内的主体工程区、道路硬化区、景观绿化区，其重点评估范围为道路硬化和景观绿化。主要抽查有截（排）水沟、挡墙、覆土等。工程措施组对核查对象进行了项目划分，并确定抽查比例后，重点核查内容如下：

①核查已实施的水土保持工程措施规格尺寸、外观和分部工程施工用料。

②核查水土保持工程措施是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现象，并进一步确定需采取的补救。

③核查水土保持工程措施是否达到设计要求，确定施工技术要点的落实和建设单位的管护情况。

④结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持措施工程措施是否达到设计要求，是否达到水土保持设施设计的防治效果，并对工程外观质量进行评定。

（2）核查方法

评估组现场核查采用实地量测、典型调查及查阅资料的方法，核查的重点为排水沟轮廓尺寸、砼质量、表面平整度及缺陷等。对于重要单位工程，全面核查工程措施的外观质量，并对关键部位的几何尺寸进行测量，工程措施外观质量和几何尺寸采用目测和皮尺（或钢卷尺）测量和记录。对于其他单位工程，工程措施的外观质量和几何尺寸采用目测和皮尺（钢卷尺）测量和记录。按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的要求，工程措施组结合监理单位的质量评定情况对水土保持工程措施的3个水土流失防治区、3个单位工程及3个单元工程全部进行了现场核查。工程各防治区水土保持措施项目划分及现场核查内容详见表4-3。

表 4-3 工程各防治区水土保持措施项目划分及现场核查内容表

| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 现场核查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建变电站工程区 | 排水工程 | 排水系统 | 排水沟 | 核查排水管尺寸及通畅性 |
|  |  |  | 雨水管网 | 检查雨水管网长度及深度 |

（3）核查结果

根据核查方法，工程措施组全面核查了3个单位工程和3个分部工程。核查率为100%。经现场核查，已实施的排水沟、沉沙池，完整畅通，满足过流能力及沉沙要求，砼排水沟及沉沙池表面平整，无裂缝、沉降现象，工程措施水土流失防治效果良好，质量总体合格，合格率为100%。监理单位评定结果可信。工程措施质量核查结果详见表4-4。

表4-4工程措施质量核查结果表

| 防治分区 | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 质量评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 分部工程核查数量（含合格以上） | 合格率 |
| 新建变电站工程区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 塔基区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 塔基施工场地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |

### 各防治分区植物措施质量评价

本次水土保持措施的验收技术评估采用竣工资料核查、现场核查的方法，对植物措施质量进行评估。竣工资料核查主要为水土保持方案实施工作总结报告、水土保持监测报告、水土保持监理总结报告、质量验收评定资料成果等资料。现场核查主要依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），对水土保持植物措施进行项目划分的同时，确定重点评估范围和重要单位工程，明确现场核查的内容和要求，最终通过现场核查评价植物措施实施面积、林草覆盖度及成活率。

1、质量评定标准

根据《造林技术规程》（GB/T15776-2006）及本工程质量评定的标准，经核查植物措施实施工程量≥上报工程量的85%认定为绿化任务完成，造林成活率大于90%为合格，计入绿化面积，造林成活率在10%~90%之间补植，计入实施面积，作为遗留问题处理，造林成活率小于40%为不合格，需重造，不计入绿化面积。

2、竣工资料核查情况

植物措施组核查了植物措施竣工验收资料，施工招标合同、初步设计方案、监测、监理总结报告和质量等级数据、种植情况、成活率和保存率等资料，以上资料齐全完整，监理单位对已实施的植物措施质量验收后全部评定为合格。

3、现场核查评估

（1）核查内容

本次核查的重点评估范围为各防治区的景观绿化区域。核查如下：

①调查各防治区实施植物措施的植物种类、布局，并核实实施面积。

②调查各种植物的成活率、覆盖率、保存率、生长情况。

③调查绿化覆土的厚度及平整度。

④查阅工程监理对植物措施的质量评定情况。

（2）核查方法

采取查阅资料、听取汇报和外业调查结合的办法，外业调查采用抽样调查和全面调查结合的方法。植物措施面积检查主要利用绿化施工图，通过现场检查和图斑量测核实绿化面积。对个别无图纸资料的绿化地块采用测距仪、皮尺等进行实地量测。成活率及覆盖度调查：对样方内的林草地进行现场测量和观测，检查林草成活率、保存率、闭陏度，生长情况等，通过重点详查，推算和估算植物措施完成工程量，核实水土保持植物措施完成情况。

（3）核查结果

根据核查方法，植物措施组全面核查了1个单位工程（植被建设工程），1个分部工程和1个单元工程。核查率为100%。根据现场核查，植物措施生长良好，水土保持效果有待提高。经监理单位自评，植物措施5个单位工程全部合格，植物措施总体质量评定为合格，合格率为100%。植物措施质量核查结果详见表4-5.

表4-5植物措施质量核查结果表

| 防治分区 | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 质量评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 分部工程核查数量（含合格以上） | 合格率 |
| 塔基施工场地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |

（4）水土保持植物措施质量综合评估

植物措施组场核查后认定各各防治区绿化的植物措施按照绿化设计的要求基本实施完成，所选用的植物措施种类均符合项目区的气候环境，生长状况良好，水土保持效果良好。从总体上看，本工程水土保持植物措施质量总体评价合格，可起到水土防治及美化环境的作用，满足验收条件。

  - 总体质量评价

南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程在建设过程中，基本按照方案批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，通过水土保持措施现场评估调查，评估组认为：本工程水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，工程措施质量总体合格，工程措施防护效果达到方案设计要求，能够起到防治工程区水土流失的作用；建设单位落实了水土保持方案设计的植物措施，植物措施品种基本合格，生长良好，外观整齐，成活率姣好，整体效果明显，植物措施质量合格。监理单位评定结果可信，水土保持措施总体质量合格，基本满足水土保持设施验收条件。

- 项目初期运行及水土保持效果

  - 初期运行情况

经本工程的各项水土保持工程建成后，运行情况良好，各项水土保持设施安全稳定，暴雨后水土保持设施完好，未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持工程实施至今，防护措施有效的控制了工程区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善了工程区的生态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况良好，景观效益和生态效益显著。

经过查阅有关自检成果和交工资料，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各项水保设施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程所实施的水土保持植物措施得当，草、树种选择合理，管理措施得力，成活率较高，覆盖率高。对保护和美化当地的生态环境起到显著作用，植物措施良好。

各项水保设施随着年限增长将持续发挥更大的效益。就现有设施而言，方案预测的水土流失危害基本得到了有效控制，水土流失防治总体布设是符合实际和合理的，方案实施情况总体良好，水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求。

  - 水土保持效果

本方案的实施后，水土流失治理度为100%，渣土防护率99.59%，表土保护率100%，林草植被恢复率97.92%，林草覆盖率为85.45%，平均土壤侵蚀模数降为500t/km²·a，土壤流失控制比为1.0，具有较好的生态效益，同时起到美化景观的效果。

### 水土流失总治理度

项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。其中水土流失治理达标面积为5544㎡，水土流失总面积5544㎡。

### 土壤流失控制比

项目水土流失防治责任范围内容允许土壤流失量（500t/km².a）与治理后每平方公里年平均土壤流失量（500t/km².a）之比为1.0

### 渣土防护率

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。查阅资料本工程实际挖方总量为893.68m³，实际填方893.68m³，。采取措施实际挡护的堆时堆土量为890m³，渣土防护率为99.59%。

### 表土保护率

项目水土流失防治责任范围内可剥离表土113.68m³，实际剥离表土113.68m³，表土保护率为100%。

### 林草植被恢复率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比，项目区水土流失防治责任范围内林草类植被面积为0.47hm²，可恢复林草植被面积为0.48hm²，林草植被恢复率为97.92%。

### 林草覆盖率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比，项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积为0.47hm²，本项目总面积为0.55㎡，林草覆盖率为85.45%。

根据本方案采取的各项措施，达标情况见表5-2。

表5-1设计水平年目标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 综合防治目标 | 方案实现目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失总治理度（%） | 97 | 100 | 达标 |
| 2 | 水土流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 92 | 99.59 | 达标 |
| 4 | 表土保护率率（%） | 92 | 100 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 97.92 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 25 | 85.45 | 达标 |

由上述各项计算可以看出，通过水土保持措施治理后，完全能够满足方案编制提出的目标要求，基础效益良好。

  - 公众满意度调查

建设单位向项目区周边群众发放了水土保持公众调查表 10 份，进行民意调查。目的在于了解开发建设项目对当地自然环境和居民生活所产生的影响，以此作为本次技术评估工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据。调查对象包括农民、工人及学生等。

在调查过程中，90%被访问者认为本工程建设给当地经济快速发展提供了良好机遇，促进了当地经济的发展；80%的人认为本工程水土保持设施对当地生态环境没有产生较大影响，82%的人认为本工程水土保持措施搞得好，对国网四川省电力公司南充供电公司的水土保持工作表示满意。

- 水土保持管理

  - 组织领导

为保证水土保持方案的实施，使工程建设中新增水土流失得到有效地控制，维护工程建设区及周边生态环境的良性发展，建设单位建立健全工程项目的水土保持领导体系，设立由建设单位、技术人员、管理人员组成的水土保持领导小组，指定一名主要领导分管。

  - 规章制度

建设单位和各个参建单位都制定了水土保持相关制度，如水土保持管理办法，水土保持考核制度，文明施工制度等。建设单位和各个参建单位都较好的执行了各项水土保持规章制度。

  - 建设管理

本项目水土保持方案在实施过程中采取“三制”质量保证措施，即实行项目管理制、工程招标投标制和工程监理制，以保证水土保持方案的顺利实施，并达到预期的设计目标。在工程发包标书中有水土保持要求，将各标段水土保持工程列入招标合同，以合同条款形式明确承包商承担的防治水土流失的责任、义务和惩罚措施。建设单位在招标文件中明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围，使其严格履行施工合同，在项目建设施工中，切实按照水土保持方案要求实施相应的水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。

  - 水土保持监测

本项目不涉及水土保持监测。

  - 水土保持监理

本工程水土保持工程与主体工程监理单位同为四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司。该公司及时成立了项目监理组，监理组配备总监理工程师1名，现场监理工程师1名，所有监理人员都是多年从事监理工作具有丰富的经验，并且参与完成过多个项目的监理工作。

  - 水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位积极配合水行政主管部门的监督检查，完成各项水土保持措施的实施。

  - 水土保持补偿费缴纳情况

批复方案中的水土保持补偿费为0.72万元。

  - 水土保持设施管理维护

建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责不定期检查，督促施工单位实施植株洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

- 结论

  - 结论

南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程在项目建设中能够很好地履行水土保持法律、法规规定的水土流失防治责任，积极落实水土流失防治责任范围内的水土流失防治工作。在施工过程中，能够严格执行工程建设管理程序，施工管理规范，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，经过建设单位等各方的紧密配合，地方水行政主管部门的支持和协作，使水土流失防治责任范围内的水土流失得到了有效的治理，项目区的排水工程质量符合要求，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

通过各项水土保持措施的实施，水土流失防治效果明显，防治责任范围内水土流失治理度为100%，渣土防护率99.59%，表土保护率100%，林草植被恢复率97.92%，林草覆盖率为85.45%，平均土壤侵蚀模数降为500t/km²·a，土壤流失控制比为1.0，具有较好的生态效益，同时起到美化景观的效果，六项指标均达标，项目水土流失得到了控制，基本满足水土保持要求。

水土保持设施布局合理，完成的质量和数量基本符合设计标准，实现了保护主体工程安全、控制水土流失、恢复和改善生态环境的设计目标。工程档案管理规范，竣工资料齐全，质量检验和评定程序规范，资料翔实，成果可靠，水土保持设施工程质量总体合格，经过试运行的考验，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，已具备较强的水土保持功能。水土保持设施所产生的经济效益、生态效益以及社会效益，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，验收组认为，工程设计合理，落实到位，有效地控制了开发建设中的水土流失，符合水土保持工程竣工验收条件。

  - 遗留问题安排

综合各评估小组对本工程的意见，针对南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程提出后期管理的意见及建议如下：

（1）加强运行期水土保持设施的管护，保证水土保持功能的正常发挥。

（2）加强植物措施管理养护，若有枯死则应即时进行补植。

（3）做好运行期水土保持工程养护、管理所需资金的计划与落实工作。

（4）建议在以后工程建设中，建立制定“水土保持工程、投资备查制度”，设置“水土保持工程、投资备查薄”，以便对水土保持工程、投资进行监督、审校及评价。

- 附件及附图

  - 附件

附件1：南部县水土保持局关于《南充南部神坝35kV配电化变电站新建工程》水土保持方案承诺的复函；

附件2：委托书；
附件3：水土保持补偿费缴费凭证；

  - 附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：水土保持总平面布置图；

附图3：竣工验收图；