南充西充观音110kV变电站35kV配套工程

水土保持设施验收报告

建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司

编制单位：四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司

2021年1月

单位地址：四川省眉山市东坡区一环路288号

邮政编码：620000

联系人：  蒋涛

联系电话：13208251000

电子邮箱：12213683@qq.com

目  录

前  言	1

1 项目及项目区概况	4

1.1 项目概况	4

1.2 项目区概况	11

2 水土保持方案和设计情况	15

2.1 主体工程设计	15

2.2 水土保持方案	15

2.3 水土保持方案变更	15

2.4 后续设计	15

3 水土保持方案实施情况	17

3.1 水土流失防治责任范围	17

3.2 弃渣场设置	17

3.3 取土场设置	18

3.4 水土保持措施总体布局	18

3.5 水土保持设施完成情况	20

3.6 水土保持投资完成情况	22

4 水土保持工程质量	26

4.1 质量管理体系	26

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	29

4.3 总体质量评价	34

5 项目初期运行及水土保持效果	35

5.1 初期运行情况	35

5.2 水土保持效果	35

5.3 公众满意度调查	37

6 水土保持管理	38

6.1 组织领导	38

6.2 规章制度	38

6.3 建设管理	38

6.4 水土保持监测	38

6.5 水土保持监理	38

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	39

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	39

6.8 水土保持设施管理维护	39

7 结论	40

7.1 结论	40

7.2 遗留问题安排	40

8 附件及附图	42

8.1 附件	42

8.2 附图	42

- 前  言

南充西充观音110kV变电站35kV配套工程（以下简称“工程”）位于四川省南充市西充县。工程占地面积为0.73hm²。本工程由35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程、35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程和35kV城双线改接进110kV观音站线路工程三部分组成。

工程建设南充西充观音110kV变电站35kV配套工程总投资860万元；工程实际于2020年6月动工，2020年12月竣工，施工总工期7个月，由国网四川省电力公司南充供电公司负责投资建设管理。

本工程挖方总量为0.30万m³（自然方，其中表土剥离为0.05万m³），填方0.21万m³（自然方，其中覆土为0.05万m³），余土0.09万m³。线路余土在塔基、电缆沟及其施工临时占地范围内摊平处置。

2019年5月，四川南充电力设计有限公司编制完成《南充西充观音110kV变电站35kV配套工程可行性研究报告》（收口版）。

2019年12月4日，南充市发展和改革委员会以《南充市发展和改革委员会关于南充西充观音110kV变电站35kV配套工程项目的批复》【2019】33号文对本工程进行了批复；
    2020年3月30日，西充县水务局关于南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持方案的审批意见。

建设单位在工程建设过程中，依据批复的水土保持方案，在35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程、35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程、35kV城双线改接进110kV观音站线路工程三条线路，分别完成了水土保持方案设计的土石方工程、排水工程、绿化工程、施工期临时防护等水土保持措施。

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保【2018】133号），2020年12月国网四川省电力公司南充供电公司委托四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司开展工程水土保持设施验收技术服务工作，我公司接收委托后多次进入现场核查，并收集了设计、施工、监理和监测工作总结等水土保持验收的相关资料。自主验收会议认为，建设单位依法编报了工程水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，手续完备；水土保持设施基本按批复的水土保持方案的要求建成，建成的水土保持设施质量总体合格，符合水土保持的要求；工程建设期间管理制度健全，较好地控制了工程建设中的水土流失；扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率、林草覆盖率等指标均达到了批复的水土保持方案的要求。水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求；水土保持设施的管理、维护措施已得到落实，具备开展水土保持专项验收的条件。

在此基础上，我公司于2021年 1月编制完成《南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持设施验收报告》。

南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持设施验收特性表

| 工程名称 | 南充西充观音110kV变电站35kV配套工程 | 工程地点 |  | 南充市西充县 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程规模 | 占地面积0.73hm² | 工程性质 |  | 新建 |  |  |  |  |
| 所属水土流失重点防治区 |  | 嘉陵江省级水土流失重点治理区 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案审批部门 |  | 西充县水务局 |  |  |  |  |  |  |
| 工期 | 2020年6月至2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土流失防治责任范围（hm²） | 批复的水土流失防治责任范围（含直接影响区） |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
|  | 本次验收的水土流失防治责任范围（含直接影响区） |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
|  | 实际扰动面积 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
|  | 验收范围 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
|  | 运行期水土流失防治责任范围 |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
| 水土流失防治目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 水土流失防治目标实现值 |  |  | 水土流失总治理度（%） |  | 100 |
|  | 土壤流失控制比 | 1.0 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 92 |  |  |  | 渣土防护率（%） |  | 96 |
|  | 表土保护率（%） | 92 |  |  |  | 表土保护率（%） |  | 97 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 |  |  |  | 林草植被恢复率（%） |  | 100 |
|  | 林草覆盖率（%） | 25 |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  | 82.19 |
| 主要工程量 | 工程措施 | 排水沟30m³，剥离表土510m³，覆土510m³， 土地整治0.38hm² |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 | 植物措施面积0.73hm²，撒播草籽58.40kg，栽植灌木275株 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 | 密目网1110m²，土袋17.22m³ |  |  |  |  |  |  |
| 工程质量评定 | 评定项目 | 总体质量评定 |  |  | 外观质量评定 |  |  |  |
|  | 工程措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 植物措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  | 临时措施 | 合格 |  |  | 合格 |  |  |  |
| 投资（万元） | 批复投资 | 26.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施投资 | 25.88 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资增加原因 | 绿化种植比例变化 |  |  |  |  |  |  |
| 工程总体评价 | 水土保持工程建设符合国家水土保持法律、法规及规范要求，各项工程质量总体合格，防治目标达标，达到了验收标准，可以组织水土保持专项验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持方案编制单位 | 成都市水利电力勘测设计院 |  |  | 施工单位 |  |  | 四川南充恒通电力有限公司 |  |
| 水土保持监理单位 | 四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司 |  |  | 水土保持监测单位 |  |  | / |  |
| 水土保持设施验收技术服务单位 | 四川眉山华能工程技术咨询设计有限公司 |  |  | 建设单位 |  |  | 国网四川省电力公司南充供电公司 |  |
| 地址 | 四川省眉山市东坡区一环路北段288号 |  |  | 地址 |  |  | 南充市涪江路228号 |  |
| 联系人及电话 | 蒋涛/13208251000 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 王舰 13890807677 |  |

- 项目及项目区概况

  - 项目概况

    - 地理位置

南充西充观音110kV变电站35kV配套工程本工程三条线路均在南充市西充县境内走线。

    - 主要技术指标

- 工程名称：南充西充观音110kV变电站35kV配套工程

- 建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司

3、工程性质：新建

4、工程规模及建设内容：

建设规模及内容：由35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程、35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程和35kV城双线改接进110kV观音站线路工程三部分组成

35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程从35kV棕太线原10号塔经白鹤铺、孔家户跨过西古路至站外终端采用电缆进110kV观音站。新建长度共2. 4km（其中新建同塔双回架设单侧挂线1.6km，新建单回路架空0.65km，观音站出站电缆0.15km），拆除铁塔8基，共使用铁塔10基（直线塔1基，转角塔9基），其中新建9基，利旧1基，曲折系数1.23。

35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程从棕树沟（35kV城棕线21#塔）π接，经施家户、喜鹊山、袁公桥至110kV观音站外，采用电缆进入110kV观音站。新建双回线路2.4km（其中架空2.2km；观音站出站电缆0.2km），新建铁塔9基（其中直线塔1基，转角塔8基），曲折系数1.23。

35kV城双线改接进110kV观音站线路工程从该工程35kV城双线9#塔改接至110kV观音站（城南站侧断开），形成观音至双凤站35kV线路。35kV城棕线10#塔（本次更换为耐张）至35kV城双线9#塔附近与双凤站侧连接，城南侧断开线路保留。形成观音至双凤站35kV线路。该区域为城市规划区，线路只能采用电缆从35kV城棕线10#（直线，本次将改为耐张塔）T接至新建电缆终端塔，新建电缆终端塔架空至原35kV城双线9#塔附近与原城双线10#连通。线路全长0.5kM，新建3基铁塔，拆除1基铁塔。

工程建设规模详见表1-1

表1-1 工程建设规模一览表

| 建设规模 | 线路工程 | 35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程 | 线路长度 | 2.4km（其中架空线路2.25km，电缆线路0.15km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 铁塔数量 | 10基（其中直线塔1基，耐张塔9基） |
|  |  |  | 额定电压 | 35kV |
|  |  |  | 回路数 | 单回 |
|  |  | 35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程 | 线路长度 | 2.4km（架空线路2.2km，电缆0.2km） |
|  |  |  | 铁塔数量 | 9基（其中直线塔1基，耐张塔8基） |
|  |  |  | 额定电压 | 35kV |
|  |  |  | 回路数 | 单回 |
|  |  | 35kV城双线改接进110kV观音站线路工程 | 线路长度 | 0.5km |
|  |  |  | 铁塔数量 | 3基（耐张塔3基） |
|  |  |  | 额定电压 | 35kV |
|  |  |  | 回路数 | 单回 |

    - 项目投资

工程总投资860万元，其中土建投资198万元。建设单位为国网四川省电力公司南充供电公司，资金来源为自有资本金25%，银行贷款75%。

    - 项目组成及布置

#### 项目组成

本工程占地类型为林地、草地。工程占地面积为0.73hm²，其中永久占地0.13hm²，临时占地0.60hm²。项目组成详见表1-2。

表1-2工程项目组成表

| 项目 |  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程 | 塔基占地 | 0.05 |  | 0.05 |
|  | 塔基施工临时占地 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 牵张场占地 |  | 0.06 | 0.06 |
|  | 拆除铁塔占地 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 电缆沟及其施工临时占地 |  | 0.04 | 0.04 |
| 小计 |  | 0.05 | 0.21 | 0.26 |
| 35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程 | 塔基占地 | 0.06 | 0 | 0.06 |
|  | 塔基施工临时占地 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 牵张场占地 |  | 0.06 | 0.06 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 电缆沟及其施工临时占地 |  | 0.06 | 0.06 |
| 小计 |  | 0.06 | 0.18 | 0.24 |
| 35kV城双线改接进110kV观音站线路工程 | 塔基占地 | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 塔基施工临时占地 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 牵张场占地 | 0 | 0.03 | 0.03 |
|  | 拆除铁塔占地 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 电缆沟及其施工临时占地 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 小计 |  | 0.02 | 0.21 | 0.23 |
| 合计 |  | 0.13 | 0.60 | 0.73 |

#### 项目布置

南充西充观音110kV变电站35kV配套工程由35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程、35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程和35kV城双线改接进110kV观音站线路工程三部分组成。

1、35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程从35kV棕太线原10号塔经白鹤铺、孔家户跨过西古路至站外终端采用电缆进110kV观音站。新建长度共2. 4kM（其中新建同塔双回架设单侧挂线1.6km，新建单回路架空0.65km，观音站出站电缆0.15km），拆除铁塔8基，共使用铁塔10基（直线塔1基，转角塔9基），其中新建9基，利旧1基，曲折系数1.23。

根据本工程路径方案的海拔高度、气象条件，铁塔规划以下塔型：
表2-2塔型规划型式

| 序号 | 杆塔种类 |  | 杆塔型号及呼高 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔 | 直线塔 | 35B05/SZ2_21 | 1 |
| 2 |  | 耐张塔 | 35B02/J1（0︒～20︒）_21 | 2 |
| 3 |  |  | 35B05/SJ1（0︒～20︒）_18 | 1 |
| 4 |  |  | 35B05/SJ2（20︒～40︒）_18 | 2 |
| 5 |  |  | 35B05/SJ3（20︒～40︒）_21 | 1 |
| 6 |  |  | 35B05/SJ4（60︒～90︒）_21 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 9 |

2、35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程从棕树沟（35kV城棕线21#塔）π接，经施家户、喜鹊山、袁公桥至110kV观音站外，采用电缆进入110kV观音站。新建双回线路2.4km（其中架空2.2kM；观音站出站电缆0.2km），新建铁塔9基（其中直线塔1基，转角塔8基），曲折系数1.23。

根据本工程路径方案的海拔高度、气象条件，铁塔规划以下塔型。

| 序号 | 杆塔种类 |  | 杆塔型号及呼高 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔 | 直线塔 | 35B05/SZ2_24 | 1 |
| 2 |  | 耐张塔 | 35B02/SJ1（0︒～20︒）_24 | 4 |
| 3 |  |  | 35B02/SJ3（40︒～60︒）_18 | 2 |
| 4 |  |  | 35B05/SJ4（60︒～90︒）_21 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 9 |

3、35kV城双线改接进110kV观音站线路工程从该工程35kV城双线9#塔改接至110kV观音站（城南站侧断开），形成观音至双凤站35kV线路。35kV城棕线10#塔（本次更换为耐张）至35kV城双线9#塔附近与双凤站侧连接，城南侧断开线路保留。形成观音至双凤站35kV线路。该区域为城市规划区，线路只能采用电缆从35kV城棕线10#（直线，本次将改为耐张塔）T接至新建电缆终端塔，新建电缆终端塔架空至原35kV城双线9#塔附近与原城双线10#连通。线路全长0.5kM，新建3基铁塔，拆除1基铁塔。

根据本工程路径方案的海拔高度、气象条件，铁塔规划以下塔型。

| 序号 | 杆塔种类 |  | 杆塔型号及呼高 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铁塔 | 耐张塔 | 35B02/J1（0︒～20︒）_21 | 1 |
| 2 |  |  | 35B02/J4（60︒～90︒）_21 | 1 |
| 3 |  |  | 35B05/SJ4（0︒～20︒）_21 | 1 |
| 合计 |  |  |  | 3 |

本工程三条线路均在南充市西充县境内走线。

根本线路工程铁塔基础均采用钢筋混凝土现浇基础，有板式、掏挖、灌注桩基础基础三种。

⑴ 柔性斜柱基础

现浇钢筋混凝土斜柱式基础，是目前国内高压送电线路普遍使用的一种基础型式。基础的主柱中心轴线与铁塔主材中心线一致，塔腿作用力对基础主柱不产生弯矩，只产生轴力，可以充分发挥钢筋混凝土的特性，技术经济指标较好。

⑵ 直柱基础

现浇钢筋混凝土直柱基础施工方便，基础作用力较小时，相同条件下，与斜柱基础材料耗量差别不大。根据所选铁塔类型，在荷载较小的小转角线塔基础采用直柱基础型式。

⑶ 掏挖基础

该型基础仅立柱配有钢筋，比较节约钢筋，开挖方量也较少，并能充分利用原状土的物理力学特性，同时尽量减少对周围环境、土质的影响。

以上基础均能满足本工程的使用要求，均采用钢筋混凝土现浇基础。

    - 施工组织及工期

⑴ 交通运输

本工程位于南充市西充县，交通运输条件相对便利。本项目线路工程共需新建人抬道路约0.2km，宽度为1m。

⑵施工临时占地

为满足施工期间放置器材、材料及堆放临时土石方等，应在每个塔基周围及电缆沟两侧设置施工临时用地，经统计，本工程架空线路使用施工临时占地约0.12hm²，电缆沟施工临时占地0.13hm²。

⑶ 砂、石材料来源

工程建设所使用的砂、石料采用购买至具有开采许可的砂石料开采商的方式解决，水土保持防治责任由开采商承担。

⑷其它施工临时占地

其它施工临时占地包括牵张场占地、跨越施工临时占地和拆除杆塔施工临时占地。

①牵张场设置

本工程包含OPGW光纤和JL/G1A-240/30导线，光纤和导线架设采用张力放线，牵张场考虑设置在较开阔地带，共需设置牵引和张力场5处，占地约0.15hm²。

②拆除铁塔占地

为满足施工期间放置器材及临时堆放拆除的杆塔材料等，应在每个塔基周围设置施工临时用地，为塔基原征地范围外一定的区域。经统计，本工程拆除杆塔9基，使用施工临时占地9处，占地共约0.06hm²。

⑸余土处理

本工程余土主要来自塔基基坑和电缆沟挖方，本方案线路工程余土处理方式为在塔基及其施工临时占地和电缆沟施工占地内平摊堆放，共计918m³，堆放高度≤0.40m。弃土堆放时应逐层夯实，土体自然放坡，且注意要露出铁塔基础立柱保护帽。这样既能有效防治水土流失，最大程度减少扰动面积，又不影响铁塔运行安全同时也可解决弃土转运的困难，减少转运费和转运途中的弃土流失。

⑹施工生产生活区布置

本工程线路工程线路短、规模小，施工呈点状分布，施工周期短，加上土石方施工基本由当地民工承担，专业施工人员少，生活区租用工程所在村上现有民房即可解决，不新增水土流失，因此租用当地民房作为生活区的面积不计入本方案工程建设区内。

本工程拟设置主要材料站1处，以满足线路的施工材料供应要求。材料站内设临时设施，主要包括：水泥仓库、钢筋加工场地、施工工具和零星材料仓库等,材料站在沿线租用交通方便的厂矿仓库，不新增水土流失。因此租用当地已有厂房作为材料站的面积不计入本方案工程建设区内。

⑺ 施工用水、电及通讯

项目施工期间由当地自来水管网和电网供水供电。

工程区附近电讯信号稳定，通讯可配备手机、电话，并可接入附近互联网。

⑻其他材料

工程所需的其他建筑材料如钢材等就近购买。

2、施工工期

（1）施工进度计划

根据项目业主提供的施工进度安排，本项目实际于2020年6月开工，2020年12月竣工，建设工期7个月；项目实施进度详见项目实施进度表。

表1-3  项目实际实施进度表

| 时 间 项 目 | 2020年6月 |  | 2020年7月 |  | 2020年8月 |  | 2020年9月 |  | 2020年10月 |  | 2020年11月 | 2020年12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁塔组立及架线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电缆工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆除铁塔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（6）参建单位

建设单位为国网四川省电力公司南充供电公司，监理单位为四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司，施工单位为四川南充恒通电力有限公司。 工程水土保持参建单位详见表 1-2

表 1-2 工程水土保持参建单位

| 序号 | 参建单位 | 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 国网四川省电力公司南充供电公司 | 项目建设管理 |
| 2 | 水土保持方案编制单位 | 四川成都市水利电力勘测设计院 | 水土保持方案及设计报告编制 |
| 3 | 监理单位 | 四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司 | 项目建设监理和水土保持监理 |
| 4 | 施工单位 | 四川南充恒通电力有限公司 | 项目建设施工和水土保持施工 |

    - 土石方情况

经统计，本工程挖方总量为3035m³（自然方，其中表土剥离为510m³），填方2117m³（自然方，其中覆土为510m³），余土918m³。线路余土在塔基、电缆沟及其施工临时占地范围内摊平处置。

### 征占地情况

本工程占地类型为林地、草地。工程占地面积为0.73hm²，其中永久占地0.13hm²，临时占地0.60hm²，工程占地面积统计见表1-4。

表1-4  工程占地面积统计表     单位：hm²

| 项目 |  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35kV棕太线改接进110kV观音站线路工程 | 塔基占地 | 0.05 |  | 0.05 |
|  | 塔基施工临时占地 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 牵张场占地 |  | 0.06 | 0.06 |
|  | 拆除铁塔占地 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 电缆沟及其施工临时占地 |  | 0.04 | 0.04 |
| 小计 |  | 0.05 | 0.21 | 0.26 |
| 35kV城棕线π接进110kV观音站线路工程 | 塔基占地 | 0.06 | 0 | 0.06 |
|  | 塔基施工临时占地 |  | 0.05 | 0.05 |
|  | 牵张场占地 |  | 0.06 | 0.06 |
|  | 人抬道路占地 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 电缆沟及其施工临时占地 |  | 0.06 | 0.06 |
| 小计 |  | 0.06 | 0.18 | 0.24 |
| 35kV城双线改接进110kV观音站线路工程 | 塔基占地 | 0.02 | 0 | 0.02 |
|  | 塔基施工临时占地 | 0 | 0.02 | 0.02 |
|  | 牵张场占地 | 0 | 0.03 | 0.03 |
|  | 拆除铁塔占地 | 0 | 0.01 | 0.01 |
|  | 电缆沟及其施工临时占地 | 0 | 0.15 | 0.15 |
| 小计 |  | 0.02 | 0.21 | 0.23 |
| 合计 |  | 0.13 | 0.60 | 0.73 |

### 移民安置和专项设施改（迁）建情况

本工程不涉及移民拆迁安置问题。

  - 项目区概况

### 地形、地貌

线路工程区主要为丘陵地形，地势南高北低，属于四川盆地丘陵河坝区，南充为浅丘，间有沟壑；中部为过渡性坡地，间有陡坎；北部为河坝平地。工程区属四川盆地中部偏北宽谷缓坡丘陵地貌，地势平缓，平均海拔高度300~500m，沿线地貌大部分为丘陵，少见山地。

### 地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该区抗震设防烈度为6度；根据《中国地震参数区划图》（GB18306-2001）及汶川8.0级地震烈度分布图表明，地震动峰值加速度为0.05g；地震动反应谱特征周期为0.25s，设计地震分组为第一组。

### 气象

南充市西充县属中亚热带湿润季风气候区。具有四川盆地底部共同的气候特征：四季分明，雨热同季，冬暖、春早、夏长、秋雨、云雾多，霜雪少。西充位于东经105°45′，北纬29°58′，海拔高程300～500米，季风气候显著，冬暖夏热，春早夏长，多年平均气温17.2度，极端最高气温40.4度，极端最低气温-4.1度，多年平均降雨量956.5毫米，相对湿度79%。由于受季风环流影响，降雨年内分配不均，5-9月降雨量占全年的71.7％，暴雨多集中在7-9月，多年平均风速1.5米/秒，最大风速14米/秒。场地中，当n=50时，基本风压为0.30kN/m²，当n=100时，基本风压为0.35kN/m²。

### 水文

工程区域属于嘉陵江水系，紧邻嘉陵江，其地表径流量均较小，场地一带雨量丰沛，经分析场地一带多年平均降雨量在1000～1100毫米之间，因受季风环流的影响，降雨量年内分配不均，全年降雨量的70%左右集中在夏季的5～9月，此间降雨又多以暴雨的形式出现。场地内地下水类型为孔隙型潜水和基岩裂隙水，属重碳酸钙型水，对混凝土及构筑物无侵蚀性。

场地地势较开阔，地貌类型单一，地层结构简单，地基主要由粉质粘土及砂质泥岩构成，主要物理地质现象为风化剥蚀现象。边坡坡度一般为60°～80°，基本稳定，局部地段坡度为85°～90°，坡度陡，受裂隙卸荷作用，局部可能发生崩塌、滑坡等不良地质现象。总之区域稳定性较好，无大的不良地质现象存在。地质划分：岩石35%，松砂石60%，普通土5%。

### 植被

项目区主要以侏罗系蓬莱镇组母质为主，有第四系近代河流紫色冲积物。按照《四川植被》中的分区，工程区域属亚热带常绿阔叶林区，植被种类多，有多种乔木、灌木和经济林木生长。由桤、柏混交林和草本植物组成自然植被。常见乔木树种有桤木、柏树、马尾松、桉树、麻栎、香樟、千丈等37种、61属96个品种，经济林木主要有柑桔、桑树、桃、李、杏、慈竹等11种62个品种，灌木主要有黄荆、马桑、刺槐、野山楂等18个品种，草本植物有芭茅、茅草、蓑草等33个品种。疏幼林多，成林少，防止水土流失能力弱。

### 土壤

①土壤类型分布

项目区主要以侏罗系蓬莱镇组母质为主，有第四系近代河流紫色冲积物。土壤主要有紫色土、水稻土、潮土三个土类、四个亚类、六个土属和27个土种，占幅员面积的98.2%；有少量第四系近代河流紫色冲积物，占1.8%。

②土壤的可蚀性

工程区土壤以沙质壤土为主，由洪水冲积而成，土壤结构松散，颗粒易流失。项目区的水土流失主要通过河水对岸坡地的冲刷及雨季暴雨冲刷产生。

### 其他

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地。

    - 水土流失及防治情况

根据2000年四川省卫星遥感技术图片调查，区域涉及的西充县，本工程占地类型主要为草地、林地，水土流失强度主要表现为轻中度及以下水力侵蚀，水土流失类型主要为面浊，水土流失形式以水力侵蚀为主。根据区域水土流失资料分析及水土流失现状调查，项目不涉及水土保持专项设施和大型农灌设施。根据该工程项目区水土流失现状，结合现场踏勘，水土流失类型为水力侵蚀。工程区水土流失强度按轻度侵蚀考虑。经过严格调查分析最终得出，项目区平均土壤侵蚀模数背景值为1521t/km².a。

本项目实际总工期为7个月，本项目于2020年6月开工，2020年12月竣工。工程建设土石方调配合理，土石方综合利用，最大限度用于本工程，符合水土保持要求；工程施工工艺满足水土保持施工要求。

工程建设期间现场存在的主要水土流失问题体现在一下两方面：

（1）施工过程中地表裸露面遇降雨成冲刷，加剧水土流失。

（2）项目建设将损坏原地貌和植被，破坏地表层的物理结构，减弱地表的抗蚀抗冲能力，易形成“晴天尘土飞扬，雨天泥泞遍地”，影响环境。

针对上述水土流失问题，建设单位及时采取如下措施：

（1）项目建设基础和管道分段进行开挖，随挖随填，减少开挖面裸露时间，减少施工过程中的水土流失。

（2）加强工区管理，减少对外界的扰动，避免产生新增水土流失。

- 水土保持方案和设计情况

  - 主体工程设计

2019年5月，四川南充电力设计有限公司编制完成《南充西充观音110kV变电站35kV配套工程可行性研究报告》（收口版）。

2019年12月4日，南充市发展和改革委员会以《南充市发展和改革委员会关于南充西充观音110kV变电站35kV配套工程项目的批复》【2019】33号文对本工程进行了批复；

  - 水土保持方案

2020年3月30日，西充县水务局出具了《南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持方案报告表》的审批意见；

2020年3月30日，西充县水务局关于南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持方案的审批意见，批复的南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持概算总投资26.26万元，其中工程措施2.70万元、植物措施1.37万元、临时措施0.93万元、独立费用19.10万元、基本预备费1.21万元，水土保持补偿费0.95万元。

批复主要内容：

1、本工程总占地面积0.73hm²，其中永久占地0.13hm²，临时占地0.60hm²；

2、水土流失防治责任范围，面积共计0.73hm²；

3、水土保持总投资26.26万元；

4、水土保持补偿费0.95万元。

  - 水土保持方案变更

本项目无重大的水土保持设计变更。

  - 后续设计

2020年3月30日，南部县水务局关于南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持方案的审批意见。

批复水土保持方案中，要求建设单位在后续工程建设过程中，开展水土保持监测、水土保持设计等工作，工程后续水土保持开展情况详见表 2-1。

表 2-1 工程后续水土保持工作开展情况表

| 序号 | 后续水土保持工作要求 | 实际工作开展情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照批复的方案落实资金、管理等保障措施，做好本方案下阶段的工程设计、招投标和施工组织工作，加强对施工单位的监督与管理，切实落实水土保持“三同时”制度。 | 将批复方案中的投资纳入工程总投资中，实施过程中临时工程按方案进行，切实落实了水土保持“三同时”制度。 |
| 2 | 定期向当地水行政主管部门报告水土保持方案的实施情况，并接受有关水行政主管部门的监督检查。 | 已落实。 |

- 水土保持方案实施情况

  - 水土流失防治责任范围

    - 方案批复防治责任范围

本工程水土保持防治责任范围包括工程建设区，以及因工程施工直接或间接影响的区域，即直接影响范围；根据工程建设特点，确定本工程水土流失防治责任范围包括塔基区、塔基施工临时占地区、其他施工临时占地区、人抬道路占地区、电缆沟施工占地区。水土流失防治责任范围包括工程建设区和直接影响区两部分。本工程总占地面积0.73hm²，其中永久占地0.13hm²，临时占地0.60 hm²。

水土保持方案批复水土流失防治责任范围面积见表3-1。

表3-1 水土流失防治责任范围一览表              单位：hm²

| 防治分区 | 防治责任范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |
| 塔基区 | 0.13 |  | 0.13 |
| 塔基施工临时占地区 |  | 0.12 | 0.12 |
| 其他施工临时占地区 |  | 0.21 | 0.21 |
| 人抬道路占地区 |  | 0.02 | 0.02 |
| 电缆沟施工占地区 |  | 0.25 | 0.25 |
| 合计 | 0.13 | 0.6 | 0.73 |

    - 建设期防治责任范围

建设期水土流失防治责任范围为工程建设征占的永久占地等范围，是工程建设过程中直接造成扰动、损坏和不利影响的区域。

验收小组结合收集的征占地资料以及现场查勘，复核和分析了建设期水土流失防治责任范围，认为工程在施工中加强预防监督和科学设计施工。

根据查勘复核得知，本项目建设期防治责任范围与水土保持报告书中方案批复相一致，防治责任范围为0.73hm²。

  - 弃渣场设置

根据批复的水土保持方案，工程没有设置专门弃渣场。

  - 取土场设置

根据批复的水土保持方案，工程没有设置取土场。

  - 水土保持措施总体布局

根据水土流失防治类型区的水土流失特点、防治责任和防治目标，遵循治理与防护相结合、植物措施与工程措施相结合，治理水土流失与绿化美化环境相结合的原则，统筹布局各类水土保持措施，形成完整的水土流失防治措施体系。

### 批复的水土保持措施总体布局

查阅项目水土保持方案报告书，批复工程水土流失防治措施总体布局如下表：

表3-2  批复的水土流失防治措施总体布局表

| 防治分区 | 防治措施 | 措施类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔基区 | 排水沟 | 工程措施 | 主体工程 |
|  | 土地整治 |  | 水保工程 |
|  | 覆土 |  | 水保工程 |
|  | 剥离表土 |  |  |
|  | 绿化 | 植物措施 |  |
| 塔基施工临时占地区 | 密目网遮盖、土袋挡护 | 临时措施 | 水保工程 |
|  | 绿化 | 植物措施 |  |
| 其它施工临时占地区 | 绿化 | 植物措施 | 水保工程 |
| 人抬道路占地区 | 绿化 | 植物措施 | 水保工程 |
| 电缆沟施工占地区 | 土地整治 | 工程措施 | 水保工程 |
|  | 剥离表土 |  |  |
|  | 覆土 |  |  |
|  | 绿化 | 植物措施 |  |
|  | 密目网遮盖、土袋挡护 | 临时措施 |  |

### 实际的水土保持措施总体布局

查阅工程竣工验收资料及到现场核实对比，实际工程水土流失防治措施总体布局如下表：

表3-2  实际的水土流失防治措施总体布局表

| 防治分区 | 防治措施 | 措施类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 塔基区 | 排水沟 | 工程措施 | 主体工程 |
|  | 土地整治 |  | 水保工程 |
|  | 覆土 |  | 水保工程 |
|  | 剥离表土 |  |  |
|  | 绿化 | 植物措施 |  |
| 塔基施工临时占地区 | 密目网遮盖、土袋挡护 | 临时措施 | 水保工程 |
|  | 绿化 | 植物措施 |  |
| 其它施工临时占地区 | 绿化 | 植物措施 | 水保工程 |
| 人抬道路占地区 | 绿化 | 植物措施 | 水保工程 |
| 电缆沟施工占地区 | 土地整治 | 工程措施 | 水保工程 |
|  | 剥离表土 |  |  |
|  | 覆土 |  |  |
|  | 绿化 | 植物措施 |  |
|  | 密目网遮盖、土袋挡护 | 临时措施 |  |

### 水土保持措施总体布局对比

（1）工程措施

与水土保持方案对照，与批复的水土保持措施一致。

（2）植物措施

植物措施面积根据现场勘测和竣工验收资料与水土保持方案对照，水土保持方案为0.79hm²，实施面积0.60hm²，实际栽植灌木250株，在塔基裸露面施工后试行植物栽植措施，对破坏土地面进行绿化恢复。

（3）临时措施

与水土保持方案对照，工程区临时措施种类不变，密目网遮盖1000㎡，在施工开挖裸露面，为防止产生过大水土流失，对开挖裸露面进行防雨布遮盖。

## 水土保持设施完成情况

### 方案确定的水土保持措施

水土保持措施塔基区、塔基施工临时占地区、其它施工临时占地区、人抬道路占地区、电缆沟施工占地区等 5个防治分区进行防护设计。

表3-3 方案确定水土保持工程措施工程量汇总表

| 措施种类 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m³ | 30 |
|  | 表土剥离 | m³ | 510 |
|  | 覆土 | m³ | 510 |
|  | 土地整治 | hm² | 0.38 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | kg | 58.40 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 275 |
| 临时措施 | 密目网遮盖 | m² | 1110 |
|  | 土袋拦挡 | m³ | 17.22 |
|  | 其他临时工程 | / | / |

### 实际完成的水土保持措施

表3-5水土保持工程措施工程量汇总表

| 措施种类 | 措施名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m³ | 30 |
|  | 表土剥离 | m³ | 510 |
|  | 覆土 | m³ | 510 |
|  | 土地整治 | hm² | 0.38 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | kg | 46.40 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 250 |
| 临时措施 | 密目网遮盖 | m² | 1000 |
|  | 土袋拦挡 | m³ | 17.22 |
|  | 其他临时工程 | / | / |

### 实际完成和方案设计的水土保持措施主要工程量对比情况

表3-6水保措施完成和批复的水土保持措施主要工程量对比情况

| 措施种类 | 措施名称 | 单位 | 批复工程量 | 实际完成工程量 | 增减量 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 排水沟 | m³ | 30 | 30 | 0 | - |
|  | 表土剥离 | m³ | 510 | 510 | 0 | - |
|  | 覆土 | m³ | 510 | 510 | 0 | - |
|  | 土地整治 | hm² | 0.38 | 0.38 | 0 | - |
| 植物措施 | 撒播草籽 | kg | 58.40 | 46.40 | -12 | 绿化面积减少 |
|  | 栽植灌木 | 株 | 275 | 250 | -25 | 种植比例减少 |
| 临时工程 | 密目网遮盖 | m² | 1110 | 1000 | -110 | 实际施工用量 |
|  | 土袋拦挡 | m³ | 17.22 | 17.22 | / | / |
|  | 其他临时工程 | / | / |  | / | / |

## 水土保持投资完成情况

### 方案确定水土保持投资情况

经查阅项目水土保持方案及其批复文件，本工程水土保持总投资为26.26万元，其中工程措施2.70万元，植物措施1.37万元，临时措施0.93万元，独立费用19.10万元，基本预备费1.21万元，水土保持补偿费0.95万元。

表 3-7 批复水土保持投资情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案新增水保措施投资 |  |  |  |  |  | 主体已有水保措施投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安 | 植物措施费 |  | 独立费用 |  | 小计 |  |  |
|  |  | 工程费 | 植物栽植费 | 苗木费 | 设备费 | 其它费用 |  |  |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 1.73 |  |  |  |  | 1.73 | 0.97 | 2.70 |
| 1 | 塔基占地区 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 | 0.97 | 1.72 |
| 2 | 电缆沟施工占地区 | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |
| 二 | 第二部分：植物措施 |  | 0.78 | 0.59 |  |  | 1.37 |  | 1.37 |
| 1 | 塔基占地区 |  | 0.06 | 0.04 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |
| 2 | 塔基施工临时占地区 |  | 0.31 | 0.22 |  |  | 0.53 |  | 0.53 |
| 3 | 其它施工临时占地区 |  | 0.30 | 0.23 |  |  | 0.53 |  | 0.53 |
| 4 | 人抬道路占地区 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 5 | 电缆沟施工占地区 |  | 0.10 | 0.09 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |
| 三 | 第三部分：施工临时工程 | 0.93 |  |  |  |  | 0.93 |  | 0.93 |
| 1 | 塔基施工临时占地区 | 0.44 |  |  |  |  | 0.44 |  | 0.44 |
| 2 | 电缆沟施占地区 | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  | 0.41 |
|  | 其他临时工程 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 四 | 第四部分：独立费用 |  |  |  |  | 19.10 | 19.10 |  | 19.10 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 水土保持设施竣工验收及报告编制费 |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |
|  | 第一至第四部分合计 | 2.66 | 0.78 | 0.59 | 0.00 | 19.10 | 23.13 | 0.97 | 24.10 |
| 六 | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 1.21 |  | 1.21 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |
| 八 | 水土保持工程总投资 |  |  |  |  |  | 25.29 | 0.97 | 26.26 |

### 实际水土保持投资情况

经自查，本水土保持工程总投资为25.88万元，其中工程措施2.70万元、植物措施1.17万元、临时措施0.83万元、独立费用19.10万元、基本预备费1.13万元，水土保持补偿费0.95万元。水土保持监理费随主体已计列，本方案不再计列。

表3-8实际水土保持投资情况

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案新增水保措施投资 |  |  |  |  |  | 主体已有水保措施投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安 | 植物措施费 |  | 独立费用 |  | 小计 |  |  |
|  |  | 工程费 | 植物栽植费 | 苗木费 | 设备费 | 其它费用 |  |  |  |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 1.73 |  |  |  |  | 1.73 | 0.97 | 2.70 |
| 1 | 塔基占地区 | 0.76 |  |  |  |  | 0.76 | 0.97 | 1.72 |
| 2 | 电缆沟施工占地区 | 0.98 |  |  |  |  | 0.98 |  | 0.98 |
| 二 | 第二部分：植物措施 |  | 0.68 | 0.49 |  |  | 1.17 |  | 1.17 |
| 1 | 塔基占地区 |  | 0.06 | 0.04 |  |  | 0.10 |  | 0.10 |
| 2 | 塔基施工临时占地区 |  | 0.31 | 0.22 |  |  | 0.53 |  | 0.53 |
| 3 | 其它施工临时占地区 |  | 0.20 | 0.13 |  |  | 0.33 |  | 0.33 |
| 4 | 人抬道路占地区 |  | 0.01 | 0.01 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 5 | 电缆沟施工占地区 |  | 0.10 | 0.09 |  |  | 0.19 |  | 0.19 |
| 三 | 第三部分：施工临时工程 | 0.83 |  |  |  |  | 0.83 |  | 0.83 |
| 1 | 塔基施工临时占地区 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 |  | 0.34 |
| 2 | 电缆沟施占地区 | 0.41 |  |  |  |  | 0.41 |  | 0.41 |
|  | 其他临时工程 | 0.08 |  |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 四 | 第四部分：独立费用 |  |  |  |  | 19.10 | 19.10 |  | 19.10 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.10 | 0.10 |  | 0.10 |
| 2 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 招标代理服务费 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |
| 5 | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |
| 6 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  | 0.50 | 0.50 |  | 0.50 |
| 7 | 水土保持设施竣工验收及报告编制费 |  |  |  |  | 6.00 | 6.00 |  | 6.00 |
|  | 第一至第四部分合计 | 2.66 | 0.78 | 0.59 | 0.00 | 19.10 | 23.13 | 0.97 | 24.10 |
| 六 | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 1.13 |  | 1.13 |
| 七 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 0.95 |  | 0.95 |
| 八 | 水土保持工程总投资 |  |  |  |  |  | 24.91 | 0.97 | 25.88 |

### 实际完成和方案确定的水土保持投资对比情况

工程批复的水土保持本水土保持工程总投资为26.26万元，其中工程措施2.70万元、植物措施1.37万元、临时措施0.93万元、独立费用19.10万元、基本预备费1.21万元，水土保持补偿费0.95万元。工程实际完成水土保持总投资为25.88万元，本水土保持工程总投资为25.88万元，其中工程措施2.70万元、植物措施1.17万元、临时措施0.83万元、独立费用19.10万元、基本预备费1.13万元，水土保持补偿费0.95万元。实际完成水土保持投资较批复的投资减少了0.38万元，变化的主要原因是实际施工绿化种植比例变化等，具体变化情况见表3-9。

实际完成的水土保持投资和方案批复的投资分析对比详见表 3-9。

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案批复投资 | 实际投资 | 交化（+/-） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 2.7 | 2.7 | 0 |
| 1 | 塔基占地区 | 1.72 | 1.72 | 0 |
| 2 | 电缆沟施工占地区 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 1.37 | 1.17 | -0.2 |
| 1 | 塔基占地区 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 2 | 塔基施工临时占地区 | 0.53 | 0.53 | 0 |
| 3 | 其它施工临时占地区 | 0.53 | 0.33 | -0.2 |
| 4 | 人抬道路占地区 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 5 | 电缆沟施工占地区 | 0.19 | 0.19 | 0 |
| 三 | 第三部分：施工临时工程 | 0.93 | 0.83 | -0.1 |
| 1 | 塔基施工临时占地区 | 0.44 | 0.34 | -0.1 |
| 2 | 电缆沟施占地区 | 0.41 | 0.41 | 0 |
|  | 其他临时工程 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| 四 | 第四部分：独立费用 | 19.1 | 19.1 | 0 |
| 1 | 建设管理费 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 2 | 水土保持监理费 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | 科研勘测设计费 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | 招标代理服务费 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 水土保持监测费 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 6 | 经济技术咨询费 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 7 | 水土保持设施竣工验收及报告编制费 | 6 | 6 | 0 |
|  | 第一至第四部分合计 | 24.1 | 24.1 | 0 |
| 六 | 基本预备费 | 1.21 | 1.13 | -0.08 |
| 七 | 水土保持补偿费 | 0.95 | 0.95 | 0 |
| 八 | 水土保持工程总投资 | 26.26 | 25.88 | -0.38 |

- 水土保持工程质量

  - 质量管理体系

    - 建设单位质量管理体系和措施

在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同管理制，根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工。同时，项目工程部还经常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，还经常派人及时主动地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。

    - 设计单位质量管理体系和措施

本项目工程设计单位是四川南充电力设计有限公司，作为技术力量雄厚的行业部门，具有相应的设计资质，长期主持类似工程的设计工作，具有严格的质量保证体系和措施。

设计单位严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设计，作为工程的技术支持和质量监督依据；建立健全设计质量保证体系，工程设计工作中层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备；加强设计过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设计成果的准确性，保证严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度要求提供合格的设计文件和施工图纸；对施工过程中参见各方发现并提出的设计问题及时进行检查和处理，及时对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；能够按设计监理要求，提供必要的项目设计大纲等必要的技术资料。

    - 监理单位质量控制体系和措施

监理单位始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项目和各种工艺编制质量监控实施细则并发送施工单位，现场监理人员依据监理实施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程的监理。

在工程建设过程中，监理对工程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验，经检测(验)合格后方可使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握各自工作范围内的施工进度、劳力和施工机具布置，施工工艺实施情况，施工质量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。对于重大问题及时向项目法人报告，或向设计人员反映，或通过专题会、协调会、质量分析会及时处理；情况严重的，在征得项目法人同意后，由总监签发停工令，责令施工单位停工整改，直至符合设计和规程、规范为止。同时，在施工过程中，严格实行工序验收制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

    - 施工单位质量保证体系和措施

作为工程施工单位，四川南充恒通电力有限公司实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好。单位拥有整套完善的质量管理措施和质量保证体系，一是都建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行国务院第279号令以及国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，层层落实工程质量责任、签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部门全方位、全过程的监督；三是按照ISO9002质量标准体系要求，成立了以项目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和各施工队(组)配备兼职质检员的质量管理机构。在工程质量管理措施上，认真抓好两个阶段的管理：

(1)施工准备阶段质量管理。主要完善做好以下几项内容：①制定工程质量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编制工程施工组织设计和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，以满足对工程质量的检测需要。

(2)施工过程中的质量管理

建立健全了质量管理机构和管理体系，制订了相应的措施和制度，从而保证了水土保持工程的施工质量。①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；②项目部设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每个单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保证措施；④严格做到施工过程中实行“三检制”(班组自检、施工队复检、项目部终检)、“三落实”(组织落实、制度落实、责任落实)、“三不放过”(事故原因没有查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立不放过)，只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验室，加强原材料的检测与试验，凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，由质检员进行全过程的跟踪监督；⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给予严厉处理，并追究其相应的责任。

同时项目建设所在地的水行政主管部门作为本工程水土保持工作的监督单位，根据质量监督检查典型大纲和实施细则，对工程施工的各个阶段进行了质量监督检查，督促各单位建立健全质量保证体系，并派监督人员常驻工程施工现场巡视现场施工质量并抽查工程施工质量，对施工现场影响工程质量的行为进行监督检查，针对工程施工过程中存在的施工质量问题提出整改意见。

  - 各防治分区水土保持工程质量评定

    - 项目划分及结果

1、项目防治分区划分

根据项目水土流失防治责任范围，结合工程总体布局、施工时序、占地类型、造成的水土流失类型，水土流失的重点区域及水土流失防治目标等工程建设特点和认为活动影响情况综合分析，本项目水土流失防治分区详情见表4-1。

表4-1水土流失防治分区

| 防治分区 | 项目建设区 |  |  | 直接影响区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |  |
| 塔基区 | 0.13 |  | 0.13 | 根据川水函〔2018〕1723号文，本工程可不计列直接影响区面积 | 0.13 |
| 塔基施工临时占地区 |  | 0.12 | 0.12 |  | 0.12 |
| 其他施工临时占地区 |  | 0.21 | 0.21 |  | 0.21 |
| 人抬道路占地区 |  | 0.02 | 0.02 |  | 0.02 |
| 电缆沟施工占地区 |  | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |
| 合计 | 0.13 | 0.6 | 0.73 |  | 0.73 |

2、项目工程划分

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），结合工程特点及实际施工所采取的水土保持措施，将水土保持工程划分为单位工程、分部工程及单元工程3级。详见表4-2.

表 4-2 工程项目划分一览表

| 防治分区 | 单位工程 | 措施类型 | 分部工程 | 工程内容 | 单元工程 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塔基区 | 防洪排导工程 | 工程措施 | 排水沟 | 排水沟 | 每100为一单元工程 | 1 |
|  | 土地整治整治工程 | 工程措施 | 土地整治 | 土地整治 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  | 覆土 | 覆土 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  |  |  | 表土剥离 | 表土剥离 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
| 其他施工占地区 | 植被建设工程工程 | 植物措施 | 绿化 | 绿化 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
| 塔基施工临时场地区 | 植被建设工程 | 植物措施 | 绿化 | 绿化 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |
|  | 临时工程 | 临时措施 | 临时设施 | 密目网遮盖 | 每1000㎡为一个单元工程 | 1 |
| 施工临时道路占地区 | 植被建设工程 | 植物措施 | 绿化 | 绿化 | 每1hm²为一个单元工程 | 1 |

    - 各防治区工程质量评价

1、质量评定标准

根据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），工程质量评定主要是以单元工程评定为基础的，其评定等级分为优良、合格和不合格三级。

分部工程质量评定，合格标准为：①单元工程质量全部合格；②中间产品质量及原材料质量全部合格。优良标准为：①单元工程质量全部合格，其中有50%以上达至优良，主要单元工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过任何质量事故；②中间产品质量全部合格，其中砼拌和物质量达到优良。

单位工程质量评定，合格标准为：①分部工程质量全部合格；②中间产品质量及原材质量全部合格；③外观得分率达到70%以上；④施工质量检验资料齐全。优良标准为：①分部工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要分部工程质量优良，且未发生过重大质量事故；②中间产品质量全部合格，其中砼质量达到优良，原材料产品质量合格；③外观得分率达到85%以上；④施工质量检验资料齐全。工程项目质量评定，合格标准为单位工程质量全部合格；优良标准为单位工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单位工程质量优良。

2、竣工验收资料核查情况

工程措施组核查了水土保持工程措施质量检验和工程质量评定资料，包括主要原材料的检验记录、施工单位“三检”资料、监理工程师检查验收记录、建设单位组织的分部工程竣工验收资料等。核查资料包括水土保持方案实施工作总结报告，水土保持监理总结报告，水土保持监测总结报告，单位工程质量评定资料，分部工程质量评定资料，及按技术规范要求抽查的部分单元工程验收资料。以上资料齐全完整，各参建单位质量验收后全部评定为合格，充分发挥了防治水土流失的作用，达到了验收标准。见各参建单位验收报告。

3、现场核查评估

（1）核查内容

水土保持工程措施核查范围主要为各防治分区内的主体工程区、道路硬化区、景观绿化区，其重点评估范围为道路硬化和景观绿化。主要抽查有截（排）水沟、挡墙、覆土等。工程措施组对核查对象进行了项目划分，并确定抽查比例后，重点核查内容如下：

①核查已实施的水土保持工程措施规格尺寸、外观和分部工程施工用料。

②核查水土保持工程措施是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现象，并进一步确定需采取的补救。

③核查水土保持工程措施是否达到设计要求，确定施工技术要点的落实和建设单位的管护情况。

④结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持措施工程措施是否达到设计要求，是否达到水土保持设施设计的防治效果，并对工程外观质量进行评定。

（2）核查方法

评估组现场核查采用实地量测、典型调查及查阅资料的方法，核查的重点为排水沟轮廓尺寸、砼质量、表面平整度及缺陷等。对于重要单位工程，全面核查工程措施的外观质量，并对关键部位的几何尺寸进行测量，工程措施外观质量和几何尺寸采用目测和皮尺（或钢卷尺）测量和记录。对于其他单位工程，工程措施的外观质量和几何尺寸采用目测和皮尺（钢卷尺）测量和记录。按照《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的要求，工程措施组结合监理单位的质量评定情况对水土保持工程措施的3个水土流失防治区、3个单位工程及3个单元工程全部进行了现场核查。工程各防治区水土保持措施项目划分及现场核查内容详见表4-3。

表 4-3 工程各防治区水土保持措施项目划分及现场核查内容表

| 防治分区 | 单位工程 | 分部工程 | 单元工程 | 现场核查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他施工临时占地区 | 排水工程 | 开挖面排水系统 | 排水沟 | 核查排水管尺寸及通畅性 |
| 塔基占地区 | 排水工程 | 塔基周边排水系统 | 排水沟 | 核查排水管通畅性 |
| 塔基施工临时场地区 | 排水工程 | 塔基开挖面排水系统 | 临时排水沟 | 核查排水管通畅性 |

（3）核查结果

根据核查方法，工程措施组全面核查了3个单位工程和3个分部工程。核查率为100%。经现场核查，已实施的排水沟、沉沙池，完整畅通，满足过流能力及沉沙要求，砼排水沟及沉沙池表面平整，无裂缝、沉降现象，工程措施水土流失防治效果良好，质量总体合格，合格率为100%。监理单位评定结果可信。工程措施质量核查结果详见表4-4。

表4-4工程措施质量核查结果表

| 防治分区 | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 质量评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 分部工程核查数量（含合格以上） | 合格率 |
| 其他施工临时占地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 塔基占地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 塔基施工临时场地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |

### 各防治分区植物措施质量评价

本次水土保持措施的验收技术评估采用竣工资料核查、现场核查的方法，对植物措施质量进行评估。竣工资料核查主要为水土保持方案实施工作总结报告、水土保持监测报告、水土保持监理总结报告、质量验收评定资料成果等资料。现场核查主要依据《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006），对水土保持植物措施进行项目划分的同时，确定重点评估范围和重要单位工程，明确现场核查的内容和要求，最终通过现场核查评价植物措施实施面积、林草覆盖度及成活率。

1、质量评定标准

根据《造林技术规程》（GB/T15776-2006）及本工程质量评定的标准，经核查植物措施实施工程量≥上报工程量的85%认定为绿化任务完成，造林成活率大于90%为合格，计入绿化面积，造林成活率在10%~90%之间补植，计入实施面积，作为遗留问题处理，造林成活率小于40%为不合格，需重造，不计入绿化面积。

2、竣工资料核查情况

植物措施组核查了植物措施竣工验收资料，施工招标合同、初步设计方案、监测、监理总结报告和质量等级数据、种植情况、成活率和保存率等资料，以上资料齐全完整，监理单位对已实施的植物措施质量验收后全部评定为合格。

3、现场核查评估

（1）核查内容

本次核查的重点评估范围为各防治区的景观绿化区域。核查如下：

①调查各防治区实施植物措施的植物种类、布局，并核实实施面积。

②调查各种植物的成活率、覆盖率、保存率、生长情况。

③调查绿化覆土的厚度及平整度。

④查阅工程监理对植物措施的质量评定情况。

（2）核查方法

采取查阅资料、听取汇报和外业调查结合的办法，外业调查采用抽样调查和全面调查结合的方法。植物措施面积检查主要利用绿化施工图，通过现场检查和图斑量测核实绿化面积。对个别无图纸资料的绿化地块采用测距仪、皮尺等进行实地量测。成活率及覆盖度调查：对样方内的林草地进行现场测量和观测，检查林草成活率、保存率、闭陏度，生长情况等，通过重点详查，推算和估算植物措施完成工程量，核实水土保持植物措施完成情况。

（3）核查结果

根据核查方法，植物措施组全面核查了5个单位工程（植被建设工程），5个分部工程和5个单元工程。核查率为100%。根据现场核查，植物措施生长良好，水土保持效果有待提高。经监理单位自评，植物措施5个单位工程全部合格，植物措施总体质量评定为合格，合格率为100%。植物措施质量核查结果详见表4-5.

表4-5植物措施质量核查结果表

| 防治分区 | 单位工程 |  |  | 分部工程 |  |  | 质量评定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 数量 | 核查数量 | 核查比例（%） | 分部工程核查数量（含合格以上） | 合格率 |
| 塔基区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 塔基施工临时占地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 其他施工临时占地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 电缆沟施工占地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 人抬道路占地区 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |

（4）水土保持植物措施质量综合评估

植物措施组场核查后认定各各防治区绿化的植物措施按照绿化设计的要求基本实施完成，所选用的植物措施种类均符合项目区的气候环境，生长状况良好，水土保持效果良好。从总体上看，本工程水土保持植物措施质量总体评价合格，可起到水土防治及美化环境的作用，满足验收条件。

  - 总体质量评价

南充西充观音110kV变电站35kV配套工程在建设过程中，基本按照方案批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，通过水土保持措施现场评估调查，评估组认为：本工程水土保持工程措施从原材料、中间产品至成品质量合格，工程措施质量总体合格，工程措施防护效果达到方案设计要求，能够起到防治工程区水土流失的作用；建设单位落实了水土保持方案设计的植物措施，植物措施品种基本合格，生长良好，外观整齐，成活率姣好，整体效果明显，植物措施质量合格。监理单位评定结果可信，水土保持措施总体质量合格，基本满足水土保持设施验收条件。

- 项目初期运行及水土保持效果

  - 初期运行情况

经本工程的各项水土保持工程建成后，运行情况良好，各项水土保持设施安全稳定，暴雨后水土保持设施完好，未见损坏，起到了较好的水土保持作用，基本上达到了水土流失防治预期的效果，各项水土保持工程实施至今，防护措施有效的控制了工程区的水土流失，防止水土流失危害的发生，恢复和改善了工程区的生态环境。

经现场调查，项目区植被恢复后，植物生长状况良好，景观效益和生态效益显著。

经过查阅有关自检成果和交工资料，质量符合设计要求，工程措施质量总体合格。各项水保设施自修建运行到现在，均发挥了良好的水土保持效果。该工程所实施的水土保持植物措施得当，草、树种选择合理，管理措施得力，成活率较高，覆盖率高。对保护和美化当地的生态环境起到显著作用，植物措施良好。

各项水保设施随着年限增长将持续发挥更大的效益。就现有设施而言，方案预测的水土流失危害基本得到了有效控制，水土流失防治总体布设是符合实际和合理的，方案实施情况总体良好，水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范的要求。

  - 水土保持效果

本方案的实施后，水土流失治理度为100%，渣土防护率96%，表土保护率97%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率为82.19%，平均土壤侵蚀模数降为500t/km²·a，土壤流失控制比为1.0，具有较好的生态效益，同时起到美化景观的效果。

### 水土流失总治理度

项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。其中水土流失治理达标面积为0.73hm²，水土流失总面积0.73hm²。

### 土壤流失控制比

项目水土流失防治责任范围内容允许土壤流失量（500t/km².a）与治理后每平方公里年平均土壤流失量（500t/km².a）之比为1.0

### 渣土防护率

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。查阅资料本工程实际挖方总量为3035m³，实际填方3035m³，。采取措施实际挡护的堆时堆土量为2914m³，渣土防护率为96%。

### 表土保护率

项目水土流失防治责任范围内可剥离表土526m³，实际剥离表土510m³，表土保护率为97%。

### 林草植被恢复率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比，项目区水土流失防治责任范围内林草类植被面积为0.60hm²，可恢复林草植被面积为0.60hm²，林草植被恢复率为100%。

### 林草覆盖率

项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比，项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积为0.60hm²，本项目总面积为0.73hm²，林草覆盖率为82.19%。

根据本方案采取的各项措施，达标情况见表5-2。

表5-2设计水平年目标达标情况

| 序号 | 指标名称 | 综合防治目标 | 方案实现目标 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失总治理度（%） | 97 | 100 | 达标 |
| 2 | 水土流失控制比 | 1.0 | 1.0 | 达标 |
| 3 | 渣土防护率（%） | 92 | 96 | 达标 |
| 4 | 表土保护率率（%） | 92 | 97 | 达标 |
| 5 | 林草植被恢复率（%） | 97 | 100 | 达标 |
| 6 | 林草覆盖率（%） | 25 | 82.19 | 达标 |

由上述各项计算可以看出，通过水土保持措施治理后，完全能够满足方案编制提出的目标要求，基础效益良好。

  - 公众满意度调查

建设单位向项目区周边群众发放了水土保持公众调查表 10 份，进行民意调查。目的在于了解开发建设项目对当地自然环境和居民生活所产生的影响，以此作为本次技术评估工作的参考，为今后的水土保持工作落实提供依据。调查对象包括农民、工人及学生等。

在调查过程中，90%被访问者认为本工程建设给当地经济快速发展提供了良好机遇，促进了当地经济的发展；60%的人认为本工程水土保持设施对当地生态环境没有产生较大影响，80%的人认为本工程水土保持措施搞得好，对国网四川省电力公司南充供电公司的水土保持工作表示满意。

- 水土保持管理

  - 组织领导

为保证水土保持方案的实施，使工程建设中新增水土流失得到有效地控制，维护工程建设区及周边生态环境的良性发展，建设单位建立健全工程项目的水土保持领导体系，设立由建设单位、技术人员、管理人员组成的水土保持领导小组，指定一名主要领导分管。

  - 规章制度

建设单位和各个参建单位都制定了水土保持相关制度，如水土保持管理办法，水土保持考核制度，文明施工制度等。建设单位和各个参建单位都较好的执行了各项水土保持规章制度。

  - 建设管理

本项目水土保持方案在实施过程中采取“三制”质量保证措施，即实行项目管理制、工程招标投标制和工程监理制，以保证水土保持方案的顺利实施，并达到预期的设计目标。在工程发包标书中有水土保持要求，将各标段水土保持工程列入招标合同，以合同条款形式明确承包商承担的防治水土流失的责任、义务和惩罚措施。建设单位在招标文件中明确施工单位的施工责任，明确其防治水土流失的责任范围，使其严格履行施工合同，在项目建设施工中，切实按照水土保持方案要求实施相应的水土保持措施，保证水土保持工程效益的充分发挥。

  - 水土保持监测

本项目不涉及水土保持监测。

  - 水土保持监理

本工程水土保持工程与主体工程监理单位同为四川东祥工程项目管理有限公司南充分公司。该公司及时成立了项目监理组，监理组配备总监理工程师1名，现场监理工程师1名，所有监理人员都是多年从事监理工作具有丰富的经验，并且参与完成过多个项目的监理工作。

  - 水行政主管部门监督检查意见落实情况

建设单位积极配合水行政主管部门的监督检查，完成各项水土保持措施的实施。

  - 水土保持补偿费缴纳情况

批复方案中的水土保持补偿费为0.95万元。

  - 水土保持设施管理维护

建设单位按照运行管理规定，加强对防治责任范围内各项水土保持设施的管理维护，由专人负责不定期检查，督促施工单位实施植株洒水、施肥、除草等管护工作，质保期满后即由建设单位负责绿化植物的管护措施，以更好发挥植物绿化美化和水土保持效果。

- 结论

  - 结论

南充西充观音110kV变电站35kV配套工程在项目建设中能够很好地履行水土保持法律、法规规定的水土流失防治责任，积极落实水土流失防治责任范围内的水土流失防治工作。在施工过程中，能够严格执行工程建设管理程序，施工管理规范，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，经过建设单位等各方的紧密配合，地方水行政主管部门的支持和协作，使水土流失防治责任范围内的水土流失得到了有效的治理，项目区的排水工程质量符合要求，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

通过各项水土保持措施的实施，水土流失防治效果明显，防治责任范围内水土流失治理度为100%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率96%，表土保护率97%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率为82.19%，六项指标均达标，项目水土流失得到了控制，基本满足水土保持要求。

水土保持设施布局合理，完成的质量和数量基本符合设计标准，实现了保护主体工程安全、控制水土流失、恢复和改善生态环境的设计目标。工程档案管理规范，竣工资料齐全，质量检验和评定程序规范，资料翔实，成果可靠，水土保持设施工程质量总体合格，经过试运行的考验，未发现重大质量缺陷，运行情况良好，已具备较强的水土保持功能。水土保持设施所产生的经济效益、生态效益以及社会效益，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，验收组认为，工程设计合理，落实到位，有效地控制了开发建设中的水土流失，符合水土保持工程竣工验收条件。

  - 遗留问题安排

综合各评估小组对本工程的意见，针对南充西充观音110kV变电站35kV配套工程提出后期管理的意见及建议如下：

（1）加强运行期水土保持设施的管护，保证水土保持功能的正常发挥。

（2）加强植物措施管理养护，若有枯死则应即时进行补植。

（3）做好运行期水土保持工程养护、管理所需资金的计划与落实工作。

（4）建议在以后工程建设中，建立制定“水土保持工程、投资备查制度”，设置“水土保持工程、投资备查薄”，以便对水土保持工程、投资进行监督、审校及评价。

- 附件及附图

  - 附件

附件1：西充县水务局关于《南充西充观音110kV变电站35kV配套工程水土保持方案的审批意见》；

附件2：委托书；
附件3：水土保持补偿费缴费凭证；

  - 附图

附图1：项目地理位置图；

附图2：水土保持总平面布置图；

附图3：竣工验收图；