《广都500kV变电站主变扩建工程

水土保持方案报告表》专家审查意见

| 姓 名 | 凌文州 | 工作单位 | 中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 称 | 教高 | 手机号码 | 13541343419 |
| 专家库在库编号 | CSZ-ST103 |  |  |
| 广都 500kV 变电站主变扩建工程位于成都市双流区金桥镇金河村，为建设类项目，建设性质为改扩建。具体建设内容如下： 本期扩建3＃主变，容量1×1200MVA主变压器。500kV出线：扩建3＃主变500kV进线间隔。220kV出线：扩建3＃主变220kV进线间隔。66kV无功补偿：扩建＃3主变低压侧无功补偿设备5组，配置3×60Mvar并联电容器、1×60Mvar并联电抗器、1×180Mvar SVC动态无功补偿装置。扩建主变采用单相自耦无励磁调压变压器，主变高、中压侧额定电压：525/230±2×2.5％kV。主变高－中阻抗按现有主变参数选取。本期扩建主变装设中性点小电抗。 本期工程扩建场地总占地面积为1.28hm2，均为永久占地。土石方开挖总量为1.31万m³（其中表土0.19万m³），土石方回填量为0.69万m³（其中表土0.19万m³），项目共计余方0.62万m³（换算松方0.89万m³），余方运至双流黄水镇弃土场，相关水土保持防治责任由四川驰旭建筑机械租赁有限公司负责。工程总投资10818万元，其中土建投资1124万元，由国网四川省电力公司建设分公司进行建设。工程计划土建工期为2021年10月至2022年5月，土建工期8个月。 场地地貌属金马河一级阶地，地形平坦开阔，无不良地质，适宜建设。工程区抗震设防烈度为Ⅶ度。工程区域属亚热带季风湿润气候区，多年平均气温16.3℃，≥10℃积温5979℃，年平均蒸发量907.5mm，多年平均降水量947mm，年平均无霜期日数为289d，年平均风速1.2m/s，主导风向为ENE，雨季时段为6月～9月。本工程所在区域主要土壤类型为水稻土、冲积土、黄壤土、紫色土。工程区属中亚热带湿润常绿阔叶林区，项目区周边区域植被覆盖率约为27%。项目区土壤侵蚀以微度水力侵蚀为主，土壤容许流失量为500t/km2·a。工程所在双流区不属于国家级、省级及市级水土流失重点治理区或重点预防区，但项目周边500m范围内有乡镇，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的相关规定，本工程执行西南紫色土区水土流失防治二级标准。 根据现行水土保持法律法规、生产建设项目水土保持技术标准、生产建设项目水土流失防治标准以及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）等有关规定，对《广都500kV变电站主变扩建工程水土保持方案报告表》进行了技术审查，形成意见如下： 一、项目概况介绍全面、清楚。 项目基本情况、项目组成、工程布置、施工组织及工艺等介绍较为清楚、全面，项目进度安排合理。项目占地、土石方平衡内容介绍清楚、准确；项目区自然概况介绍清楚、全面。 # 二、项目选址水土保持制约性因素的分析较全面，评价较合理，项目建设不存在水土保持制约性因素。 三、水土流失防治责任范围界定基本清楚，共1.28hm2。 # 四、水土流失调查和预测内容全面，方法基本可行。经调查和预测，项目建设产生新增水土流失量21.7t，施工期为产生水土流失的重点时段。 # 五、水土流失防治目标执行等级合理，目标可行。本项目水土流失防治执行西南紫色土区水土流失防治二级标准符合要求。水土流失防治目标为：水土流失治理度为94%、土壤流失控制比为1.0、渣土防护率为88%、表土保护率为87%、林草植被恢复率为95%、林草覆盖率为21% 。 六、水土保持措施 （一）水土流失防治区划分为变电站扩建工程区1个防治分区合理。 # （二）水土流失防治措施体系完整有效，措施等级、标准明确，满足有关规范的要求，总体布局基本可行。 工程措施包括HDPE双壁波纹管100m，钢筋混凝土排水管140m，雨水口5座（下划线为主体已列措施，下同）。表土剥离0.19万m3，土地整治0.84 hm2，表土回覆0.19万m3;植物措施包括撒播植草8393m2;临时措施包括临时排水沟370m，临时沉沙池2座，密目网遮盖1400 m2，密目网拆除1400 m2，土袋挡墙150m。 （三）工程量和进度安排基本符合项目实际。 # 七、水土保持投资估算及效益分析 （一）水土保持投资估算编制原则、依据正确，估算结果合理。 # 项目水土保持总投资为43.73万元，水土保持新增投资34.12万元。新增水保投资中中工程措施6.77万元，监测措施1.87万元，临时措施8.91万元，独立费用13.36万元，基本预备费1.55万元，水土保持补偿费1.664万元。 # （二）水土保持效益分析内容全面，结论合理可信。 # 八、附表、附图及附件齐全，设计图纸规范。 综上所述，本项目水土保持方案报告表符合水土保持法律法规、技术规程规范和标准及有关文件的规定，可上报审批。 签名： 日期：2021年9月18日 |  |  |  |