| 水土保持措施单价分析表(土石开挖) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：01019 |  |  |  | 定额单位：100m3自然方 |  |
| 工作内容：挂线、使用镐锹开挖 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 5543.66 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 5320.21 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 5165.25 |
|  | 人工 | 工时 | 213 | 24.25 | 5165.25 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 154.96 |
|  | 零星材料费 | % | 3 |  | 154.96 |
| （二） | 其他直接费 | % | 4.2 |  | 223.45 |
| 二 | 间接费 | % | 6.5 |  | 360.34 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 413.28 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 568.56 |
| 一至四部分小计 |  |  |  |  | 6885.84 |
| 五 | 定额扩大 | % | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 6885.84 |
| 工程单价（元/m3自然方） |  |  |  |  | 68.86 |

| 水土保持措施单价分析表(表土剥离) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：01249 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：100m3自然方 |  |
| 施工方法：挖装、运输、自卸、空回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 1100.97 |  |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 1056.59 |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 252.20 |  |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 10.40 |  | 24.25 |  | 252.20 |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 40.64 |  |
|  | 零星材料费 |  | % |  | 4.00 |  |  |  | 40.64 |  |
| 3 | 施工机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 763.75 |  |
|  | 装载机1m3 |  | 台时 |  | 2.08 |  | 79.86 |  | 166.11 |  |
|  | 推土机59kw |  | 台时 |  | 0.83 |  | 104.85 |  | 87.03 |  |
|  | 自卸汽车5t |  | 台时 |  | 7.01 |  | 72.84 |  | 510.61 |  |
| （二） | 其他直接费 |  | % |  | 4.20 |  |  |  | 44.38 |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 7 |  |  |  | 71.56 |  |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 |  |  |  | 77.07 |  |
| 四 | 价差调整 |  |  |  |  |  |  |  | 342.71 |  |
|  | 柴油 |  | kg |  | 91.15 |  | 3.76 |  | 342.71 |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9.00 |  |  |  | 143.31 |  |
| 一至五部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735.62 |  |
| 六 | 定额扩大 |  | % |  | 0 |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1735.62 |  |
| 工程单价（元/m3自然方） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.36 |  |
| 水土保持措施单价分析表(表土回铺) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号：01205 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：100m3自然方 |  |
| 工作内容：挖装、运输、自卸、空回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 名称及规格 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合计（元） |  |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 1083.17 |  |
| （一） | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 1039.51 |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 130.95 |  |
|  | 人工 |  | 工时 |  | 5.40 |  | 24.25 |  | 130.95 |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 49.50 |  |
|  | 零星材料费 |  | % |  | 5.00 |  |  |  | 49.50 |  |
| 3 | 施工机械费 |  |  |  |  |  |  |  | 859.06 |  |
|  | 挖掘机1m3 |  | 台时 |  | 1.07 |  | 161.78 |  | 173.10 |  |
|  | 推土机59kw |  | 台时 |  | 0.54 |  | 104.85 |  | 56.62 |  |
|  | 自卸汽车5t |  | 台时 |  | 8.64 |  | 72.84 |  | 629.34 |  |
| （二） | 其他直接费 |  | % |  | 4.20 |  |  |  | 43.66 |  |
| 二 | 间接费 |  | % |  | 7 |  |  |  | 70.41 |  |
| 三 | 企业利润 |  | % |  | 7 |  |  |  | 75.82 |  |
| 四 | 价差调整 |  |  |  |  |  |  |  | 369.81 |  |
|  | 柴油 |  | kg |  | 98.35 |  | 3.76 |  | 369.81 |  |
| 五 | 税金 |  | % |  | 9.00 |  |  |  | 143.93 |  |
| 一至五部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743.14 |  |
| 六 | 定额扩大 |  | % |  | 0 |  |  |  | 0.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1743.14 |  |
| 工程单价（元/m3自然方） |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.43 |  |
| 水土保持措施单价分析表(复合土工布) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号：03003 |  |  |  |  |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |  |
| 工作内容：场内运输、铺设、接缝（针缝） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） |
| 一 |  | 直接工程费 |  |  |  |  |  |  |  | 747.74 |
| （一） |  | 直接费 |  |  |  |  |  |  |  | 717.60 |
| 1 |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  | 388.00 |
|  |  | 人工 |  | 工时 |  | 16 |  | 24.25 |  | 388.00 |
| 2 |  | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  | 329.60 |
|  |  | 土工布 |  | m2 |  | 107 |  | 3.02 |  | 323.14 |
|  |  | 其它材料费 |  | % |  | 2 |  |  |  | 6.46 |
| （二） |  | 其他直接费 |  | % |  | 4.2 |  |  |  | 30.14 |
| 二 |  | 间接费 |  | % |  | 6.5 |  |  |  | 48.60 |
| 三 |  | 企业利润 |  | % |  | 7 |  |  |  | 55.74 |
| 四 |  | 税金 |  | % |  | 9 |  |  |  | 76.69 |
| 一至四部分小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928.77 |
| 五 |  | 定额扩大 |  | % |  | 0 |  |  |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 928.77 |
| 工程单价（元/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.29 |

| 水土保持措施单价分析表(密目网遮盖) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03005 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 工作内容：场内运输、铺设、搭接 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 557.13 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 534.67 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 242.50 |
|  | 人工 | 工时 | 10 | 24.25 | 242.50 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 292.17 |
|  | 密目网 | m2 | 113 | 2.56 | 289.28 |
|  | 其它材料费 | % | 1 |  | 2.89 |
| （二） | 其他直接费 | % | 4.2 |  | 22.46 |
| 二 | 间接费 | % | 6.5 |  | 36.21 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 41.53 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 57.14 |
| 一至四部分小计 |  |  |  |  | 692.01 |
| 五 | 定额扩大 | % | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 692.01 |
| 工程单价（元/m2） |  |  |  |  | 6.92 |

| 水土保持措施单价分析表(土袋挡护) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03053 |  |  |  | 定额单位：100m3堰体方 |  |
| 工作内容：装土、封包、堆筑 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 33564.31 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 32211.43 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 28178.5 |
|  | 人工 | 工时 | 1162 | 24.25 | 28178.5 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 4032.93 |
|  | 袋装填料 黏土 | m3 | 118 | 采用临时堆土 | 0 |
|  | 编织袋 | 个 | 3300 | 1.21 | 3993 |
|  | 其他材料费 | % | 1 |  | 39.93 |
| （二） | 其他直接费 | % | 4.2 |  | 1352.88 |
| 二 | 间接费 | % | 6.5 |  | 2181.68 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 2502.22 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 3442.34 |
| 一至四部分小计 |  |  |  |  | 41690.55 |
| 五 | 定额扩大 | % | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 41690.55 |
| 工程单价（元/m3堰体方） |  |  |  |  | 416.91 |

| 水土保持措施单价分析表(土袋拆除) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：03054 |  |  |  | 定额单位：100m3堰体方 |  |
| 工作内容：拆除、清理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 4372.46 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 4196.22 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 4074.00 |
|  | 人工 | 工时 | 168 | 24.25 | 4074.00 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 122.22 |
|  | 其他材料费 | % | 3 |  | 122.22 |
| （二） | 其他直接费 | % | 4.2 |  | 176.24 |
| 二 | 间接费 | % | 6.5 |  | 284.21 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 325.97 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 448.44 |
| 一至四部分小计 |  |  |  |  | 5431.08 |
| 五 | 定额扩大 | % | 0 |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 5431.08 |
| 工程单价（元/m3堰体方） |  |  |  |  | 54.31 |

| 水土保持措施单价分析表(土地整治) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：08047 |  |  |  | 定额单位：1hm2 |  |
| 工作内容：人工施肥、拖拉机牵引铧犁耕翻地 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1362.02 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1307.12 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 460.75 |
|  | 人工 | 工时 | 19 | 24.25 | 460.75 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 267.99 |
|  | 农家土杂肥 | m3 | 1 | 237.16 | 237.16 |
|  | 其他材料费 | % | 13 |  | 30.83 |
| 3 | 机械施工费 |  |  |  | 578.38 |
|  | 拖拉机37kw | 台时 | 11 | 52.58 | 578.38 |
| （二） | 其他直接费 | % | 4.2 |  | 54.90 |
| 二 | 间接费 | % | 6.5 |  | 88.53 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 101.54 |
| 四 | 价差调整 |  |  |  | 206.80 |
|  | 柴油 | kg | 55 | 3.76 | 206.80 |
| 五 | 税金 | % | 9 |  | 158.30 |
| 一至五部分小计 |  |  |  |  | 1917.19 |
| 六 | 定额扩大 | % | 0 |  | 0.00 |
| 合计 |  |  |  |  | 1917.19 |
| 工程单价（元/hm2） |  |  |  |  | 1917.19 |

| 水土保持措施单价分析表(临时遮盖措施拆除) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号：自编 |  |  |  | 定额单位：100m2 |  |
| 工作内容：拆除、整理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 182.18 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 174.84 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 169.75 |
|  | 人工 | 工时 | 7 | 24.25 | 169.75 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 5.09 |
|  | 其他材料费 | % | 3 |  | 5.09 |
| （二） | 其他直接费 | % | 4.2 |  | 7.34 |
| 二 | 间接费 | % | 6.5 |  | 11.84 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 13.58 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 18.68 |
| 一至四部分小计 |  |  |  |  | 226.28 |
| 五 | 定额扩大 | % | 0 |  | 0 |
| 合计 |  |  |  |  | 226.28 |
| 工程单价（元/m3自然方） |  |  |  |  | 2.26 |