类别：建设类

编号：

水土保持方案报告表

项  目 名  称：       南充蓬安正源35kV输变电工程

送审单位(个人)：     国网四川省电力公司南充供电公司

法 定 代 表 人：             唐敏

地         址:        南充市涪江路228号

联    系    人:               王舰

电          话:             0817-2274268

送  审  时  间:            二〇二一年八月

建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司

编制单位：四川众鑫成宇工程项目管理咨询有限公司

目  录

1 水土保持方案报告表	1

2 项目概况	3

2.1 项目建设背景及必要性	3

2.2 地理位置	3

2.3 项目主要特性表	3

2.4 项目总体布置	5

2.5 工程占地情况	8

2.6 土石方平衡分析	8

2.7 自然概况	11

2.8 其他	15

3 项目水土保持评价	17

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	17

3.2 项目建设与相关规划的符合性	17

3.3 工程占地类型、面积和占地性质的分析与评价	22

3.4 主体工程土石方平衡、弃土（渣）的分析与评价	22

3.5 主体工程具有水土保持功能的措施分析与评价	22

4 水土流失分析与预测	24

4.1 水土流失现状	24

4.2 土壤流失量分析与预测	24

4.3 土壤流失危害分析	28

4.4 指导性意见	29

5 水土保持措施	30

5.1 防治区划分	30

5.2 防治目标	30

5.3 措施总体布局	31

5.4 水土保持措施设计	32

5.5 水土保持工程量及进度	33

6 水土保持监测	35

7 水土保持投资估算及效益分析	35

7.1 投资估算编制依据	36

7.2 水土保持投资估算	39

7.3 水土保持效益分析	42

8 水土保持管理	45

8.1 对施工单位的施工管理的意见	45

8.2 对水土保持工程监理的意见	45

8.3水土保持设施验收	46

附件：

- 委托书

- 可研批复

附图：

- 项目区地理位置图

- 项目区水系图

- 项目区土地利用现状图

- 项目区土壤侵蚀分布图

- 项目总平面布置图

- 分区防治措施总体布局图

7、措施典型设计图

项目现状照片

新建电站现状

项目区现状

项目区现状

起点巨龙电站

南充蓬安正源35kV输变电工程

# 水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  |  | 四川省南充市蓬安县正源镇（变电站中心点经纬度坐标：东经106°14′57.10137″，北纬30°59′46.65274″） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  | 新建正源35kV变电站（2×10MVA），改造巨龙35kV变电站（改造35kV出线间隔），建设35kV线路11.10km（电缆0.3km，架空10.8km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 新建 |  | 总投资（万元） |  |  |  |  | 2690 |  |  |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  | 2000 |  | 占地面积（hm2） |  |  |  |  | 永久：0.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：0.39 |  |  |  |  |
|  | 动工时间 |  |  | 2022年10月 |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  |  | 2023年10月 |  |
|  | 土石方量（m3） |  |  | 挖方 | 填方 |  | 借方 |  |  |  |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  | 1.18 | 1.14 |  | / |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  |  | 1处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  | 嘉陵江下游省级水土流失重点预防区 |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  |  |  | 丘陵 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数〔t/km2·a〕 |  |  | 2,094 |  |  |  |  | 容许土壤流失量〔t/km2·a〕 |  |  |  |  |  | 500 |
| 项目选址(线)水土保持评价 |  |  |  | 项目位于省级水土流失重点治理区，需优化方案，减少工程土石方量，截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一个等级,林草覆盖率提高2%，项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，满足水土保持要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测土壤流失总量 |  |  |  | 项目建设可能产生的土壤流失量为93.58t，其中原地貌土壤流失总量为29.04t，新增土壤流失总量为64.54t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  |  | 97 | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  | 92 | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  | 97 | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 水土保持措施（加下划线为主体已有措施） | 防治分区 |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |
|  | 变电站区 | 变电站工程区 | 主体已列：变电站周围设置排水沟200m 方案新增：表土剥离面积0.11hm²，剥离厚度20cm，剥离量0.03万m³。 |  |  |  |  | / |  |  |  | 方案新增：防雨布遮盖500㎡。 |  |  |  |
|  |  | 站外道路区 | 主体已列：变电站进站道路布设排水沟182m。方案新增：表土剥离面积0.15hm²，剥离厚度30cm，剥离量0.04万m³，土地整治0.08hm²，表土回覆0.03万m³ |  |  |  |  | 方案新增：撒播草籽：0.08hm² |  |  |  | 方案新增：防雨布遮盖1000㎡ |  |  |  |
|  | 线路区 | 塔基区 | 方案新增：表土剥离面积0.12hm²，剥离厚度30cm，剥离量0.04万m³。 |  |  |  |  | 撒播草籽0.08hm² |  |  |  | 方案新增：防雨布遮盖200㎡。 |  |  |  |
|  |  | 塔基施工区 | 方案新增：表土剥离面积0.39hm²，剥离厚度30cm，剥离量0.12万m³，土地复耕0.39hm²，表土回覆0.16万m³ |  |  |  |  | / |  |  |  | 方案新增：防雨布遮盖1000㎡，土袋拦挡200m³。 |  |  |  |
| 水土保持投资概算（万元） | 工程措施 |  | 13.17（3.24） |  | 植物措施 |  |  |  |  | （0.02） |  |  |  |  |  |
|  | 临时措施 |  | （4.82） |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 1.00074 |  |  |  |  |  |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  | 0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 设计费 |  | 2.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  | 26.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  |  | 四川众鑫成宇工程项目管理咨询有限公司 |  | 建设单位 |  |  |  |  | 国网四川省电力公司南充供电公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 徐毅 |  | 法人代表及电话 |  |  |  |  | 唐敏 0817-2274107 |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  | 遂宁市经济技术开发区遂州北路89号1-7 |  | 地址 |  |  |  |  | 南充市涪江路228号 |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 629000 |  | 邮编 |  |  |  |  | 637000 |  |  |  |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 蒋涛 13208251000 |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 王舰 0817-2274268 |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱 |  |  | 12213683@qq.com |  | 电子邮箱 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 传真 |  |  | / |  | 传真 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |

注：

1、封面后应附责任页。

2、报告表后应附项目支持性文件、地理位置图和总平面布置图。

3、用此表表达不清的事项，可用附件表述。

# 项目概况

## 项目建设背景及必要性

南充蓬安正源35kV输变电工程（以下简称“本项目”或“本工程”）位于南充市蓬安县。满足负荷增长需求。正源片区位于蓬安县西侧，主要包括正源、长梁等4个乡镇，面积约115平方公里，供电人口约6.4892万，分布有四川元章建材有限公司和长梁乡神舟砂石有限责任公司等新增工业负荷点。目前该片区主要由35kV巨龙和锦屏变电站供电，其中35kV巨龙变电站变电容量为18MVA，2020年最大负载为13.53MW，负载率为75.2%。35kV锦屏变电站变电容量为16.3MVA，2020年最大负载为12.5MW（夏季高峰时段出现），负载率为76.7%。

按照负荷发展规划，该片区预计2023年最大负荷预计达到12.48MW，锦屏站和巨龙站无法满足新增负荷的用电需求。因此，新建正源35kV输变电工程十分必要。在此契机下，国网四川省电力公司南充供电公司决定投资2690万元，在南充市蓬安县进行建设，建设主要内容：1、新建正源35kV变电站1座（2×10MVA），巨龙35kV变电站改造35kV出线间隔1个。2、线路路径总长11.1km。其中，电缆线路长0.3km（巨龙站进站侧0.1km，正源站进站侧0.2km），架空线路长10.8km，导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线, 电缆采用YJV22-26/35-3*240mm2 ，地线采用OPGW-50型复合光缆。
    2021年6月30日，国网四川省电力公司南充供电公司取得关于南充蓬安正源35kV输变电工程可行性研究报告的批复（南电发展【2021】20号）。

本项目计划于2022年10月开工建设，2023年10月完成建设，计划工期12个月。

## 地理位置

本项目位于四川省南充市蓬安县正源镇望江村2社，其中新建变电站工程（中心点经纬度坐标：东经106°14′57.10137″，北纬30°59′46.65274″），线路工程：电缆线路长0.3km（巨龙站进站侧0.1km，正源站进站侧0.2km），架空线路长10.8km。

## 项目主要特性表

项目名称：南充蓬安正源35kV输变电工程

建设单位：国网四川省电力公司南充供电公司
建设地点：南充市蓬安县正源镇望江村2社

建设内容：1、新建正源35kV变电站1座（2×10MVA），巨龙35kV变电站改造35kV出线间隔1个；2、线路路径总长11.1km。其中，电缆线路长0.3km（巨龙站进站侧0.1km，正源站进站侧0.2km），架空线路长10.8km，导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线, 电缆采用YJV22-26/35-3*240mm2 ，地线采用OPGW-50型复合光缆。

项目类型：生产建设类

所属流域：长江流域

建设性质：新建

建设工期：建设工期12个月，计划为2022年10月～2023年10月。

表2.3-1工程特性表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 南充蓬安正源35kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设地点 |  | 南充市蓬安县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所属流域 |  | 长江流域 |
| 3 | 工程性质 |  | 新建 |  |  | 建设单位 |  |  |  | 国网四川省电力公司南充供电公司 |  |  |  |  |  |
| 5 | 工程建设期 |  | 2022年10月～2023年10月，共12个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建设规模 |  | 新建正源35kV变电站（2×10MVA），改造巨龙35kV变电站（改造35kV出线间隔），建设35kV线路11.10km（电缆0.3km，架空10.8km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 工程总投资（万元） |  | 2690 |  |  |  |  |  |  |  | 土建投资（万元） |  |  | 2000 |  |
| 二、项目主要技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总占地面积（hm²） |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  | 塔杆总数（基）（座） |  |  |  |  |  | 39 |
| 线路长度 |  |  |  | 线路路径总长11.1km。其中，电缆线路长0.3km（巨龙站进站侧0.1km，正源站进站侧0.2km），架空线路长10.8km |  |  |  |  | 导线型号 |  |  |  |  |  | YJV22-26/35-3×240mm2 |
| 电压等级 |  |  |  | 35kV |  |  |  |  | 围墙内硬化面积（hm²） |  |  |  |  |  | 0.11 |
| 三、项目组成及占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  |  | 占地面积（hm²） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 永久占地 |  | 临时占地 |  |  | 建设项目 |  |  |  |
| 变电站区 | 变电站工程区 |  | 0.11 |  |  |  | 0.11 |  | / |  |  | 新建变电站 |  |  |  |
|  | 站外道路区 |  | 0.15 |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  | 站外道路 |  |  |  |
| 线路区 | 塔基区 |  | 0.12 |  |  |  | 0.12 |  | / |  |  | 新建塔杆 |  |  |  |
|  | 塔基施工区 |  | 0.39 |  |  |  | / |  | 0.39 |  |  | 施工临时场地 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 0.77 |  |  |  | 0.38 |  | 0.39 |  |  | / |  |  |  |
| 四、建设期土石方（均为自然方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成 |  | 挖方（m³） |  |  | 填方（m³） |  |  | 调出（m³） |  | 调入（m³） |  | 余方（万m³） |  |  | 去向 |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.87 |  |  | 0.21 |  |  | 0.03 |  | / |  | 0.03 |  |  | 剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途 |
|  | 站外道路区 | 0.04 |  |  | 0.66 |  |  | 0.01 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |
| 线路区 | 塔基区 | 0.16 |  |  | / |  |  | / |  | 0 |  | / |  |  |  |
|  | 塔基施工区 | 0.12 |  |  | 0.28 |  |  | / |  | 0 |  | / |  |  |  |
| 合计 |  | 1.18 |  |  | 1.14 |  |  | / |  | / |  | 0.04 |  |  |  |

## 项目总体布置

### 总平面布置

本项目所包含的新建变电站工程位于四川省南充市蓬安县正源镇望江村2社，变电站采用通用设计35-E1-2布置方式。变电站进站道路及主入大门设在场地西侧，10kV配电装置预制舱布置在场地南侧，35kV配电装置、二次设备及10KV配电装置预制舱布置在场地北侧；附属生活用房布置于场地西南角，主变布置于站址中部；站内道路布置在站内中间；消防砂池、35KV站变、电容器布置于场地东侧，在场地空余位置布置化粪池、事故油池，进站道路长126.5米，站址道路±0.00=318.46。根据站区内的自然地形，站区内采用平坡式布置，变电站从北～南方向为1.0%的坡降，同时布置变电站等附属设施。
    线路工程：线路路径总长11.1km。其中，电缆线路长0.3km（巨龙站进站侧0.1km，正源站进站侧0.2km），架空线路长10.8km，导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线, 电缆采用YJV22-26/35-3*240mm2 ，地线采用OPGW-50型复合光缆。
    竖向布置：站址区为低山丘陵区域山前台地，地势总体较开阔，地形呈缓坡状，南高北低，地形标高317.21m～319.55m，高差2.34m。

根据地形特点及竖向布置，主体设计考虑在新建变电站围墙外设置排水沟和挡土墙，环绕围墙外一圈设置砖砌排水沟200m，在变电站的南侧和东侧设置C25毛石砼挡土墙541.9m3。

①杆塔施工临时占地

为满足施工期间放置器材、材料及堆放临时土石方等，应在每个塔基和钢管电杆周围设置施工临时用地，为塔基征地范围外一定的区域。经统计，本工程使用施工临时占地39处，每处施工临时占地100㎡，占地共约0.39hm²。

②砂、石材料来源

本送电线路单基塔施工中所使用的砂、石量不大，可从项目区周边的主要城市及县城采购，买卖和运输均很方便，水土保持防治责任由开采商承担。

③弃渣（土）处理

线路工程弃渣主要来自基坑挖方，由于线路塔位具有沿线路分布、点分散的特点，全线广泛采用掏挖基础，避免了塔基基面大开挖，弃土量较少。本方案处理线路工程弃土方式为：塔基土石方工程量较小，回填后弃方也较小，其弃土可在塔基范围内平摊处理，但在施工前应先进行挡护，后进行铁塔施工，弃土堆放时应逐层夯实，且注意要露出铁塔基础立柱保护帽，该方式可解决弃土转运的困难，减少转运费和转运途中的弃土流失。

④施工工艺

线路工程施工程序主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段，其中对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

工程设计采用掏挖基础，开挖量大大减少，造成的水土流失量也较小。当塔基础混凝土强度达到设计值的70%以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。在导线架设过程对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

### 2.4.3技术指标

线路起于35kV巨龙变电站，止于35kV正源变电站，线路路径总长11.1km｛其中：电缆线路长0.3km（巨龙站进站侧0.1km，正源站进站侧0.2km），架空线路长10.8km}，导线采用JL/G1A-185/30型钢芯铝绞线, 电缆采用YJV22-26/35-3*240mm2 ，地线采用OPGW-50型复合光缆（为便于穿220kV万凤线，穿越位置的OPGW-50型复合光缆更换为ADSS光缆下穿，穿越位置路径长0.37千米），采用单回单导线的送电线路。工程技术特性表及技术指标见下表
                           表2.4.2-1工程技术特性表

| 线路名称 | 巨龙～正源35kV线路工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 线路起于35kV巨龙变电站，止于35kV正源变电站 |  |  |  |  |  |  |
| 电压等级 | 35kV |  |  |  |  |  |  |
| 线路长度 | 11.1km（其中电缆0.3km，架空10.8km） |  |  |  | 曲折系数 |  | 1.12 |
| 杆塔用量 | 冰区划分 | 杆塔总数 |  | 转角次数 | 平均档距 |  | 平均耐张段长度 |
|  | 5mm冰区 | 39 |  | 21 | 280米 |  | 514米 |
| 导线 | JL/G1A-185/30 |  |  |  |  |  |  |
| 电缆 | YJV22-26/35-3*240 |  |  |  |  |  |  |
| 地线 | OPGW-50 |  |  |  |  |  |  |
| 绝缘子 | U70BP/146-1、U70BP/146D |  |  |  |  |  |  |
| 防振措施 | 防振锤、预绞丝护线条 |  |  |  |  |  |  |
| 沿线海拔高度 | 310m-530m |  |  |  |  |  |  |
| 气象条件 | 1.设计覆冰厚度5mm。 2.最大设计风速：23.5m/s。 |  |  |  |  |  |  |
| 污区划分 | C级 |  |  |  |  |  |  |
| 地震烈度 | Ⅵ |  | 年平均雷电日 |  |  | 40 |  |
| 沿线地形 | 丘陵90%、山地10% |  |  |  |  |  |  |
| 沿线地质 | 岩石25%，松砂石60%，普通土10%，泥水5%。 |  |  |  |  |  |  |
| 铁塔型式 | 35B02 |  |  |  |  |  |  |
| 基础型式 | 板式、掏挖、挖孔桩基础 |  |  |  |  |  |  |
| 接地型式 | 戊型 |  |  |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 7.0kM |  | 平均人力运距 |  |  | 0.7kM |  |
| 房屋跨越 | 6 |  |  |  |  |  |  |

### 2.4.4站区道路及进站道路

- （1）站区道路：站内道路面积共计248㎡，路面为沥青混凝土路面道路硬化。
  （2）进站道路：站区进站道路从乡村道路上引接，站址与乡村道路引接长度约126.5m，路宽4m，转弯半径9m，交通便利，道路采用沥青混凝土路面硬化。

### 2.4.5绿化设计

本工程项目所包含的新建变电站内不涉及绿化，线路区中施工临时占地在工程结束后对所占土地进行土地复耕，还原耕地，撒播草籽进行迹地恢复；

### 2.4.6给排水设计

1、给水

变电站为无人值班变电站，生活用水量很小，约2m3/天，仅向警卫值班室供给少量的生活用水及道路浇洒用水，变电站生产、生活用水采用引接乡镇自来水取水变电站内的生活设一套系统，压力足够直接供生活用水及站区的道路浇洒用水。

2、排水设计

变电站站区排水包括有地面雨水和生活污水。

本变电站需设置有组织排水，站内雨水经地面散排至围墙较低处，通过穿孔, 排至围墙外排水沟，站区场地坡降明显，站区雨水散排至站外的区域较大，排水较为分散，不会对变电站外的区域造成冲刷。公路排水在公路两侧设置雨篦子，经过雨篦子在排入站外公路的排水沟，站生活污水进入站内集水井，在排入站外公路的排水沟。

厕所的粪水经DN200排水管排入化粪池,化粪池的粪水由人工挑运走。

## 工程占地情况

根据主体工程设计资料，本项目位于南充市蓬安县，结合现场调查以及地形图并综合分析，本项目总占地面积0.77hm²，其中永久占地0.38hm²，临时占地0.39hm²。

表2.5-1工程占地类型及面积统计表

| 项目区 |  | 占地面积（hm²） |  |  | 占地性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 林地 | 小计 |  |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.11 | / | 0.11 | 永久占地 |
|  | 站外道路区 | 0.15 | / | 0.15 | 永久占地 |
| 线路区 | 塔基区 | / | 0.12 | 0.12 | 永久占地 |
|  | 塔基施工区 | 0.39 | / | 0.39 | 临时占地 |
| 合计 |  | / | / | 0.77 |  |

## 土石方平衡分析

### 土石方平衡原则、步骤

1、土石方平衡考虑因素

主体工程设计中的土石方平衡内容主要是反映了基础工程的土石方初步挖、填平衡。

因此，本方案的土石方平衡分析中，考虑的因素有：

（1）挖填方数量的差别；

（2）挖填的先后顺序；

（3）挖填地点之间的距离；

2、土石方平衡原则

土石方平衡按以下原则进行：

（1）根据工程填方对材料质量的要求，一般土石方用于项目建设期进行回填、铺路。

（2）土石方平衡时根据本项目特点，土石方平衡首先就近进行平衡计算，然后根项目区内土石方的余缺情况，在综合考虑施工时序、材料质量、运输距离以及运输条件等因素的前提下，对整个项目区土石方进行纵向利用平衡，最终得出工程借方、弃方等综合情况。

### 土石方平衡

现场踏勘分析计算本项目土石方开挖总量1.18万m3（含表土剥离0.23万m³），回填土石方总量1.14万m³（含表土回覆0.19万m³），剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途。因此，本项目临时设置一处弃渣场。

可剥离表土及表土回覆说明：

现场踏勘，项目区存在可剥离的表土资源，项目在施工开始前，对变电站工程区表土剥离面积0.11hm²，平均剥离厚度30cm，剥离量0.03万m³，站外道路区表土剥离面积0.15hm²，平均剥离厚度30cm，剥离量0.04万m³；线路区中的塔基区表土剥离面积0.12hm²，平均剥离厚度30cm，剥离量0.04万m³，塔基施工区表土剥离面积0.39hm²，平均剥离厚度30cm，剥离量0.12万m³。变电站工程区以及站外道路区剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途 ，塔基区以及塔基施工区剥离的表土全部用于施工结束后的迹地恢复。表土剥离量及表土回覆量见下表：

表2.6-1 表土剥离量及表土回覆量表

| 项目 |  | 表土剥离面积（hm²） | 剥离厚度（10~10cm） | 可剥离表土量（万m³） | 绿化面积（hm²） | 覆土厚度（cm） | 覆土量（万m³） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.11 | 30.00 | 0.03 | / | / | / | 剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途 |
|  | 站外道路区 | 0.15 | 30.00 | 0.04 | 0.08 | 40.00 | 0.03 |  |
| 小计 |  | 0.26 |  | 0.07 | 0.08 |  | 0.03 |  |
| 线路区 | 塔基区 | 0.12 | 30.00 | 0.04 | / | / | / | / |
|  | 塔基施工区 | 0.39 | 30.00 | 0.12 | 0.39 | 40.00 | 0.16 | / |
| 小计 |  | 0.51 |  | 0.15 |  |  | 0.16 | / |
| 合计 |  | 0.77 |  | 0.23 | 0.47 |  | 0.19 | / |

挖填土石方量见下表。

表2.6.2土石方挖填平衡分析表

| 项目区 |  | 挖方（m³） |  |  | 填方量（m³） |  |  | 调出（m³） |  | 调入（万m³） |  | 余方（万m³） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土 | 土石方 | 小计 | 表土 | 土石方 | 小计 | 表土 | 土石方 | 表土 | 土石方 |  |  |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.03 | 0.84 | 0.87 |  | 0.21 | 0.21 | 0.03 | / | / | / | 0.03 | 剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途 |
|  | 站外道路区 | 0.04 |  | 0.04 | 0.03 | 0.63 | 0.66 | / | / | / | / | 0.01 |  |
| 小计 |  | 0.07 | 0.84 | 0.91 | 0.03 | 0.84 | 0.87 | / | / | / | / | 0.04 |  |
| 线路区 | 塔基区 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | / | / | / | / | 0.12 | / | / | / | 每个塔基产生的土方，全部平摊于每个塔基施工区内 |
|  | 塔基施工区 | 0.12 | / | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | / | / | / | 0.12 | / |  |
| 小计 |  | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.16 | 0.12 | 0.28 | / | / | / | / | / |  |
| 合计 |  | 0.23 | 0.96 | 1.18 | 0.19 | 0.96 | 1.14 | 0.03 | / | / | / | 0.04 |  |

注：1.项目土石方均为自然方。

- 挖方+借方=填方+弃方，本项目产生的弃土为未利用的表土，剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途，因此本项目临时设置一处弃渣场；

3.本项目剥离的表土用于后期项目区的表土回覆使用，剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途。

## 自然概况

### 地形、地貌

项目所在的蓬安县地处四川盆地，介于北纬 30°44'～31°17'，东经 106°10'～ 106°41'之间，为典型的丘陵地区，呈南北条形状，地势南北高，中部低。海拔高度多在 550—800m 之间。以县城和嘉陵江下段为界，中部又可分为南北两半，南部海拔多在 300—400m 之间，以深丘地貌为主，北部海拔多在 400~500m 之间，以深丘地貌为主。 其特点是山浅坡缓，岭梁延伸，切割破碎，溪沟纵横，农耕发达，林牧极少。站址区为低山丘陵区域山前台地，地势总体较开阔，地形呈缓坡状，南高北低，地形标高317.21m～319.55m，高差2.34m。

### 2.7.2地质、地震

（1） 地质构造

项目区属川中台拗、川北台陷区，地质构造简单，形态单一，仅在东部和南部呈一扫帚伏褶皱向北面方向撒开，表明地应力作用不强，岩层倾角平缓，一般小于5度，断 裂不发育。项目区位于构造的中心地带，中心构造形态平缓。由东至西形成扫帚状构造， 倾角为1—5 度。

构造裂隙：由于区内褶皱略成弧形分布，裂隙发育受褶皱各个方而所控制，方向有 平行构造一般为压扭行闭合裂隙，垂直构造的方向一般多为羽毛状强性裂隙，平面上具 有放射性特征。该组裂隙对地下水的运移起主导作用。

原生层面裂隙：指其产状与岩层一致的层面裂隙，尤以岩石中多见。一般多为柱状， 裂面较为平整。
    （2）地层岩性
     a 第四系全新统（Q4ml）人工填土

杂填土（Q4ml）：褐色--杂色，稍湿，松散状，主要成分为泥砂岩块碎石和少量建 筑及生活垃圾。该层土的工程地质性质较差。拟建场内均匀分布，层厚 1.6～1.8m。

b.第四系全新统（Q4dl+el）坡残积层

粉质粘土（Q4 dl+el）：黄褐色，稍湿，可塑，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度 中等，中等压缩性，中等韧性，以粘粒为主，次为粉粒，有少量泥岩碎屑颗粒分布。该层土物理学强度一般。在场地内均匀分布，层厚6.7～7.2m。
    C.第四系全新统（Q4al+pl）沖洪积层

①粉砂（Q4al+pl）：灰色，稍密。以粉粒为主，含少量粘粒及铁，锰质氧化物侵染， 呈层状分布。该层土物理学强度较差。在场地内均匀分布，层厚 4.5～5.2m。

②卵石（Q4al+pl）：杂色，主要由花岗岩、石英砂岩等组成，颗粒中的花岗岩多为强风化，个别成中风化，置地硬度一般。呈亚园形，一般粒径 20-50mm,最大达200mm， 局部含漂石，空隙中充填物主要为中、细砂约 30-45%。卵石呈松散－稍密状态。在场 地内均匀分布，层厚 2.2～3.3m。

d.侏罗系上统蓬莱镇组（J3p）

①强风化砂岩（J p）：岩石较破碎，裂隙较发育，局部含砂质泥岩透镜体，岩芯呈 饼状、短柱状，岩性软弱。该层土物理学强度一般。场区内均匀分布，层厚0.6～0.9m。

②中风化砂岩（J p）：岩石相对较完整，裂隙不发育，岩芯呈长柱状，岩性相对较 硬，锤击声清脆，断口锋利。该层土物理学强度较高。此次钻探未揭穿此层。

根据《建筑抗 震设 计规范》 (GB50011-2010) 、《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2015），场地抗震设防烈度为 VI 度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，设计特征周期为 0.35s。场地的地微动卓越周期 T=0.290s。

拟建物场地范围内无影响场地稳定性及建筑物安全的不良地质作用，场地处于稳定 区，适宜建筑。

### 2.7.3气象

项目区属中亚热带湿润气候区，具有四川盆地共同的气候特征：四季分明，冬暖、 春早、夏热、秋雨、多云雾。年平均气温17.40℃，一月平均气温 5℃～6.9℃，七月平 均气温26℃～28℃。除山区外，霜雪少见，无霜期长达 290～320 天。年降水量在 1013.40mm 左右，大致由西南向东北递减，降水季节分配不均。降雨多集中在 6~9月， 雨热同期，利于作物生长，有利于本项目后期植被恢复。5年重现期10min 降雨历时的 标准降雨强度为2.0mm/min。常年主要气象参数见下表 2.7-1 所示，项目所在区域气象 特征值详见表 2.7-2 所示。
                        表2-7-1项目所在区域气象特征值表

| 序号 | 气象因子 | 单位 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | ℃ | 17.40 |
| 2 | 最高月平均气温 | ℃ | 25 |
| 3 | 最低月平均气温 | ℃ | 5.1 |
| 4 | 极端最高气温 | ℃ | 35.4 |
| 5 | 极端最低气温 | ℃ | -5.1 |
| 6 | ≥10℃积温值 | ℃ | 5979 |
| 7 | 多年平均有霜日数 | 天 | 13.8 |
| 8 | 多年平均降水量 | mm | 766.1 |
| 9 | 多年平均降水量 | mm | 766.1 |
| 10 | 年平均日照时数 | 小时 | 1187.7 |
| 11 | 多年平均空气相对湿度 | % | 84 |

表2-7-2项目所在区域气象特征值表

| 时段(h) | 均值(mm) | Cv | Cs/Cv | 各频率暴雨强度值（mm） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P=5% | P=10% | P=20% | P=50% |
| 1/6 | 16 | 0.35 | 3.5 | 26.72 | 23.52 | 20.16 | 14.88 |
| 1 | 40 | 0.4 | 3.5 | 71.2 | 61.2 | 51.2 | 36.4 |
| 6 | 70 | 0.45 | 3.5 | 131.6 | 112 | 91.7 | 62.3 |
| 24 | 100 | 0.5 | 3.5 | 199 | 166 | 133 | 86 |

### 2.7.4水文

（1）水资源 
蓬安县境内水资源充沛，地表水是主要水源。通过对规划布井区的地形、地貌、水

文地质条件进行系统分析，将该评价区域划分为 I 侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)砂泥岩互层分布区，赋存风化带裂隙水； II 侏罗系上统遂宁组(J3s)泥岩夹粉砂岩夹层分布区，赋存溶蚀孔洞水；III 侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)砂、泥岩分布区，赋存风化带裂隙水；Ⅳ嘉陵江河谷第四系松散堆积层分布区4个评价区域。本研究采用多种方法综合分析 确定各项计算参数，重点查清前三个评价区域地下水资源分布特征和演变趋势，针对该评价区域 地下水资源和需水现状，结合规划要求确定该区域地下水资源评价标准。 从天然资源保证率、可采资源利用率(Y)和储存资源更新率(G)三方面对规划区地下水资源进行评价，评价结果如下：X×104m3，可采资源量为2734.2×104m3，规划开采量为 1048．69104m3，天然资源保证程度较高，可采资源和储存资源保证程度高。一、二 期工程实施后，其总的开采量为 547.07X104m3，仅占规划开采量的52．17％，其保证程度高。按规划布井村为单元的地下水资源综合评价，各规划村皆属保证程度高。用率分别为0.68、0.38、0.29，可采资源量利用率平均值为0.38，其保证程度高。X0．25、 0.22，规划区储存资源利用更新率平均值仅为0.25，均小于(等于)0.3，规划开采量以天然补给资源和储存资源调节，其保证程度很高。各乡镇的水资源储存资源更新率(G)保 证程度均远小于1，保证程度高。通过资源评价，蓬安县地下水资源总量满足近期 (2012--2020 年)规划开采量的要求，保证程度较高；在最枯年(1997年)和枯水期(每年11月至次年 3 月)地下水资源量对规划开采量均有保证；在近20年中，持续干旱最长时间达90天的情况下，仍可通过开采有调节能力的浅层地下水储存量来保证供水。

（2）水文气象 
蓬安县位于四川盆地中部，属丘陵地区。勘察区属中亚热带湿润气候区，季风气候

显著，四季分明，具有盆地特有的冬暖、春早、夏长，霜雪少，云多、日照少，多年年 平均日照 1378.8 小时，湿度大、降雨量较多、蒸发量较大等特征。据气象部分资料，多 年年平均气温 16.8℃，7 月均温 27.8℃，6～8 月最热，极端最高气温 40.4℃，1 月最冷，平均气温 6.6℃，极端最低气温 0℃，无霜期 314 天。多年年平均降水量为 976.1mm，最大降雨量 1377.9mm（1988.99 年），最小降雨量 650.8mm（1966 年），年平均相对湿度76%，最小相对湿度11%～15%，年最多风向为偏北风，年平均风速 1.1m/s～1.6 m/s， 最大风速 25.3 m/s。多年年平均蒸发量为 758.1mm。每年 6～9 月为雨季，丰水期降雨量 596.7mm，占全年降水总量的 61.1%，其中7月份最高，月降水量在 180mm 以上，11 月至次年3月为旱季，枯水期月降水量一般在 20mm以下。

蓬安县境里有大小溪河 104 条，总长 600 多公里。嘉陵江自县西北平头乡的古鸭滩进入县境，东流西弯，转山绕坝，蜿蜒流经16 个乡（镇），由县西南猫儿溪流出县境，境内流程长达89公里。

### 2.7.5土壤

项目区主要以侏罗系蓬莱镇组母质为主，有第四系近代河流紫色冲积物。土壤主要 有紫色土、水稻土、潮土三个土类、四个亚类、六个土属和27个土种，占幅员面积的 98.2%；有少量第四系近代河流紫色冲积物，占1.8%。项目所在地的土壤主要以紫色土为主。

### 2.7.6植被

工程区域属亚热带常绿阔叶林区，植被种类多，有多种乔木、灌木和经济林木生长。由桤、柏混交林和草本植物组成自然植被。常见乔木树 种有桤木、柏树、马尾松、桉树、麻栎、香樟、千丈等 37 种、61 属 96 个品种，经济林木主要有柑桔、桑树、桃、李、杏、慈竹等 11 种 62 个品种，灌木主要有黄荆、马桑、刺槐、野山楂等18个品种，草本植物有芭茅、茅草、蓑草等 33 个品种。现有林地面积占幅员面积的 30.9%，疏幼林多，成林少，防止水土流失能力弱。其中：经济林面积比重大，占林地面积的22.7%。主要作物由水稻、玉米、红苕、小麦、油菜、花生、豆类等。

针叶林：针叶林是以针叶树为建群种所组成的各种森林植物群落的总称，其中包括 针叶纯林或以针叶树为主的针阔叶混交林。项目区针叶林是以针叶树为乔木层建群种组 成的群落，包括少数针、阔叶混交林，还有一部分针叶树种散生于阔叶林中或零星分布， 成为阔叶林的组成部分。项目区构成针叶林群落有柏木林、马尾松林、湿地松林及马尾 松、栎类混交林。

阔叶林：项目区内阔叶林均为零星分布，主要种类有意杨林、枫杨林和慈竹林等。 灌丛和灌草丛：项目区内的灌丛是因人类活动的影响，森林受到强度砍伐或其他原因，改变了自然环境条件，致使多种阳性落叶阔叶灌木迅速繁生，形成各种灌丛；项目区内灌丛的外貌、多度和结构较为杂乱，多成块状或片状分布，灌木层总盖度 40%～90%，

草本层盖度 50%～80%。项目区内灌丛的代表植物有小果蔷薇、火棘、黄荆、马桑等， 灌草丛的代表植物有白茅、喜旱莲子草、鼠曲草等。此种植被主要分布在没有乔木林分 布的山坡、路边、农田两侧及乔木林边缘，对保护农田和水土保持起到很重要的作用。 此外，五节芒灌草丛和灌草丛分布于河滩地上，尤其是灌草丛，分布面积较大，为白鹭 等鸟类提供了活动地点。本项目林草覆盖率为30~40%。

## 其他

项目区内地质构造相对稳定，无滑坡、泥石流等不良地质现象，工程地质条件好。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区域，不在湿地保护区、森林保护区等生态脆弱区，不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态环境恶化的地区，不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区范围内，未占用县级以上人民政府规划确定的基本农田保护区和国家确定的水土保持长期定位观测站。

项目区不属于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区。项目选址无水土保持制约因素。

# 项目水土保持评价

## 主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》（水保〔2007〕184号文）等相关规定，对主体工程制约性因素对比分析。通过分析认为：

项目建设场地位于南充市蓬安县。从区域地质构造来看，该场地及其附近无活动性断裂通过，属构造相对稳定地块。在自然条件下，场地及附近无影响场地及地基稳定性的不良地质作用，场地及地基稳定性良好，适宜项目建设。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保〔2013〕188号）和《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函〔2017〕482号），本项目所在的蓬安县是嘉陵江下游省级水土流失重点预防区，因此本项目应执行西南紫色土区建设类项目水土流失防治一级标准，本方案在措施布设上给予充分考虑，并通过适当提高防护标准、优化施工工艺等措施控制因工程建设造成的水土流失。

项目位于省级水土流失重点治理区，需优化方案，减少工程土石方量，截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一个等级，林草覆盖率提高2%，项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，满足水土保持要求。

综上所述，项目选址无水土保持制约因素。

## 项目建设与相关规划的符合性

### 3.2.1项目建设与集镇建设规划的符合性分析

本工程选址在拟定过程中向所在地的人民政府征询了意见，符合《蓬安县地利用总体规划（2006～2020年）》。

### 3.2.2项目建设与相关行业专业规划符合性分析

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》〔2007〕184 号文、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

中的相关规定，分析评价本工程建设的符合性情况如下表所示。

表3.2-1工程与《中华人民共和国水土保持法》的符合性分析表

| 《中华人民共和国水土保持法》规定 | 本项目情况 | 分析评价 |
| --- | --- | --- |
| 第十三条：不符合流域综合规划的工程方案不予批准 | 工程建设符合当地流域治理综合规划及蓬安县土地利用总体规划。 | 符合要求 |
| 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预防和重点治理区 | 项目无法避开省级水土流失重点治理区，采用水土流失一级防治标准，并优化施工设计。 | 符合要求 |
| 第二十五条：在山区、丘陵区、风砂区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应该编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土方案，采取水土流失预防和治理措施 | 建设单位已委托我公司开展本工程的水土保持方案编制工作，并报水行政主管部门审批。 | 符合要求 |
| 第三十二条：在山区、丘陵区、风砂区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理 | 本方案将计列水土保持补偿费，由建设单位缴纳，专项用于水土流失预防和治理。 | 符合要求 |
| 综上分析，本工程符合水保法的相关规定 |  |  |

表3.2-2工程与“水利部水保〔2007〕184号文”的符合性分析表

| 序号 | 文件规定 | 本工程执行情况 | 分析评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持方案中没有主体工程的比选方案，比选方案水土保持评价缺乏水土保持有关量化指标的 | 本项目主体工程选址具有唯一性，无比选方案 | 符合文件规定 |
| 2 | 在山区、丘陵区、风砂区的开发建设项目，对原自然地貌的扰动率超过70％，或对林草植被的破坏率超过70%的 | 本项目建设前对其具有的表土进行了剥离，符合水土保持要求。 | 符合文件规定 |
| 3 | 工程的土石方平衡、废弃土石渣利用达不到规范要求的 | 本项目弃方已经合理处置 | 符合文件规定 |
| 4 | 《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2011〕9 号）、国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》中限制类和淘汰类产业的开发建设项目 | 本工程属于鼓励类项目。 | 符合文件规定 |
| 5 | 属《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目 | 本工程不属于《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的禁止开发区域 | 符合文件规定 |
| 综上分析，本工程符合 184 号文规定 |  |  |  |

表3.2-3工程对《生产建设项目水土保持技术标准》的符合性分析表

| 项目 | 规范所列约束性规定 | 本项目情况 | 分析评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程选址（线） | 1、选址（线）应避让水土流失重点预防区和重点治理区； | 项目无法避开省级水土流失重点治理区，采用水土流失一级防治标准，并优化施工设计； | 符合相关规定； |
|  | 2、选址（线）应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带； | 本项目不涉及； | 符合相关规定； |
|  | 3、选址（线）应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不得占用国家确定的水土保持长期定位观测站。 | 项目占地范围内没有监测站、试验站和观测站。 | 符合相关规定。 |
| 建设方案 | 1、公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥隧比例的方案，减少大填大挖；填高大于20m，挖深大于30m的，应进行桥遂替代论证；路堤、路堑在保证边坡稳定的基础上，应采用植物防护工程或工程与植物相结合的方案； | 本项目不涉及； | 通过水土保持方案提出完善措施，工程施工可以满足约束性规定要求。 |
|  | 2、城镇新区的建设项目应提高植被建设标准和景观效果，还应建设灌溉、排水和雨水利用设施； | 本项目不属于城镇新区； |  |
|  | 3、山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高杆塔跨越方式； | 本项目属于输变电工程，塔基应采用不等高基础，经过林区的应采用加高了塔杆跨越方式； |  |
|  | 4、对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，建设方案应符合下列规定：1）应优化方案，减少工程占地和土石方量；公路、铁路等项目填高大于8m宜采用桥梁方案；管道工程穿越宜采用隧道、定向钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜优先采取阶梯式布置。2）截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准应提高一级。3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。4）提高植物措施标准，林草覆盖率应提高1个～2个百分点。 | 本项目已按相关规定提高防治等级； |  |
| 取土（石、料）场选址 | 1、严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置取土(石、砂)场； | 本项目没有设置取土场。 | 满足约束性规定要求。 |
|  | 2、应符合城镇、景区等规划要求，并与周边景观相互协调； |  |  |
|  | 3、在河道取砂料应符合河道管理的相关规定； |  |  |
|  | 4、应综合考虑取土（石、砂）结束后的土地利用。 |  |  |
| 渣场选址 | 1、严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场； | 本项目未设置弃渣场。 | 满足约束性规定要求。 |
|  | 2、涉及河道的，应符合治导规划及防洪行洪的规定、不得设置在河道管理范围内； |  |  |
|  | 3、在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原区宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风口； |  |  |
|  | 4、应充分利用取土(石、砂)场、废弃采坑、沉陷区等场地； |  |  |
|  | 5、应综合考虑弃土(石、渣、灰、矸石、尾矿)结束后的土地利用。 |  |  |
| 施工组织设计 | 1、应控制施工场地占地，避开植被相对良好的区域和基本农田区； | 本项目施工场地无法布置在项目区内，但尽可能减少临时占地，未占用植被良好区域和基本农田区； | 通过水土保持方案提出完善措施，工程施工组织可以满足约束性规定要求。 |
|  | 2、应合理安排施工，防止重复开挖和多次倒运，减少裸露时间和范围； | 工程本着减少弃渣量的原则，充分利用余土，合理安排施工时序，防止多次调运； |  |
|  | 3、在河岸陡坡开挖土石方，以及开挖边坡下方有河渠、公路、铁路、居民点和其他重要基础设施时，宜设计渣石渡槽、溜渣洞等专门设施，将开挖的土石导出； | 本项目不涉及河岸陡坡土石方开挖； |  |
|  | 4、弃土、弃石、弃渣应分类堆放； | 本项目弃方已经设计分类堆放；并妥善处置； |  |
|  | 5、外借土石方应优先考虑利用其他工程废弃的土（石、渣），外购土（石、料）应选择合规的料场； | 本项目不需外借土石方； |  |
|  | 6、大型料场宜分台阶开采，控制开挖深度。爆破开挖应控制装药量和爆破范围； | 本项目不涉及； |  |
|  | 7、工程标段划分应考虑合理调配土石方，减少取土(石)方、弃土(石、渣)方和临时占地数量。 | 本项目不涉及； |  |
| 工程施工 | 1、施工活动应控制在设计的施工道路、施工场地内； | 本方案将提出相关要求； | 通过水土保持方案提出完善措施，工程施工可以满足约束性规定要求。 |
|  | 2、施工开始时应首先对表土进行剥离或保护，剥离的表土应集中堆放，井采取防护措施； | 主体工程施工前对项目区表土进行了剥离并集中堆放； |  |
|  | 3、裸露地表应及时防护，减少裸露时间；填筑土方时应随挖、随运、随填、随压； | 本方案将提出相关要求； |  |
|  | 4、临时堆土(石、渣)应集中堆放，并采取临时拦挡、苦盖、排水、沉沙等措施； | 本方案将补充相关设计； |  |
|  | 5、施工产生的泥浆应先通过泥浆沉淀池沉淀，再采取其他处置措施； | 本项目不涉及； |  |
|  | 6、围堰填筑、拆除应采取减少流失的有效措施； | 本项目不涉及； |  |
|  | 7、弃土(石、渣)场地应事先设置拦挡措施，弃土(石、渣)应有序堆放； | 本项目不涉及； |  |
|  | 8、取土(石、砂)场开挖前应设置截(排)水、沉沙等措施； | 本项目不涉及； |  |
|  | 9、土(石、料、渣、矸石)方在运输过程中应采取保护措施，防止沿途散溢。 | 本方案将提出相关要求。 |  |
| 西南紫色土区特殊规定 | 1、弃土（石、渣）场应注重防洪排水、拦挡措施。； | 本项目不涉及； | / |
|  | 2、江河上游水源涵养区应采取水源涵养措施； | 本项目不涉及； |  |
| 平原地区特殊规定 | 1、应保存和利用耕作层土壤； | 主体工程已剥离表土并集中堆放； | / |
|  | 2、应采取沉沙措施，防止河渠淤积； | 本项目不涉及； |  |
|  | 3、取土（石、砂）场宜以宽浅式为主，注重取土后的恢复利用措施； | 本项目不涉及； |  |
|  | 4、应优化场地、路面设计标高，或采取其他措施，减少外借土石方量。 | 本项目不涉及； |  |
| 城市区域项目特殊规定 | 1、应采用下凹式绿地和透水材料铺装地面等措施，增加降水入渗； | 本项目不位于城市区。 | 符合要求； |
|  | 2、应综合利用地表径流，设置蓄水池等雨洪利用和调蓄设施； |  |  |
|  | 3、临时堆土（料）应采取拦挡、苫盖、排水、沉沙等措施，运输渣、土的车辆车厢应遮盖，车轮应冲洗，防止产生扬尘和泥沙进入市政管网； |  |  |
|  | 4、取土（石、砂）、弃土（石、渣）处置，宜与其他建设项目统筹考虑。 | 本项目不涉及 | 符合要求。 |

经上述分析，本工程建设符合《中华人民共和国水土保持法》、《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审批工作的通知》〔2007〕184 号文、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中的相关规定，不受强制性条文约束，工程建设可通过优化施工工艺，加强水土保持防护等满足水土保持要求。

## 工程占地类型、面积和占地性质的分析与评价

工程占地包括变电站工程区、站外道路区、塔基区、塔基施工区。

项目区土地利用现状为耕地和林地，工程建设过程中施工建筑基础开挖及回填将会对原地貌产生较大的破坏，造成水土流失。

本项目线路区设置施工场地临时占地面积合计0.39hm²，施工场地在工程结束后进行土地复耕等迹地恢复措施，施工前剥离的表土临时堆放于塔基区的施工场地区内，故不新增占地。项目辅助设施临时占地均位于塔基施工区，有效控制并减少了临时占地。经分析，工程占地类型、面积及占地性质控制严谨，项目用地与用地预审用地一致，尽可能减少了临时占地的使用，符合节约用地原则，符合水土保持要求。

## 主体工程土石方平衡、弃土（渣）的分析与评价

根据本工程土石方平衡表可以看出，本项目土石方开挖总量1.18万m3（含表土剥离0.23万m³），回填土石方总量1.14万m³（含表土回覆0.19万m³），剩余0.04万m³未利用表土用于附近农田作耕作用途。因此，本项目临时设置一处弃渣场。

综上所述，项目区的土石方开挖、随挖随填，尽最大限度减少弃土产生，产生的弃土经合理处理，避免了建设过程中的水土流失。

## 主体工程具有水土保持功能的措施分析与评价

主体工程设计具有水土保持功能的措施有：

- 1、变电站工程区

- 变电站四周设置排水沟200m。
2、站外道路区
变电站进站道路单侧设置排水沟182m。

主体工程具有水土保持功能的措施见下表：

表3.5-1主体工程具有水土保持功能的措施工程量及投资表

| 措施名称 | 分区 |  | 工程内容 | 单位 | 规模 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 变电站区 | 变电站工程区 | 排水沟 | m | 200.00 | 260.00 | 5.20 |
|  |  | 站外道路区 | 排水沟 | m | 182.00 | 260.00 | 4.73 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 9.93 |
| 独立费用 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 二 | 勘测设计费 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 三 | 监理费 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 10.91 |
| 一 | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 11.56 |

# 水土流失分析与预测

## 水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007）及《四川省水利厅关于印发四川 省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果的通知》（川水函〔2017〕482 号）， 本项目建设区位于蓬安县内，属以水力侵蚀为主的西南土石山区，属于嘉陵江下游省级 水土流失重点治理区，土壤侵蚀形态以面蚀为主，容许土壤流失量为500t/（km²·a）。 项目区现状水土流失类型主要为水力侵蚀，土壤侵蚀模数为2093.73t/km²·a，属于轻度水力侵蚀区。

本项目位于南充市蓬安县，项目扰动前土壤流失量采用数学模型及调查法得出，项目土壤侵蚀模数为2093.73t/km².a，土壤侵蚀表现为轻度。项目区土壤流失量见下表：4.1-2

表4.1-2项目区土壤背景流失量

| 扰动地表区域 |  | 土地利用现状 | 面积（hm²） | 地形坡度（°） | 林草覆盖率 （%） | 侵蚀强度 | 平均侵蚀模数（t/km2·a） | 年流失量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 耕地 | 0.11 | 5~8 | ＜30 | 中度 | 3,750.00 | 4.13 |
|  | 站外道路区 | 耕地 | 0.15 | 5~8 | ＜30 | 中度 | 3,750.00 | 5.62 |
| 小计 |  |  | 0.26 |  |  |  | 3,750.00 | 9.74 |
| 线路区 | 塔基区 | 林地 | 0.12 | 5~8 | 30~40 | 轻度 | 1,250.00 | 1.50 |
|  | 塔基施工区 | 耕地 | 0.39 | 5~8 | 30~40 | 轻度 | 1,250.00 | 4.88 |
| 小计 |  |  | 0.51 |  |  |  | 1,250.00 | 6.38 |
| 合计 |  |  | 0.77 |  |  |  | 2,093.73 | 16.12 |

## 土壤流失量分析与调查

通过咨询业主及现场实地调查，截至目前，项目区未发生水土流失危害事件。

### 分析与预测单元

本项目的预测范围包括工程施工过程中征占扰动的永久占地和临时占地区域，预测总面积0.77hm²，根据工程总体布局、工程特点及对水土流失的影响，将分析与调查区域划分为变电站工程区、站外道路区、塔基区和塔基施工区共4个单元。

### 分析与预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）（以下简称《水保技术标准》，本项目属于建设类项目，根据工程建设特点，本项目水土流失分析与预测时段包括施工准备期、施工期和自然恢复期。

施工期预测时段

本次项目计划于2022年10月开工建设，2023年10月完成建设，总体施工期按照12个月计算，但由于水土流失主要发生在土石方工程施工阶段，与后期线路架设、设备安装关系不大，预测时长主要为土石方施工时段，经计算本项目预测时长为6个月。

- 工程施工生产结束后，因施工生产引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，植被得到逐步恢复，松散裸露面逐步趋于稳定，水土流失将逐步减小，但自然恢复期仍有一定量的水土流失，根据《水保技术标准》及项目区有关资料，四川属于湿润区，该区自然恢复期需要2年时间，因此本项目各单元自然恢复期按2年计算。变电站工程区和塔基区在自然恢复期被建筑物和硬化路面覆盖，水土流水量较小，因此新建变电站工程区和塔基区自然恢复期水土流失量本方案不预测。

水土流失分析与调查单元、分析与调查时段详见下表。

表4.2-1 水土流失分析、调查单元及调查、预测时段

| 序号 | 分析、调查单元 |  | 面积(hm²) | 预测时段（a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期（a） | 自然恢复期（a） |
| 1 | 变电站区 | 变电站工程区 | 0.11 | 0.5 | / |
| 2 |  | 站外道路区 | 0.15 | 0.5 | 2 |
| 3 | 线路区 | 塔基区 | 0.12 | 0.5 | / |
| 4 |  | 塔基施工区 | 0.39 | 0.5 | 2 |
|  | 合计 |  | 0.77 | / | / |

### 分析与预测结果

本项目水土流失量预测按《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773--2018）

采用地表翻扰型一般扰动地表土壤流失量测算模型。

规范公式如下：

Myd=RKydLySyBETA

式中：

Myd—地表翻扰型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t；

Kyd—地表翻扰后土壤可蚀性因子，t˙hm²/(hm²˙MJ˙mm)；

N—地表翻扰后土壤可蚀性因子增大系数，无量纲；

R—降雨侵蚀因子，MJ˙mm /(hm²˙h)；

K—土壤可侵蚀因子，t˙hm²/(hm²˙MJ˙mm)；

Ly—坡长因子，无量纲；

Sy—坡度因子，无量纲；

B—植被覆盖因子，无量纲；

E—工程措施因子，无量纲；

T—耕作措施因子，无量纲；

A—计算单元的水平投影面积，hm²；
表4.2-2 本项目扰动土壤侵蚀模数测算表

| 扰动区域 |  |  | 各个预测单元年水土流失量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 侵蚀模数（t/km².a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 变电站区 | 变电站工程区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | N | Myd（t） |  |
|  |  |  | 5399.9 | 0.007 | 1.39115 | 1.4586 | 0.31 | 1 | 1 | 0.11 | 4.13 | 10.80 | 9819.87 |
|  |  | 站外道路区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | N | Myd（t） |  |
|  |  |  | 5399.9 | 0.007 | 1.39115 | 1.4432 | 0.31 | 1 | 1 | 0.1498 | 4.13 | 14.55 | 9716.19 |
|  | 线路区 | 塔基区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | N | Myd（t） |  |
|  |  |  | 5399.9 | 0.007 | 1.365211 | 1.4586 | 0.31 | 1 | 1 | 0.12 | 4.13 | 11.56 | 9636.77 |
|  |  | 塔基施工区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | N | Myd（t） |  |
|  |  |  | 5399.9 | 0.007 | 1.365211 | 1.4586 | 0.31 | 1 | 1 | 0.39 | 4.13 | 37.58 | 9636.77 |
| 自然恢复期 | 变电站区 | 站外道路区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | N | Myd（t） |  |
|  |  |  | 5399.9 | 0.007 | 1.511213 | 1.33128 | 0.31 | 1 | 1 | 0.1498 | 2.13 | 7.52 | 5,021.35 |
|  | 线路区 | 塔基施工区 | R | K | Ly | Sy | B | E | T | A | N | Myd（t） |  |
|  |  |  | 5399.9 | 0.007 | 1.511213 | 1.403321 | 0.31 | 1 | 1 | 0.39 | 2.13 | 20.64 | 5,293.07 |

根据调查时段、土壤侵蚀模数、水土流失面积等，对施工准备期、施工期和自然恢复期水土流失量分别进行定量计算。水土流失预测结果详见下表。

表4.3-1施工期水土流失量预测表

| 防治分区 |  | 面积F（hm²） | 原地貌平均土壤侵蚀模数为t/k㎡·a | 预测时段T（a） | 扰动后土壤侵蚀模数为t/k㎡·a | 施工期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原地貌土壤流失量（t） | 扰动地表土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.11 | 3,750.00 | 0.50 | 9,819.87 | 2.06 | 5.40 | 3.34 |
|  | 站外道路区 | 0.15 | 3,750.00 | 0.50 | 9,716.19 | 2.81 | 7.28 | 4.47 |
| 线路区 | 塔基区 | 0.12 | 1,250.00 | 0.50 | 9,636.77 | 0.75 | 5.78 | 5.03 |
|  | 塔基施工区 | 0.39 | 1,250.00 | 0.50 | 9,636.77 | 2.44 | 18.79 | 16.35 |
| 合计 |  | 0.77 |  |  |  | 8.06 | 37.25 | 29.19 |

表4.3-2自然恢复期水土流失量预测表

| 防治分区 |  | 面积F（hm²） | 原地貌平均土壤侵蚀模数为t/k㎡·a | 预测时段T（a） | 扰动后土壤侵蚀模数为t/k㎡·a | 自然恢复期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 原地貌土壤流失量（t） | 扰动地表土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| 变电站区 | 站外道路区 | 0.15 | 3,750.00 | 2.00 | 5,021.35 | 11.24 | 15.04 | 3.81 |
| 线路区 | 塔基施工区 | 0.39 | 1,250.00 | 2.00 | 5,293.07 | 9.75 | 41.29 | 31.54 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 20.99 | 56.33 | 35.34 |

表4.3-3水土流失量汇总表

| 防治分区 |  | 原地貌土壤流失量（t） | 扰动地表土壤流失量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 2.06 | 5.40 | 3.34 |
|  | 站外道路区 | 14.04 | 22.32 | 8.28 |
| 线路区 | 塔基区 | 0.75 | 5.78 | 5.03 |
|  | 塔基施工区 | 12.19 | 60.08 | 47.89 |
| 合计 |  | 29.04 | 93.58 | 64.54 |

表4.3-4减少水土流失量表

| 防治分区 |  | 面积（hm²） | 原地貌平均土壤侵蚀模数为t/km2·a | 目标土壤侵蚀模数为t/km2·a | 预测时段T（a） | 扰动后土壤侵蚀模数为t/k㎡·a | 扰动地表土壤流失量（t） | 目标流失量(t) | 减少土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、施工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.11 | 3750.00 | 500.00 | 0.50 | 9819.87 | 5.40 | 0.28 | 5.13 |
|  | 站外道路区 | 0.15 | 3750.00 | 500.00 | 0.50 | 9716.19 | 7.28 | 0.37 | 6.90 |
| 线路区 | 塔基区 | 0.12 | 1250.00 | 500.00 | 0.50 | 9636.77 | 5.78 | 0.30 | 5.48 |
|  | 塔基施工区 | 0.39 | 1250.00 | 500.00 | 0.50 | 9636.77 | 18.79 | 0.98 | 17.82 |
| 小计 |  | 0.77 |  |  |  |  | 37.25 | 1.92 | 35.33 |
| 2、自然恢复期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变电站区 | 站外道路区 | 0.15 | 3750.00 | 500.00 | 2.00 | 5021.35 | 15.04 | 1.50 | 13.55 |
| 线路区 | 塔基施工区 | 0.39 | 1250.00 | 500.00 | 2.00 | 5293.07 | 41.29 | 3.90 | 37.39 |
| 小计 |  | 0.54 |  |  |  |  | 56.33 | 5.40 | 50.93 |
| 合计 |  | 1.31 |  |  |  |  |  |  | 86.26 |

根据各工程单元的预测时段、水土流失面积及土壤侵蚀模数，预测由于本项目的建设扰动，在不采取水土保持措施的情况下，将产生土壤流失总量93.58t，其中原地貌土壤流失总量为29.04t，新增土壤流失总量为64.54t。施工期新增流失量29.19t，占新增流失总量的45%，自然恢复期新增流失量35.34t，占新增流失总量的55%。因此本方案水土流失防治的重点时段是施工期和自然恢复期。

工程建设期新增土壤流失总量64.54t，其中变电站工程区新增土壤流失量3.34t，占新增总量的5.17%；站外道路区新增土壤流失量8.28t，占新增总量的12.83%；塔基区新增土壤流失量5.03t，占新增总量的7.80%，塔基施工区新增土壤流失量47.89t，占新增总量的74.20%。从新增水土流失量的分布来看，塔基施工区是本方案的水土流失重点防治区域。

## 土壤流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力下降、淤积河流等问题，而且治理难度大费用高。因此必须借鉴以往的经验教训，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成的水土流失危害进行预测，根据调查结果采取相应防治措施。本工程在建设过程中可能造成的水土流失危害主要在以下几个方面：

（1）影响周边生态环境，加剧原有的水土流失

本工程在建设过程中，占用土地，扰动地表，损坏原有土层结构和地表植被，使其原有的水土保持功能降低或丧失，在短期内难以恢复到原有水平；经统计及预测，变电站工程区、塔基施工区侵蚀模数将可能达到极强烈侵蚀，绿化工程区将达到强烈侵蚀，将远大于土壤侵蚀背景值2093.73t/km2·a 及区域允许流失量500t/km2·a。如不采取有效的措施，将产生大量的水土流失，流失泥砂如进入附近水系，将影响河道水环境，影响水质，并淤积河道，一遇暴雨，有可能造成洪涝灾害。

（2）影响工程施工及运行

水土流失将影响本工程的施工建设和运行。施工建设期内土方开挖、回填，同时所处坡度坡度较大，产生的泥沙可能随水流入地势低的施工区，影响施工进度。

（3）增加当地水土流失治理难度由于项目区降雨量大，土壤疏松，极易受到侵蚀。若不采取水土保持措施，工程建设必将给当地水土流失治理造成重要影响，增加水土流失治理难度。

## 指导性意见

1、防治重点时段与部位通过以上预测，施工期为本工程水土流失重点防护时段；塔基施工区造成的水土流失量大，是本工程水土流失防治的重要区域。

2、防治措施意见根据《中华人民共和国水土保持法》规定，为控制项目建设生产期新增水土流失，保护生态环境，同时保障工程施工，对本项目进行水土保持综合治理是必要的。因此，本水保方案将在明确水土流失防治责任范围的前提下，根据工程不同施工区域特点和水土流失调查、预测结果，将塔基施工区作为水土流失防治的重点。水保方案通过对主体工程设计中具有水土保持功能的措施进行评价，将具有水土保持功能的各项措施纳入水土保持总体布局中，按水土保持要求对主体工程施工提出补充和完善措施，充分发挥保障工程安全、达到减小水土流失的目的。

3、对施工进度安排的意见

①突出重点根据调查、预测结果，施工期是水土流失发生的主要时期，在施工生产过程中建构筑物区是水土流失发生的重点区域。因此施工生产过程中应及时安排水土保持防护措施，道路硬化区的排水措施应首先安排，各项防护措施应及时到位，做到及时、不露。

②择期施工

工程土石方开挖应避开雨季，水土保持防护措施应与工程建设同期落实。植物措施结合主体工程施工进度的安排、分期实施。

4、对水土保持监测的指导性意见从水土流失预测结果来看，建构筑物区是新增水土流失的主要来源，不土保持措施主要针对以上区域开展，而且水土保持监测也应以该区域为重点，并兼顾其它水土流失区域。在监测过程中，应依据各区域水土流失特点，布置固定监测点位，合理拟定具体的监测时段、方法和频次，特别加强重点区域雨季监测，以此为主体工程及水保工程施工、运行管理服务。

# 水土保持措施

## 防治区划分

### 防治责任范围

按《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）的规定，根据对建设区自然环境和水土流失现状调查的基础上，通过对工程布置的分析，结合点型开发建设项目的特点，根据“谁开发利用资源谁负责保护，谁造成水土流失谁负责治理和补偿”的原则，项目建设单位应负责对工程建设过程中造成的新增水土流失进行治理。本工程水土流失防治责任范围包括项目永久征地和临时占地以及其他使用与管辖区域。本项目的项目建设区面积为0.77hm²，包括永久占地和临时占地。

### 防治分区结果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）中关于防治分区划分原则，根据水土流失防治分区原则，结合项目实际，将本项目水土流失防治责任范围划分为变电站区和线路区2个一级防治区，变电站区分为变电站工程区、站外道路区2个二级区，线路区分为塔基区、塔基施工区2个二级区。

表5.1-1 项目区水土流失防治分区表

| 项目分区 |  | 防治责任范围（hm²） |
| --- | --- | --- |
| 变电站区 | 变电站工程区 | 0.11 |
|  | 站外道路区 | 0.15 |
| 线路区 | 塔基区 | 0.12 |
|  | 塔基施工区 | 0.39 |
| 合计 |  | 0.77 |

## 防治目标

1、项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理;

2、水土保持设施应安全有效;

3、水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复;

4、水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防止标准》GB 50434的规定。即设计水平年6项防治目标值为水土流失治理度97%，土壤流失控制比1，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。

表5.2-1 防治标准及目标值

| 防治目标 | 规范标准 |  | 按干旱程度修正 | 按土壤侵蚀强度修正 | 按实际修正 | 按城市区项目修正 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |  |  |  |  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | - | 97 |  |  |  |  | - | 99 |
| 土壤流失控制比 | - | 0.85 |  | +0.15 |  |  | - | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 |  |  |  |  | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  |  |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | - | 97 |  |  |  |  | - | 97 |
| 林草覆盖率（%） | - | 23 |  |  | +2 |  | - | 25（水土流失重点治理区） |

## 措施总体布局

该工程属新建建设类项目，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》的要求编制水土保持方案。根据对项目区自然环境和水土流失调查的基础上，将主体工程和方案新增的工程措施、植物措施和临时防治措施科学地配置，按防治分区布设，形成综合防治措施体系。遵循以下原则：

（1）结合工程实际和项目区水土流失调查，因地制宜、因害设防、防治结合、总体设计、全面布局、科学配置；

（2）项目建设过程中注重生态环境保护，采取临时性防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土（石、渣）；

（3）注重吸收当地水土保持的成功经验；

（4）树立人与自然和谐的理念，尊重自然规律，注重与周边景观相协调；

（5）工程要尽量选用当地材料，做到技术上可靠、经济上合理；

（6）植物措施尽量选用当地的品种，做到“适地适树”，并考虑绿化效果；

（7）防治措施布设要与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

根据业主提供的相关资料并结合现场调查可知，本工程主体设计水保措施为绿化及排水沟网等措施。因此，本报告表结合主体工程已有的水土保持措施补充：遮盖、拦挡等水保措施。

表5.3-1   水土流失防治措施一览表

| 项目区 |  |  | 防治措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主体工程设计 |  | 方案新增 |  |
| 变电站区 |  | 变电站工程区 | 1、排水沟 |  | 1、表土剥离2、防雨布遮盖 |  |
|  |  | 站外道路区 |  | 1、排水沟 |  | 1、表土剥离2、撒播草籽3、防雨布遮盖4、表土回覆 |
| 线路区 | 塔基区 |  | / |  | 1、表土剥离2、防雨布遮盖3、撒播草籽 |  |
|  | 塔基施工区 |  | / |  | 1、土地整治2、土袋拦挡3、表土回覆 |  |

## 水土保持措施设计

项目建设区设计排水等工程措施与其他措施相结合的特点，采取“点、线、面”交错布局，形成完整的综合防护体系，并突出重点防护区，采取标本兼治的措施，使工程建设影响新增的水土流失得到根本的、有效的治理。重点是做好生产运行期间的环境保护与水土保持管理措施。根据施工作业特点及受影响程度，建立相应的防治体系。

### 变电站工程区

本项目计划于2022年10月开工建设，变电站周围设置排水沟200m，项目施工前对变电站工程区具有表土资源的区域表土剥离，剥离面积0.11hm²，平均剥离厚度30cm，剥离0.03万m³，防雨布遮盖500㎡。

### 站外道路区

本项目计划于2022年10月开工建设，变电站进站道路布设排水沟182m。项目施工前对新建变电站工程区具有表土资源的区域进行表土剥离，剥离面积0.15hm²，剥离厚度30cm，剥离量0.04万m³，土地整治0.08hm²，表土回覆0.03万m³，撒播草籽0.08hm²，防雨布循环利用，经计算防雨布遮盖1000㎡。

### 塔基区

项目施工前对变电站工程区具有表土资源的区域表土剥离，剥离面积0.12hm²，平均剥离厚度30cm，剥离量0.04万m³，防雨布遮盖200㎡。
5.4.4 塔基施工区
   项目施工前对变电站工程区具有表土资源的区域表土剥离，剥离面积0.39hm²，平均剥离厚度30cm，剥离量0.12万m³，施工结束后，临时用地恢复原有功能，该用地原为耕地，故需复耕0.39hm2，同时表土回覆0.16万m3，以利土地耕作。同时，塔基区，除去塔脚空闲地0.08hm2，撒播种草，否则，绿化率不达标。

## 水土保持工程量及进度

### 水土保持措施工程量

本工程水土保持方案设计，通过采取各种工程措施、临时措施、植物措施等综合防治措施，既保证了工程本身的安全建设和运行，又恢复了工程区的植被，合理利用了水土资源，保护了生态环境，最大可能的防治了新增及原有水土流失的产生。

表5.5-1 水土保持工程量汇总表

| 防治分区 |  |  | 建设规模 |  |  | 工程量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施内容 | 单位 | 规模 | 工程内容 | 单位 | 数量 |  |
| 工程措施 | 变电站区 | 变电站工程区 | 排水沟 | m | 200 | 排水沟 | m | 200 | 主体已列 |
|  |  |  | 表土剥离 | m³ | 300 | 表土剥离 | m³ | 300 | 方案新增 |
|  |  | 站外道路区 | 排水沟 | m | 182 | 排水沟 | m | 182 | 主体已列 |
|  |  |  | 表土剥离 | m³ | 400 | 表土剥离 | m³ | 400 | 方案新增 |
|  |  |  | 土地整治 | hm² | 0.08 | 土地整治 | hm² | 0.08 | 方案新增 |
|  |  |  | 表土回覆 | m³ | 300 | 表土回覆 | m³ | 300 | 方案新增 |
|  | 线路区 | 塔基区 | 表土剥离 | m³ | 360 | 表土剥离 | m³ | 360 | 方案新增 |
|  |  | 塔基施工区 | 表土剥离 | m³ | 1200 | 表土剥离 | m³ | 1200 | 方案新增 |
|  |  |  | 土地整治 | hm² | 0.39 | 土地整治 | hm² | 0.39 | 方案新增 |
|  |  |  | 表土回覆 | m³ | 1600 | 表土回覆 | m³ | 1600 | 方案新增 |
| 植物措施 | 变电站区 | 站外道路区 | 撒播草籽 | hm² | 0.08 | 撒播草籽 | hm² | 0.08 | 方案新增 |
|  | 线路区 | 塔基区 | 撒播草籽 | hm² | 0.08 | 撒播草籽 | hm² | 0.08 | 方案新增 |
| 临时措施 | 变电站区 | 变电站工程区 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 500 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 500 | 方案新增 |
|  |  | 站外道路区 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 1000 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 1000 | 方案新增 |
|  | 线路区 | 塔基区 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 200 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 200 | 方案新增 |
|  |  | 塔基施工区 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 1000 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 1000 | 方案新增 |
|  |  |  | 土袋拦挡 | m³ | 200 | 土袋挡土 | m³ | 200 | 方案新增 |

### 实施计划进度

本项目建设工期为12个月，自2022年10月至2023年10月，根据主体工程进度计划、防治水土流失的实际需要，水土保持工程施工期确定为12个月。
                         5.5-1水土保持工程施工进度表

| 序号 | 措施类型 | 2022年 |  | 2023年 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10~11 | 12 | 1~3 | 4~6 | 7~9 | 10 |
| 1 | 新建变电站工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 排水 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 线路工程 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 表土回覆 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |

主体工程：                         水保措施

# 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保【2019】160号）文件，实行承诺制管理项目，水土保持监测不做要求。

# 水土保持投资估算及效益分析

## 投资估算编制依据

### 编制原则

- 根据中华人民共和国行业标准《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的有关规定。

- 本工程水土保持方案作为工程建设的一个重要内容，其估算价格水平年与主体工程一致，不足部分按《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》计列。

- 价格水平年与主体工程保持一致，以蓬安县2021年10月建筑材料市场信息价格为价格水平年进行水土保持投资估算。

- 本方案的主要估算依据与主体工程一致。主体工程没有明确规定的，应采用水土保持行业、地方标准和当地现行价计算。

- 本工程水土保持投资估算编制原则执行水利部现行有关编制规定、办法、定额。

### 编制依据

- 四川省水利厅川水发〔2015〕9号文颁发，《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》；

- 《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448号）；

- 四川省水利厅关于印发«增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定>相应调整办法»的通知（川水函〔2019〕610号）；

- 四川省发展和改革委员会《四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号）。

### 编制方法

#### 基础价格编制

根据投资估算的依据，结合当地实际情况和标准，先确定人工、水、电、苗木、施工机械台时等的基础价格，编制工程措施及植物措施单价，再编制工程措施、植物措

施、施工临时工程、独立费用等四部分的估算，然后根据水土流失防治措施进度计划编制总投资。

- 人工预算单价：

- 依据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定（2016年版）》规定，本水土保持方案的工程措施、监测措施、临时工程采用相应主体工程人工预算单价的中级工标准，为8.52元/工时；植物措施采用采用相应主体工程人工预算单价的初级工标准，为5.87元/工时。

- 材料基价

根据四川省水利厅关于印发«增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定>相应调整办法»的通知（川水函〔2019〕610号），本项目所用材料基价见下表：

表7.1.3-2 主要材料基价表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 基价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t | 3000 |

- 主要材料单价

本工程所需砂、碎石、水泥等主要材料在当地购买，其估算价格按蓬安县2021年10月建筑材料市场信息价格确定，与主体工程一致。

表7.1.3-3主要材料估算单价表

| 序号 | 规格 | 规格 | 单位 | 材料预算单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 |  | t | 7000 |
| 2 | 农家土杂肥 |  | m³ | 400 |
| 3 | 防雨布 |  | ㎡ | 1.2 |

- 施工机械台时费

按《四川省水利厅关于发布<四川省水利水电工程概（估）算编制规定>的通知》（川水发〔2015〕9号文）及四川省水利厅关于印发«增值税税率调整后<四川省水利水电工程设计概(估)算编制规定>相应调整办法»的通知（川水函〔2019〕610号）计算。施工机械台时费详见下表。

表7.1.3-4 施工机械台时费汇总表                单位：元

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 胶轮车 | 0.82 | 0.23 | 0.59 |  |  |  |

#### 有关费率及取费标准

1、工程措施、植物措施和施工临时措施费用

工程措施费按设计工程量乘以工程单价编制；设备及安装工程费按设备费及安装费分别计算。

施工临时措施费包括两部分：一是施工期为防治水土流失而在水土保持方案种设计的临时防护措施，按设计工程量乘以工程单价进行编制；另一部分是其它临时措施费，按水土保持投资中工程措施（新增）和第二部分植物措施（新增）合计的2%计算。

工程措施和植物措施单价由直接费、其他直接费、现场经费、间接费、企业利润、税金等几部分组成。

①直接费：包括人工费、材料费及机械使用费。

人工费、材料费、施工机械使用费直接采用主体工程所列，不足部分采用当地市场价格。

②其他直接费：包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费及其他。

③现场经费：包括现场管理费、临时设施费。

④间接费：包括企业管理费、财务管理费、其他费用。

⑤企业利润：工程措施按直接工程费和间接费之和的7%计算；植物措施按直接工程费和间接费之和的7%计算。企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率。

⑥税金：包括营业税、城市维护建设税、教育费附加。本项目税率为9%。

表7.1-4投资估算费率

| 措施分类 |  | 其他直接费 | 间接费 | 企业利润 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 土石方工程 | 2.30 | 5.50 | 7.00 | 9.00 |
|  | 混凝土工程 | 2.30 | 4.30 | 7.00 | 9.00 |
|  | 基础处理工程 | 2.30 | 6.50 | 7.00 | 9.00 |
|  | 其他工程 | 2.30 | 4.40 | 7.00 | 9.00 |
| 植物措施工程 |  | 1.0 | 3.30 | 7.00 |  |

基本预备费：按一至五部分投资合计的5~8%计取。

2、水土保持补偿费

根据四川省发展和改革委员会《四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347号），项目征占地7698㎡，收费标准为1.30元/m²，水土保持补偿费为10007.40元，合计1.00万元。

## 水土保持投资估算

本项目水土保持总投资26.35万元，其中主体工程中已列水土保持投资11.56万元，本方案新增水土保持投资14.79万元。水土保持投资中，工程措施13.17万元，植物措施0.02万元，临时措施4.82万元，独立费用5.91万元（其中工程建设管理费0.36万元，监理费0.60万元、设计费2.95万元、水土保持设施验收费2万元），基本预备费1.43万元，水土保持补偿费1.00万元（10007.40元）。具体内容详见下表。

表7.2-1 水土保持工程投资总估算表 （单位：万元）

| 序号 |  | 工程或费用名称 | 方案新增水土保持措施投资 |  |  |  |  |  | 主体已列水土保持措施投资 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建安工程费 | 植物措施费 |  | 设备费 | 独立费用 | 小计 |  |  |
|  |  |  |  | 栽(种) | 苗木、草、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 植费 | 种子费 |  |  |  |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  | 3.24 | - | - | - | - | 3.24 | 9.93 | 13.17 |
| 一 |  | 变电站区 | 0.62 | - | - | - | - | 0.62 | 9.93 | 9.93 |
| 1.1 |  | 变电站工程区 | 0.10 | - | - | - | - | 0.10 | 5.20 | 5.30 |
| 1.2 |  | 站外道路区 | 0.53 | - |  |  |  | 0.53 | 4.73 | 5.26 |
| 二 |  | 线路区 | 2.62 | - | - | - | - | 2.62 | - | 2.62 |
| 1.1 |  | 塔基区 | 0.12 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.12 |
| 1.2 |  | 塔基施工区 | 2.50 | - | - | - | - | 2.50 | - | 2.50 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0.02 | - | - | - | 0.02 | - | 0.02 |
| 一 |  | 变电站区 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 二 |  | 线路区 | - | 0.01 | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  | 4.82 | - | - | - | - | 4.82 | - | 4.82 |
| 一 | 变电站区 |  | 0.39 | - | - | - | - | 0.39 | - | 0.39 |
| 1.1 |  | 变电站工程区 | 0.13 |  |  |  |  | 0.13 | - | 0.13 |
| 1.2 |  | 站外道路区 | 0.26 |  |  |  |  | 0.26 | - | 0.26 |
| 二 |  | 线路区 | 4.43 | - | - | - | - | 4.43 | - | 4.43 |
| 1.1 |  | 塔基区 | 0.05 | - | - | - | - | 0.05 | - | 0.05 |
| 1.2 |  | 塔基施工区 | 4.38 |  |  |  |  | 4.38 | - | 4.38 |
| 第四部分 独立费用 |  |  | - | - | - | - | 4.93 | 4.93 | 0.98 | 5.91 |
| 一 |  | 科研勘测设计费 | - | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.45 | 2.95 |
| 1 |  | 工程设计费 | - | - | - | - | 2.50 | 2.50 | 0.45 | 2.95 |
| 二 |  | 监理费 | - | - | - | - | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.60 |
| 三 |  | 监测费 | - | - | - | - |  | 0.00 | - | 0.00 |
| 四 |  | 水保设施验收费 | - | - | - | - | 2 | 2.00 | - | 2.00 |
| 五 |  | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.36 |
| 一至四部分合计 |  |  | 8.06 | 0.02 | - | - | 4.93 | 13 | 10.91 | 21.77 |
| 第五部分 基本预备费 |  |  | 0.78 | - | - | - | - | 0.78 | 0.65 | 1.43 |
| 第六部分 水土保持补偿费 |  |  | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 |
| 水土保持工程总投资 |  |  | 9.84 | 0.02 | - | - | 4.93 | 14.79 | 11.56 | 26.35 |

表7.2-2主体已列水保总估算表

| 措施名称 | 分区 |  | 工程内容 | 单位 | 规模 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 变电站区 | 变电站工程区 | 排水沟 | m | 200.00 | 260.00 | 5.20 |
|  |  | 站外道路区 | 排水沟 | m | 182.00 | 260.00 | 4.73 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 9.93 |
| 独立费用 |  |  |  |  |  |  | 0.97 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 二 | 勘测设计费 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 三 | 监理费 |  |  |  |  |  | 0.33 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  | 10.91 |
| 一 | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 0.65 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 11.56 |

表7.2-3新增水土保持投资表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 3.24 |
| 1 | 变电站区 |  |  |  | 0.62 |
| 1.1 | 变电站工程区 |  |  |  | 0.10 |
| 1.1.1 | 表土剥离 | m³ | 300 | 3.27 | 0.10 |
| 1.2 | 站外道路区 |  |  |  | 0.53 |
| 1.2.1 | 表土剥离 | m³ | 400 | 3.27 | 0.13 |
| 1.2.2 | 土地整治 | hm² | 0.08 | 920.96 | 0.01 |
| 1.2.3 | 表土回覆 | m³ | 300 | 12.95 | 0.39 |
| 2 | 线路区 |  |  |  | 2.62 |
| 2.1 | 塔基区 |  |  |  | 0.12 |
| 2.1.1 | 表土剥离 | m³ | 360 | 3.27 | 0.12 |
| 2.2 | 塔基施工区 | m³ | 100 | 3.27 | 2.50 |
| 2.2.1 | 土地整治 | hm² | 0.39 | 920.96 | 0.04 |
| 2.2.2 | 表土回覆 | m³ | 1600 | 12.95 | 2.07 |
| 2.2.3 | 表土剥离 | m³ | 1200 | 3.27 | 0.39 |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0.02 |
| 1 | 变电站区 |  |  |  | 0.01 |
| 1.1 | 站外道路区 |  |  |  | 0.01 |
| 1.1.1 | 撒播草籽 | hm² | 0.08 | 1361.71 | 0.01 |
| 2 | 线路区 |  |  |  | 0.01 |
| 2.1 | 塔基区 |  |  |  | 0.01 |
| 2.1.1 | 撒播草籽 | hm² | 0.08 | 1361.71 | 0.01 |
|  | 第三部分 临时措施 |  |  |  | 4.82 |
| 1 | 变电站区 |  |  |  | 0.39 |
| 1.1 | 变电站工程区 |  |  |  | 0.13 |
| 1.1.1 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 500 | 2.63 | 0.13 |
| 1.2 | 站外道路区 |  |  |  | 0.26 |
| 1.2.1 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 1000 | 2.63 | 0.26 |
| 2 | 线路区 |  |  |  | 4.43 |
| 2.1 | 塔基区 |  |  |  | 0.05 |
| 2.1.1 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 200 | 2.63 | 0.05 |
| 2.2 | 塔基施工区 |  |  |  | 4.38 |
| 2.2.1 | 防雨布遮盖 | ㎡ | 1000 | 2.63 | 0.26 |
| 2.2.2 | 土袋拦挡 | m³ | 200 | 205.68 | 4.11 |
|  | 第四部分 独立费用 |  |  |  | 5.60 |
| 一 | 水土保持监理费 | 万元 |  |  | 0.27 |
| 二 | 科研勘测设计费 | 万元 |  |  | 2.50 |
| 1 | 工程设计费 | 万元 |  |  | 2.50 |
| 三 | 水土保持监测费 | 万元 |  |  | 0.00 |
| 四 | 水土保持设施验收技术评估报告编制费 | 万元 |  |  | 2.00 |
| 五 | 建设管理费 | 万元 |  | 0.16 | 0.16 |
|  | 一至四部分合计 |  |  |  | 13.00 |
|  | 基本预备费 |  |  |  | 0.78 |
|  | 水土保持补偿费 |  |  |  | 1.00 |
|  | 工程总投资 |  |  |  | 14.79 |

表7.2-4 独立费用估算表

| 序号 | 项目 | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 第五部分 独立费用 | 5.91 |  |
| 一 | 科研勘测设计费 | 2.95 |  |
| 1 | 工程科学研究实验费 | / | 工程科学研究试验费，遇大型、特殊水土保持工程可列此项费用，按以至四部分投资合计的0.2%~0.5%计列，一般情况不列此项费用。 |
| 2 | 工程勘测设计费 | 0.45 | 按国家计委、建设部价格〔2002〕10号文件《工程勘察设计收费标准》，结合项目实际未计列。 |
| 3 | 工程设计费 | 2.50 | 以主体工程土建投资合计为计算基数，按方案编制费标准所列标准计列，结合项目实际计列。 |
| 二 | 工程建设监理费 | 0.60 | 按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（ 发改价格〔2007〕670号），结合项目实际计列。 |
| 三 | 水土保持监测费 | / | 本方案不计列。 |
| 四 | 水土保持设施验收报告编制费 | 2 | 以主体工程土建投资合计为计算基数，按竣工验收技术评估费标准所列标准计列，结合项目实际计列 |
| 五 | 建设管理费 | 0.36 | 建设管理费按2%计列 |

表7.2-5 工程单价汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程 名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 扩大 |
| 1 | 表土剥离 | m2 | 3.27 | 2.04 | 0.2 |  | 0.05 | 0.13 | 0.18 |  | 0.25 | 0.3 |
| 2 | 表土回铺 | m3 | 12.95 | 8.12 | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.53 | 0.71 |  | 0.97 | 1.18 |
| 3 | 土地整治 | hm2 | 920.95 | 111.53 | 169.5 | 257.84 | 5.39 | 18.67 | 29.22 | 154.4 | 69.13 | 83.72 |
| 4 | 土地复耕 | hm2 | 920.95 | 111.53 | 169.5 | 257.84 | 5.39 | 18.67 | 29.22 | 154.4 | 69.13 | 83.72 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | 1361.72 | 352.2 | 30 |  | 3.82 | 13.24 | 20.73 | 200 | 57.18 | 69.25 |
| 6 | 防雨布遮盖 | m2 | 2.63 | 0.85 | 1.37 |  | 0.05 | 0.16 | 0.18 |  | 0.25 | 0.3 |
| 7 | 土方开挖 | m3 | 14.29 | 10.02 | 0.3 |  | 0.24 | 0.61 | 0.82 |  | 1.13 | 1.36 |
| 8 | 土方回填 | m3 | 12.82 | 8.12 | 0.42 | 0.37 | 0.21 | 0.53 | 0.71 |  | 0.97 | 1.18 |
| 9 | 土袋装土 | m³ | 205.68 | 99 | 40 |  | 3.2 | 9.78 | 11.22 |  | 15.44 | 18.7 |

## 水土保持效益分析

### 水土流失防治指标

方案的实施提高土地利用率，为周边群众广泛开展水土保持综合治理，保护生态环境起到良好的示范作用。水土流失防治指标计算方法及结果汇总见表7.3-1。

表7.3-1 水土流失防治指标计算方法及结果汇总表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 防治目标值 | 结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程占地面积 | hm² |  | 0.77 |  |
| 2 | 扰动地表面积 | hm² |  | 0.77 |  |
| 3 | 水土保持补偿面积 | hm² |  | 0.77 |  |
| 4 | 防治责任范围面积 | hm² |  | 0.77 |  |
| 5 | 变电站占地面积 | m² |  | 0.11 |  |
| 6 | 水土流失治理度 | % | 97 | 99.99 | 达标 |
| 7 | 水土流失控制比 |  | 1 | 1.0 | 达标 |
| 8 | 渣土防护率 | % | 92 | 99.99 | 达标 |
| 9 | 表土保护率 | % | 92 | 100 | 达标 |
| 10 | 林草植被恢复率 | % | 97 | 100 | 达标 |
| 11 | 林草覆盖率 | % | 25 | 42 | 达标 |

### 水土保持效益分析

#### 水土保持生态效益

1、水资源损益分析

变电站工程区设计采取了排水沟等具有水土保持功能的措施，本方案对临时占地区补充了临时覆盖等措施，形成了较为完善的水土保持综合布局，可有效减少工程区域地表径流量，增加土壤的含水量，有效提高项目区当地水分涵养。通过各项水土保持措施的实施，本工程的建设不会带来大量的水土资源流失。

2、土资源损益分析

工程建设期间不可避免地对工程占地及其周围的土地产生扰动和破坏，本工程扰动地表面积0.77hm²，损坏水土保持设施面积0.77hm²。

主体工程建设时，对临时堆土进行了较为完善的挡护。治理区水土流失治理度将达到99.99%，项目产生的弃方已基本合理利用，通过本方案实施后达到目标土壤侵蚀模数，可实现减少水土流失量约86.26t，有效控制水土流失，提高保土效率，增强土壤肥力，利于植被恢复。

3、生态与环境损益分析

植物可加速土壤形成过程，提高粘结力，起到很好的固土作用，减少了弃土的水土流失危害。使工程区水土流失得到了很好控制和改善，迹地恢复对改善工程区生态环境、促进区域生态环境良性循环发展具有积极作用。

#### 水土保持社会效益

本水土保持方案的实施，能有效的保护土地不受面蚀、沟蚀破坏，对于保障工程正常安全运行和效益的发挥具有积极的作用。此外，方案的有效落实可提升建设单位保护环境、改善环境的良好形象，为其它建设单位提供示范和借鉴，促进当地的水土资源保护和生态环境建设。

#### 水土保持经济效益

经济效益包括直接经济效益和间接经济效益。本方案经济效益主要体现为间接经济效益，通过本方案的有效实施，可有效治理本项目区域内的自然生态环境，减少项目扰动地表的水土流失，提高项目达到预期运营效果水土保持效益分析。

# 水土保持管理

为保证工程在建设过程中，将水土流失降到最低程度，尽量减小扰动或损坏地表与植被的面积，尽快恢复和改善工程区生态环境，实现工程建设与生态环境的可持续发展，建设单位应设置专门的水土保持管理机构，并会同地方水土保持部门负责组织、监督工程区水土保持措施的实施和水土保持监测工作。注重积累并整理水土保持资料。

为保证水土保持措施的顺利进行及正常发挥效益，现对施工单位的施工管理、水土保持工程监理、水土保持监测实施等提出如下意见。

## 对施工单位的施工管理的意见

建设单位还应落实一下工作：

（1）明确施工单位应承担的水土流失防治责任，建立正确的工程项目实施流程，明确工程实施各步骤的顺序。

（2）现场作业管理应有明确的程序和质量保证体系。根据工程实施流程，建立质量保证体系，对工程进行检查，跟踪质量保证体系运作过程和分析造成不良工程的主要因素，制定相应的措施和制度，明确质检和整改责任人，使工程的质量一直处于良性状态。

（3）要求施工单位选择手续齐全的砂石料场来进行砂石料的外购，在签订外购砂、石料的合同中明确水土流失防治责任，并报当地水行政主管部门备案。

## 对水土保持工程监理的意见

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持施工监理。水土保持监理是落实工程水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标，同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

监理单位及要求

- 水保监理机构由业主单位直接委托具有相应资质的监理单位或招标确定。

在水土保持工程监理人员配备方面，需要有相应的上岗资质，选择具有丰富工程设计施工经验，从事过电厂工程和水土保持工程的勘测、设计、施工和建设监理等工作的专业技术人员作为监理工程师，并要求有相关专业的技术和管理人员。

## 8.3水土保持设施验收

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（川水函〔2018〕887号）规定水土保持设施验收由建设单位自主进行验收。生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论；除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应；生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，水土保持设施验收成果报告应向水行政主管部门报备。

生产建设单位自主验收水土保持设施，要严格执行水土保持标准、规范、规程确定的验收标准和条件，确保人为水土流失得到有效防治。强化生产建设项目水土保持事中事后监管，做好对生产建设项目水土流失防治情况的监督检查。