检索号：59-ZS01781K-SB01     项目代码：2402-510100-04-01-619226

成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程

水土保持方案报告表

| 建设单位： | 国网四川省电力公司成都供电公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 四川电力设计咨询有限责任公司 |
| 2024年11月 |  |

成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程

水土保持方案报告表

责任页

编制单位：四川电力设计咨询有限责任公司

| 批准： | 杜全维 |  | 副总工程师、正高级工程师 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核定： | 李关强 |  | 主任工程师、高级工程师 |  |
| 审查： | 杨晓瑞 |  | 高级工程师 |  |
| 校核： | 邓 川 |  | 工程师 |  |
| 项目负责人： | 邓 川 |  | 工程师 |  |
| 编写： | 吴 川 |  | 助理工程师 | （2、3章） |
|  | 李东龙 |  | 高级工程师 | （1、4章） |
|  | 谢 勇 |  | 高级工程师 | （5、6章） |
|  | 魏子淋 |  | 工程师 | （7、8章） |

成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位置 |  | 成都市金堂县 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 红卫110kV变电站保护完善工程、淮口110kV变电站保护完善工程、淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程、云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建 |  |  | 总投资（万元） | 4017 |
|  | 土建投资（万元） |  | 643 |  |  | 占地面积（hm2） | 永久：0.26 |
|  |  |  |  |  |  |  | 临时：2.77 |
|  | 动工时间 |  | 2025年5月 |  |  | 完工时间 | 2025年12月 |
|  | 土石方（m3） |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  |  | 3932 |  | 3232 | 0 | 700 |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 无 |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  | 无 |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 |  | 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 |  |  | 地貌类型 | 平原 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km²·a)] |  | 500 |  |  | 容许土壤流失量[t/(km²·a)] | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 工程地理位置上无法避开嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；工程范围内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，也无国家确定的水土保持长期定位观测站；工程选址不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带。 |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  | 193.70t |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  | 3.03 |  |  |  |  |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 |  | 西南紫色土区一级标准 |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  | 97 |  |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） |  | 94 |  |  | 表土保护率（%） | 92 |
|  | 林草植被恢复率（%） |  | 97 |  |  | 林草覆盖率（%） | 27 |
| 水土保持措施 | 1）杆塔及施工临时占地区 （1）工程措施：表土剥离0.26hm2、覆土531m³、土地整治2.06hm2； （2）植物措施：撒草绿化1.82hm2； （3）临时措施：土袋挡护130m³、密目网覆盖3000m2、彩条布铺垫2700m2、泥浆沉淀池65座。 - 2）施工道路区 - 工程措施：土地整治0.73hm2； - 植物措施：撒草绿化0.65hm2； - 临时措施：钢板铺设7340m2。 3）其他施工临时占地区 （1）工程措施：土地整治0.23hm2； （2）植物措施：撒草绿化0.07hm2； （3）临时措施：棕垫隔离500m2、彩条布隔离1500m2。 |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 |  | 3.07 |  |  | 植物措施 | 2.71 |
|  | 临时措施 |  | 71.41 |  |  | 水土保持补偿费 | 3.939 |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  |  | 0.36 |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  | 0（纳入主体监理） |  |
|  |  |  | 水土保持监测费 |  |  | 6.67 |  |
|  |  |  | 水土保持设施验收费 |  |  | 5.71 |  |
|  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  | 2.95 |  |
|  | 总投资 |  | 100.17 |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 四川电力设计咨询有限责任公司 |  | 建设单位 |  | 国网四川省电力公司成都供电公司 |  |
| 法人代表及电话 |  | 侯磊028-62928521 |  | 法人代表及电话 |  | 姚建东 |  |
| 地址 |  | 成都市高新区蜀绣西路299号 |  | 地址 |  | 成都市人民南路四段63号 |  |
| 邮编 |  | 610041 |  | 邮编 |  | 610041 |  |
| 联系人及电话 |  | 吴川/17302286960 |  | 联系人及电话 |  | 李彤/17711353053 |  |
| 电子信箱 |  | 17302286960@163.com |  | 电子信箱 |  | / |  |
| 传真 |  | / |  | 传真 |  | / |  |

注：

1 封面后应附责任页。

2 报告表后应附项目支撑性文件、地理位置图和总平面布置图。

3 用此表表达不清的事项，可用附件表述。

方案编制简要说明

目 录

1 综合说明	1

1.1项目简况	1

1.2编制依据	3

1.3设计水平年	4

1.4水土流失防治责任范围	4

1.5水土流失防治目标	5

1.6项目水土保持评价结论	6

1.7水土流失预测结果	7

1.8水土保持措施布设成果	7

1.9水土保持监测方案	8

1.10水土保持投资及效益分析成果	8

1.11结论	8

2 项目概况	10

2.1 项目组成及工程布置	10

2.2 施工组织	17

2.3 工程占地	20

2.4 土石方平衡	21

2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	22

2.6施工进度	22

2.7自然概况	23

3 项目水土保持评价	26

3.1 主体工程选址（线）水土保持评价	26

3.2建设方案与布局水土保持评价	26

3.3 主体工程设计中水土保持措施界定	30

4 水土流失分析与预测	31

4.1 水土流失现状	31

4.2水土流失影响因素分析	31

4.3 水土流失量预测	32

4.4 水土流失危害分析	34

4.5指导性意见	34

5 水土保持措施	36

5.1 防治区划分	36

5.2措施总体布局	36

5.3 分区措施布设	36

5.4 施工要求	41

6 水土保持监测	43

7 水土保持投资估算及效益分析	44

7.1 投资估算	44

7.2 效益分析	50

8 水土保持管理	52

8.1 组织管理	52

8.2 后续设计	52

8.3 水土保持监测	52

8.4 水土保持监理	52

8.5 水土保持施工	52

8.6 水土保持设施验收	53

附表

附表1 单价分析表

附件

附件1 项目委托书

附件2 《国网四川省电力公司关于成都杨溪湖220kV输变电工程及其110kV配套送出工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2024〕48号）

附件3 《成都市发展和改革委员会关于成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程项目核准的批复》（成发改核准〔2024〕14号）

附件4 工程现场照片

附件5 专家意见

附图

附图1  项目区地理位置图

附图2  项目区水系图

附图3  项目区两区划分图

附图4  项目区土壤侵蚀强度分布图

附图5  成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程线路路径示意图

附图6  成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程杆塔一览图

附图7  成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程基础一览图

附图8  水土流失防治责任范围及分区防治措施布局图

附图9-1  杆塔及施工临时占地区水土保持措施典型布设图

附图9-2  杆塔及施工临时占地区水土保持措施典型布设图

附图10 施工道路区水土保持措施典型布设图

附图11 其他施工临占地区水土保持措施布设图

1 综合说明

## 1.1项目简况

### 1.1.1项目基本情况

成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程建设必要性主要体现在提高区域电网运行可靠性和灵活性，同时也为工程周边新增用电负荷提供电力支撑，解决变电站停电限负荷问题。

成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程位于四川省成都市金堂县境内，为新建建设类项目，工程电压等级为110kV，项目组成包括以下内容：

- 红卫110kV变电站保护完善工程：红卫110kV变电站新增地网622Mbit/s四光口光接口板2块，120芯光配单元1套，数据通信网40km光模块4块，不涉及土建。

- 淮口110kV变电站保护完善工程：淮口变升级改造110kV线路保护测控集成装置1套、更换0.5S级电能表1只，不涉及土建。

- 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程：线路起于拟建杨溪湖220kV变电站16#、22#间隔（经度103°33′03.27″，纬度30°13′06.58″），止于原110kV淮卫线5#塔（经度103°27′08.98″，纬度30°13′17.65″）小号侧、大号侧新建N51A、N51B终端塔；新建线路2×8.40km，电压等级为110kV，其中，2×0.20km按2个单回架设，2×8.20km按同塔双回架设；新建杆塔共53基，其中单回路耐张塔2基，双回路直线塔2基，双回路耐张塔6基，双回路直线钢管杆18基，双回路耐张钢管杆25基；杆塔永久占地0.19hm2。

- 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程：线路起于拟建杨溪湖220kV变电站110kV侧11#出线间隔（经度103°33′03.27″，纬度30°13′06.58″），止于原110kV绣岳线62#塔（经度103°27′08.98″，纬度30°13′17.65″）；新建线路全长3.30km，其中安徽路段1.10km采用电缆、按单回敷设（电缆通道利用已有电缆通道，本工程直接利用），改接点侧0.05km采用架空、按单回架设，其余2.15km采用架空、按同塔双回、单回挂线架设；新建铁塔共计12基，其中，单回路终端钢管杆1基，双回路直线钢管杆4基，双回路耐张钢管杆2基，双回路耐张塔5基；杆塔永久占地0.07hm2。

工程建设不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

本工程总占地面积为3.03hm2，其中永久占地0.26hm2，临时占地2.77hm2；土石方挖方3932m3（其中表土剥离531m3，自然方，下同），填方3232m3（其中表土利用方531m3），余方700m3，线路工程余土在线路铁塔永久占地范围内摊平处理。

本工程计划于2025年5月开工，2025年12月建成投运，总工期8个月。工程动态总投资4017万元，其中土建投资643万元，由国网四川省电力公司成都供电公司进行建设。资金来源为建设单位自筹20%，银行贷款80%。

### 1.1.2项目前期工作进展情况

2024年1月，四川锦能电力设计有限公司编制完成了《成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程可行性研究报告》；2024年1月29日，国网四川省电力公司经济技术研究院印发了《国网四川省电力公司经济技术研究院关于印发成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程可行性研究报告评审意见的通知》（经研评审〔2024〕47号）。2024年2月28日，国网四川省电力公司印发了《国网四川省电力公司关于成都杨溪湖220kV输变电工程及其110kV配套送出工程可行性研究报告的批复》（川电发展〔2024〕48号）。

2024年3月19日，成都市发展和改革委员会以《成都市发展和改革委员会关于成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程项目核准的批复》（成发改核准〔2024〕14号）对本工程进行了核准。

目前，该工程环境影响评价等前期工作正在进行中。

根据《中华人民共和国水土保持法》等法规的要求，本工程应编制水土保持方案。2024年1月，我公司正式受国网四川省电力公司成都供电公司委托，承担该建设项目水土保持方案报告的编制工作，按可行性研究设计深度进行编制。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水保[2019]160号文的要求，本工程应编制水土保持方案报告表。我公司水土保持专业人员对工程区的自然环境、社会环境、生态环境及水土保持现状进行了现场调查和踏勘，结合本工程的实际情况及主体工程设计等相关文件，在水土流失预测的基础上，制定了相应的水土保持措施，于2024年11月完成了《成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程水土保持方案报告表》。

### 1.1.3自然简况

项目区地处龙泉山东侧，属典型的丘陵地貌，海拔高程在445m~460m之间，地质构造较简单，属成都市金堂县管辖。所属区域基本地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度。

项目区属亚热带湿润季风气候，多年平均气温16.7℃，极端最高温37.2℃、极端最低温-4.8℃，≥10℃积温5450℃左右，多年年均蒸发量1168.7mm，多年平均降雨量926.5mm，年无霜期335d，平均风速1.1m/s，主导风向NE，雨季时段为5月~9月，无冻土。

项目区土壤以冲积土、紫色土及黄壤为主，耕地表层土厚度约20cm~40cm，草地表层土厚度约15cm~25cm，抗蚀性和水土保持功能较差；植被类型属亚热带常绿阔叶林，沿线林草覆盖率约30%~48%，适生灌木主要有马桑、黄荆，草种主要有狗牙根、白三叶等。

根据《全国水土保持区划（试行）》，项目区属西南紫色土区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤流失量为500t/km²•a；项目区土壤侵蚀模数背景值约为500t/km²•a，以轻度水力侵蚀为主。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），工程所在的金堂县属嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；项目建设区除无法避让水土流失重点治理区之外，不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、重要湿地、生态脆弱区、生态红线；不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区范围等水土保持敏感区。

## 1.2编制依据

### 1.2.1法律法规

1）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月全国人大常委会通过，2010年12月全国人大常委会修订，2011年3月1日起施行；中华人民共和国主席令第39号）；

2）《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》（2012年9月21日第十一届人民代表大会第三十二次会议修订，2012年12月1日起实施）；

3）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号，2023年3月1日起施行）；

4）《中华人民共和国长江保护法》（2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2021年3月1日起施行）；

5）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）。

### 1.2.2技术标准

1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

3）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）；

4）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

5）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）；

6）《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）；

7）《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL73.6-2015）；

8）《水土流失危险程度分级标准》（SL718-2015）；

9）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

10）《防洪标准》（GB50201-2014）；

11）《输变电项目水土保持技术规范》（SL640-2013）；

12）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

13）《水土保持概(估)算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号）。

### 1.2.3技术资料

1）《成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程可行性研究报告》(四川锦能电力设计有限公司，2024年1月)；

2）《金堂县水土保持规划》（2015-2030年）。

## 1.3设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，水土保持方案设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。本工程计划于2025年5月开工，2025年12月建成投运，按照本工程进度安排，本水保方案的设计水平年取主体工程完工的后一年，即2026年。

## 1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本工程总体布局及项目特点，确定本工程防治责任范围面积共计3.03hm2，其中永久占地0.26hm2，临时占地2.77hm2，均位于成都市金堂县境内。

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

根据《全国水土保持区划（试行）》（办水保〔2012〕512号），本项目涉及的金堂县属于水土保持区划中的西南紫色土区。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目所在的金堂县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，方案执行西南紫色土区建设类项目一级标准。

### 1.5.2防治目标

根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)，生产建设项目水土流失防治应达到下列基本目标：

（1）项目水土流失防治责任范围内扰动土地应全面整治，新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；（2）水土保持设施应安全有效；（3）水土资源、林草植被应得到最大限度的保护和恢复；（4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率六项指标应符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）要求按项目区自然条件对各项防治目标值进行修正如下：

（1）项目区现状土壤侵蚀强度以轻度水力侵蚀为主，因此将土壤流失控制比提高至1.0。

（2）根据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB 50433-2018)对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，林草覆盖率应提高1个~2个百分点。本项目位于水土流失重点治理区内，林草覆盖率提高2个百分点。

（3）本工程涉及城区，因此将渣土防护率和林草覆盖率提高1个~2个百分点，本方案提高2个百分点。

经修正后，至设计水平年，六项防治目标值为：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率94%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率27%。项目水土流失防治目标值及修正详见表1.5.2。

表1.5.2   项目水土流失防治指标值表

| 防治指标 | 西南紫色土区一级标准 |  | 修正值 |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计 水平年 | 城市区 | 土壤侵 蚀强度 | 重点防治区 | 施工期 | 设计 水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 97 |  |  |  | — | 97 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.85 |  | +0.15 |  | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 | +2 |  |  | 92 | 94 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  |  | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 97 |  |  |  | — | 97 |
| 林草覆盖率（%） | — | 23 | +2 |  | +2 | — | 27 |

## 1.6项目水土保持评价结论

### 1.6.1主体工程选址（线）评价

主体工程选址（线）不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，本工程水土流失防治将采用西南紫色土区建设类项目一级标准，并适当提高防治目标值。

工程不涉及其他敏感区域。

工程的选址、建设方案、施工组织设计及工程管理等方面满足《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）有关主体工程约束性规定的要求，符合《中华人民共和国水土保持法》（2010年修订）的相关要求，但工程无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，通过适当提高防治目标值，后续设计和施工采取优化施工方案，减少工程占地和土石方量等措施以控制水土流失。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设可行。

### 1.6.2建设方案与布局评价

工程建设方案与布局合理，通过对占地面积特别是对临时占地的控制，通过对土石方量的合理调配调用，采用成熟的施工工艺，进行合理施工布置，能减少工程建设的占地面积和余土量，缩短施工影响时间，最大限度地减少施工的扰动范围和对水土保持设施的损坏，符合水土保持的要求。主体工程已设计了灌注桩基础、施工道路钢板铺垫，具有一定的水土保持功能，但还不足以控制工程施工期及自然恢复期水土流失，本方案将根据工程建设扰动土地特点，针对造成水土流失重点部位和环节补充布设相应水土保持措施，形成完整的水土流失防治体系，水土流失防治效果可达到水土保持要求。从水土保持角度分析，工程建设可行。

## 1.7水土流失预测结果

根据水土流失预测结果，本工程建设将扰动、破坏原地貌3.03hm2，工程开挖土石方回填利用后，产生余土700m3全部在杆塔占地区域摊平处理。

在预测时段内，不采取任何水土保持措施的前提下，可能产生的水土流失总量为193.70t，其中新增水土流失量为148.40t。杆塔及施工临时占地区、施工道路区是最为集中、强度最大的潜在水土流失场所，为水土流失重点防治对象，也是水土保持监测的重点区域。施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为129t（87%）、19.40t（13%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

工程涉及表土剥离及基础开挖、回填等，局部扰动强烈，若工程施工不规范，容易形成裸露区域、临时堆土未采取有效挡护及覆盖措施等，避免减低土地生产力下降，造成较严重的坡面水土流失。

## 1.8水土保持措施布设成果

根据本工程施工特点及线路走廊区域的自然环境、生态环境、水土流失特点等因素综合考虑，将工程分为杆塔及施工临时占地区、施工道路区、其他施工临时占地区3个防治分区。

方案根据实际情况补充完善项目的水土保持措施为：

1）杆塔及施工临时占地区：

（1）工程措施：施工前对永久占地区域范围内的表土进行剥离，剥离表土0.26hm2（531m3），土建施工结束后对占地区域进行土地整治2.06hm2，回覆表土531m³。

（2）植物措施：施工结束后，对杆塔永久占地范围及施工场地占用草地范围撒播草籽1.82m2。

（3）临时措施：施工过程中对开挖区域临时堆土进行土袋挡护130m3，密目网覆盖3000m2，彩条布铺垫2700m2，灌注桩基础塔位布设泥浆沉淀池65座。

2）施工道路区：

（1）工程措施：施工道路利用完成后占用区域进行土地整治0.73hm2。

（2）植物措施：施工结束后，对施工道路占用草地的范围撒播草籽0.65hm2；

（3）临时措施：在机械易沉陷的路段铺设钢板7340m2。

3）其他施工临时占地区：

（1）工程措施：施工结束后对占用区域进行土地整治0.23hm2；

（2）植物措施：施工结束后，对占用草地的范围撒播草籽0.07hm2；

（3）临时措施：施工过程中对牵张场停放机械的区域进行棕垫隔离500m2，其他区域彩条布隔离1500m2。

## 1.9水土保持监测方案

监测内容：水土流失影响因素、水土流失状况、水土流失危害、水土保持措施，施工前开展项目区水土流失本底值监测。

监测时段：施工准备期开始至设计水平年结束，即从2025年5月开始监测，至2026年12月底结束。

监测方法：主要采取调查监测和巡查监测。

监测点位布设：本工程共布设3处监测点位，每个水土流失防治分区各设置1处。

## 1.10水土保持投资及效益分析成果

本工程水土保持总投资为100.17万元，其中，主体工程已列投资59.24万元，水土保持方案新增投资为40.93万元。措施投资中，工程措施3.07万元，植物措施2.71万元，临时措施71.41万元，独立费用15.69万元（监理费用不计，纳入主体监理），基本预备费3.36万元，水土保持补偿费3.939万元。

水土流失治理面积达标2.97hm2，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量3735m3，保护的表土数量515m3，恢复植被面积2.54hm2。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达98%、水土流失控制比达1、渣土防护率95%、表土保护率97%、林草植被恢复率达98%、林草覆盖率83%。因此，六项防治指标均达到国家标准规定的水土流失防治目标值。

## 1.11结论

根据《中华人民共和国水土保持法》、《四川省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关要求，工程选址无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，施工过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被，造成一定程度的水土流失，但本工程通过各项水土保持措施的实施，能有效地控制水土流失，达到经济发展和环境建设协调发展。因此，本工程不存在水土保持重大制约性因素，项目建设是可行的。

在主体工程下一阶段的设计中认真贯彻落实水土保持方案，设计应体现水土保持理念；明确施工单位应承担的水土流失防治责任，建设单位应在施工招标中将水土保持方案措施落实到招标文件中，使水土保持措施真正做到“三同时”；建设单位与当地水务部门共同配合，加强水土保持工作的监督和管理，保证工程质量。

# 2 项目概况

## 2.1 项目组成及工程布置

### 2.1.1项目基本情况

项目名称：成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程。

地理位置：成都市金堂县。

建设性质：新建工程。

建设任务：红卫110kV变电站保护完善工程、淮口110kV变电站保护完善工程、淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程、云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程。

工程等级与规模：110kV，小型。

总投资及土建投资：动态总投资4017万元，其中土建投资643万元。

建设工期：计划于2025年5月~2025年12月实施，总工期8个月。

表2.1-1  成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程主要技术指标表

| 一、项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 成都杨溪湖220kV变电站110kV配套送出工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 成都市金堂县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程等级 | 小型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程性质 | 新建，建设类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 国网四川省电力公司成都供电公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 | 变电工程 | 红卫110kV变电站保护完善工程 |  |  |  | 新增110kV线路保护一套，不涉及土建 |  |  |  |  |  |
|  |  | 淮口110kV变电站保护完善工程 |  |  |  | 更换110kV线路保护一套，不涉及土建 |  |  |  |  |  |
|  | 线路工程 | 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 |  | 线路路径 |  | 起于拟建杨溪湖220kV变电站16#、22#间隔，止于原110kV淮卫线5#塔小号侧、大号侧新建N51A、N51B终端塔 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电压等级 |  | 110kV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建路径长度 |  | 新建线路2×8.40km，电压等级为110kV，其中，2×0.20km按2个单回架设，2×8.20km按同塔双回架设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铁塔数量 |  | 新建杆塔共53基 |  |  |  |  |  |
|  |  | 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 |  | 线路路径 |  | 起于拟建杨溪湖220kV变电站110kV侧11#出线间隔，止于原110kV绣岳线62#塔 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电压等级 |  | 110kV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 新建路径长度 |  | 新建线路全长3.30km，其中，1.10km采用单回电缆（电缆通道政府建设）改接点侧0.05km单回架空、2.15km采用架空同塔双回单回挂线架设 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铁塔数量 |  | 新建杆塔12基 |  |  |  |  |  |
| 工程总投资 | 动态投资（万元） |  |  |  |  | 4017 | 土建投资（万元） |  |  |  | 643 |
| 建设工期 | 计划于2025年5月开工，2025年12月建成，总工期8个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目组成及占地情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 单位 |  | 永久占地 | 临时占地 |  | 小计 |  | 备注 |
| 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 |  |  |  | hm2 |  | 0.19 | 2.15 |  | 2.34 |  |  |
| 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 |  |  |  | hm2 |  | 0.07 | 0.62 |  | 0.69 |  |  |
| 合计 |  |  |  | hm2 |  | 0.26 | 2.77 |  | 3.03 |  |  |
| 三、项目土石方量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 单位 | 土石方工程量（自然方） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 挖方 | 填方 | 借方 | 调出 | 调入 | 余方 | 备注 |  |
| 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 |  |  | m3 | 2945 | 2005 |  |  |  | 544 | 在铁塔永久占地范围内摊平处理 |  |
| 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 |  |  | m3 | 986 | 830 |  |  |  | 156 |  |  |
| 合计 |  |  | m3 | 3932 | 3232 |  |  |  | 700 |  |  |
| 四、工程拆迁情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不涉及拆迁房屋及专项设施改迁建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.1.2项目组成及布置

项目组成包括以下内容：

（1）红卫110kV变电站保护完善工程；

（2）淮口110kV变电站保护完善工程；

（3）淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程；

（4）云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程。

#### 2.1.2.1红卫110kV变电站保护完善工程

红卫110kV变电站为已建变电站，位于金堂县兴淮大道，红卫110kV变电站保护完善工程建设内容为新增110kV线路保护一套，不涉及土建，本方案后续不再阐述红卫110kV变电站保护完善工程相关内容。

#### 2.1.2.2淮口110kV变电站保护完善工程

淮口110kV变电站为已建变电站，位于金堂县解放路，淮口110kV变电站保护完善工程建设内容为更换110kV线路保护一套，不涉及土建，本方案后续不再阐述红卫110kV变电站保护完善工程相关内容。

#### 2.1.2.3淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程

- 路径方案

本工程起于拟建杨溪湖220kV变电站16#、22#间隔（经度103°33′03.27″，纬度30°13′06.58″），止于原110kV淮卫线5#塔（经度103°27′08.98″，纬度30°13′17.65″）小号侧、大号侧新建N51A、N51B终端塔；本工程两回线路分别从杨溪湖220kV变电站110kV侧出线间隔经架空向东侧走线，然后向东北方向跨过沪蓉高速（成南段）、成都铎昌建材有限公司、高庙子路走线至湖南路南侧右转，跨过良丰路后沿湖南路南侧走线至成阿大道西侧左转，沿成阿大道西侧向北走线，依次下穿待建淮州-万福220kV线路、跨越广东路、鲤鱼溪路、金乐路、江西路、规划二路、土芯路，在110kV东岳变电站外调整为同塔双回，继续沿成阿大道西侧走线，跨过吉林北路后，在现状110kV淮卫线5#塔小、大号侧本次新立终端塔与原架空线路搭接，最终形成杨溪湖-红卫110kV线路和杨溪湖-淮口110kV线路。新建线路路径长约2×8.40km，其中，2×0.20km按2个单回架设，2×8.2km按同塔双回架设，沿线海拔高度在455m～460m之间，曲折系数1.62，路径详见《线路路径示意图》。

（2）主要经济技术指标

表2.1-1 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程主要技术经济指标

| 线路名称 | 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 起于拟建杨溪湖220kV变电站16#、22#间隔，止于原110kV淮卫线5#塔小号侧、大号侧新建N51A、N51B终端塔 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 110kV |  |  |  |  |
| 线路长度 | 2×8.4km |  | 曲折系数 |  | 1.62 |
| 杆塔用量 | 杆塔总数 | 转角次数 | 平均档距 |  | 平均耐张段长度 |
|  | 53 | 33 | 162 |  | 263 |
| 导线 | 2×JL3/G1A-240/30 |  |  |  |  |
| 地线 | OPGW-24B1-50、OPGW-48B1-90、OPGW-72B1-120、JLB20A-80 |  |  |  |  |
| 绝缘子 | U70BP/146-2、U120BP/146-2、U70BP/155T |  |  |  |  |
| 防振措施 | 防振锤 |  |  |  |  |
| 沿线海拔高度 | 455m~460m |  |  |  |  |
| 气象条件 | 最大设计风速23.5m/s；最大设计冰厚5mm |  |  |  |  |
| 污区划分 | d级 |  |  |  |  |
| 地震烈度 | Ⅶ度 |  | 年平均雷电日 |  | 40天 |
| 沿线地形 | 平地100% |  |  |  |  |
| 沿线地质 | 普通土20%，松砂石80% |  |  |  |  |
| 杆塔型式 | 国网通用设计钢管杆110-EA21GS、110-EB21GS模块；铁塔110-EA21S、110-EB21S、110-EC21D模块 |  |  |  |  |
| 基础型式 | 灌注桩基础、板式基础、挖孔基础 |  |  |  |  |
| 接地型式 | 方环放射型 |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 5.0km |  |  | 平均人力运距 | / |
| 林区长度 | 无 |  |  |  |  |
| 房屋拆迁量 | 无 |  |  |  |  |

（3）铁塔型式及数量

本工程新建杆塔53基，其中，单回路耐张塔2基，双回路直线塔2基，双回路耐张塔6基，双回路直线钢管杆18基，双回路耐张钢管杆25基。为更加准确的计列塔基永久及临时占地面积，本项目塔基占地面积与主体设计提供的线路机械化施工一基一册专项设计保持一致。

表2.1-2 线路工程杆塔型号、数量、面积统计表

| 塔位号 | 塔型 | 杆塔永久占地（m2） | 杆塔临时占地（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 110-EB21S-DJ2-15 | 84.53 | 500.82 |
| N2 | 110-EB21S-J4-18 | 99.48 | 524.22 |
| N3 | 110-EA21S-ZC1-21 | 135.96 | 574.80 |
| N4 | 110-EA21S-ZC1-24 | 177.96 | 625.20 |
| N5 | 110-EB21S-DJ2-21 | 115.65 | 547.62 |
| N6 | 110-EB21S-DJ1-24 | 133.03 | 571.02 |
| N7 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N8 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N9 | 110-EB21GS-J4-24 | 15.21 | 200.00 |
| N10 | 110-EB21GS-J4-24 | 15.21 | 200.00 |
| N11 | 110-EA21GS-Z1-24 | 10.18 | 200.00 |
| N12 | 110-EA21GS-Z1-27 | 10.18 | 200.00 |
| N13 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N14 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N15 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N16 | 110-EB21GS-J4-24 | 15.21 | 200.00 |
| N17 | 110-EB21GS-J4-24 | 15.21 | 200.00 |
| N18 | 110-EB21GS-J4-24 | 15.21 | 200.00 |
| N19 | 110-EA21GS-Z1-24 | 10.18 | 200.00 |
| N20 | 110-EA21GS-Z1-24 | 10.18 | 200.00 |
| N21 | 110-EB21GS-J4-21 | 15.21 | 200.00 |
| N22 | 110-EB21GS-J1-21 | 12.57 | 200.00 |
| N23 | 110-EB21GS-J1-21 | 12.57 | 200.00 |
| N24 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N25 | 110-EA21GS-Z1-27 | 10.18 | 200.00 |
| N26 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N27 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N28 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N29 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N30 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N31 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N32 | 110-EA21GS-ZK-45 | 11.34 | 200.00 |
| N33 | 110-EA21GS-ZK-45 | 11.34 | 200.00 |
| N34 | 110-EA21GS-ZK-33 | 11.34 | 200.00 |
| N35 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N36 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N37 | 110-EB21GS-J3-24 | 15.21 | 200.00 |
| N38 | 110-EB21GS-J1-27 | 12.57 | 200.00 |
| N39 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N40 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N41 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N42 | 110-EB21GS-J1-21 | 12.57 | 200.00 |
| N43 | 110-EA21GS-Z2-27 | 10.18 | 200.00 |
| N44 | 110-EA21GS-Z2-30 | 10.18 | 200.00 |
| N45 | 110-EB21GS-J1-24 | 12.57 | 200.00 |
| N46 | 110-EA21GS-Z2-27 | 10.18 | 200.00 |
| N47 | 110-EA21GS-Z2-24 | 10.18 | 200.00 |
| N48 | 110-EB21GS-J4-24 | 15.21 | 200.00 |
| N49 | 110-EB21GS-J4-18 | 15.21 | 200.00 |
| N50 | 110-EB21S-DJ2-24 | 133.03 | 571.02 |
| N51 | 110-EB21S-DJ1-42 | 199.04 | 648.24 |
| N51A | 110-EC21D-DJ-30 | 113.00 | 543.90 |
| N51B | 110-EC21D-DJ-36 | 139.95 | 579.90 |
| 合计 |  | 1856.23 | 14286.74 |

注：占地面积来源于单基策划方案；

（4）基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要有灌注桩基础（43基）、板式基础（5基）、挖孔基础（5基）；铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

5）线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：

表2.1-3 线路工程主要跨越情况

| 序号 | 被跨（穿）越物 | 跨（穿）越次数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速公路 | 1 | 沪蓉高速，跨越架 |
| 2 | 高等级公路 | 1 | 跨越架 |
| 3 | 市政道路 | 21 | 悬索封网 |
| 4 | 通信线 | 7 | 悬索封网 |
| 5 | 220V线路 | 2 | 悬索封网 |
| 6 | 10kV线路 | 35 | 悬索封网 |
| 7 | 110kV线路 | 1 | 悬索封网 |
| 8 | 110kV线路 | 6 | 悬索封网 |
| 9 | 220kV线路 | 1（钻） | 拟建淮州-万福220kV线路，钻越 |

#### 2.1.2.4云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程

云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程包括架空线路和电缆线路两部分，其中电缆线路土建通道利用已有电缆通道，本工程项目不涉及电缆通道土建工程及占地；本工程新建线路路径全长3.30km，其中安徽路段1.10km采用电缆、按单回敷设，改接点侧0.05km采用架空、按单回架设，其余2.15km采用架空、按同塔双回单回挂线架设；新建铁塔共计12基，其中，单回路终端钢管杆1基，双回路直线钢管杆4基，双回路耐张钢管杆2基，双回路耐张塔5基。

（1）路径方案

起于拟建杨溪湖220kV变电站110kV侧11#出线间隔（经度103°33′03.27″，纬度30°13′06.58″），止于原110kV绣岳线62#塔（经度103°27′08.98″，纬度30°13′17.65″）；线路从杨溪湖220kV变电站110kV侧11#出线间隔出线后，于A点采用同塔双回单侧挂线至安徽路东侧B点，向北跨过沪蓉高速，平行万福-杨溪湖220kV线路走线至C点后右转，然后继续向北走线国染大道南侧E点本次新建N11电缆终端钢管杆后，改为电缆向北敷设至原110kV绣岳线62#南侧H点本次新建N12电缆终端钢管杆，与原架空线路搭接，详见《线路路径示意图》；线路沿线海拔高度在445m～460m之间，曲折系数1.24。

（2）主要经济技术指标

表2.1-4 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程架空线路主要技术经济指标

| 线路名称 | 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起迄点 | 起于拟建杨溪湖220kV变电站110kV侧11#出线间隔，止于原110kV绣岳线62#塔 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 110kV |  |  |  |  |
| 线路长度 | 3.30km（其中，架空约2.20km，电缆约1.10km） |  | 曲折系数 |  | 1.24 |
| 杆塔用量 | 杆塔总数 | 转角次数 | 平均档距 |  | 平均耐张段长度 |
|  | 12 | 8 | 195m |  | 307m |
| 导线 | 2×JL3/G1A-240/30 |  |  |  |  |
| 地线 | OPGW-24B1-50、OPGW-48B1-90、OPGW-72B1-120 |  |  |  |  |
| 绝缘子 | U70BP/146-2、U120BP/146-2、U70BP/155T |  |  |  |  |
| 防振措施 | 防振锤 |  |  |  |  |
| 沿线海拔高度 | 445m~460m |  |  |  |  |
| 气象条件 | 最大设计风速23.5m/s；最大设计冰厚5mm |  |  |  |  |
| 污区划分 | d级 |  |  |  |  |
| 地震烈度 | Ⅶ度 |  | 年平均雷电日 |  | 40天 |
| 沿线地形 | 平地100% |  |  |  |  |
| 沿线地质 | 普通土20%，松砂石80% |  |  |  |  |
| 杆塔型式 | 国网通用设计钢管杆110-EC21GD、110-EA21GS、110-EB21GS模块；铁塔110-EB21S模块 |  |  |  |  |
| 基础型式 | 灌注桩基础、板式基础、挖孔基础 |  |  |  |  |
| 接地型式 | 方环放射型 |  |  |  |  |
| 汽车运距 | 2km |  |  | 平均人力运距 | / |
| 林区长度 | 无 |  |  |  |  |
| 房屋拆迁量 | 无 |  |  |  |  |

（3）铁塔型式及数量

本工程新建铁塔共计12基，其中，单回路终端钢管杆1基，双回路直线钢管杆4基，双回路耐张钢管杆2基，双回路耐张塔5基。为更加准确的计列塔基永久及临时占地面积，本项目塔基占地面积与主体设计提供的线路机械化施工一基一册专项设计保持一致。

表2.1-5 线路工程杆塔型号、数量、面积统计表

| 塔位号 | 塔型 | 杆塔永久占地（m2） | 杆塔临时占地（m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 110-EB21S-DJ1-15 | 83.61 | 499.32 |
| N2 | 110-EB21S-J1-24 | 106.87 | 535.14 |
| N3 | 110-EB21S-DJ2-24 | 133.03 | 571.02 |
| N4 | 110-EB21S-DJ1-24 | 133.03 | 571.02 |
| N5 | 110-EB21S-DJ2-24 | 133.03 | 571.02 |
| N6 | 110-EA21GS-Z1-27 | 10.18 | 150.00 |
| N7 | 110-EB21GS-J3-24 | 13.85 | 150.00 |
| N8 | 110-EA21GS-Z2-30 | 10.18 | 150.00 |
| N9 | 110-EA21GS-Z2-30 | 10.18 | 150.00 |
| N10 | 110-EA21GS-Z2-30 | 10.18 | 150.00 |
| N11 | 110-EB21GS-J4-18 | 15.21 | 150.00 |
| N12 | 110-EC21GD-J4-18 | 12.57 | 150.00 |
| 合计 |  | 671.93 | 3797.52 |

注：占地面积来源于单基策划方案；

（4）基础规划与设计

根据工程区水文、地质条件，结合本工程特点，推荐基础型式主要有板式基础（2基）、灌注桩基础（7基）、挖孔基础（3）。铁塔采用地脚螺栓与基础连接。

（5）线路交叉跨越情况

根据现场实际调查了解、结合主体工程收集的资料可知，其主要的交叉跨越有：

表2.1-6 线路工程主要跨越情况

| 序号 | 被跨越物 | 跨越次数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV线路 | 1 | 悬索封网 |
| 2 | 110kV线路 | 1 | 悬索封网 |
| 3 | 10kV线路 | 8 | 悬索封网 |
| 4 | 公路 | 7 | 其中，沪蓉高速1次采用跨越架，其余直接跨越 |

## 2.2 施工组织

### 2.2.1 施工总布置

（1）交通运输

现状交通条件：本工程位于四川省成都市金堂县境内，属于人口密度较高的农耕发达区域，路网发达，各等级道路纵横交错，区域交通条件较好。本工程周边分布有沪蓉高速、SA3省道、市政道路及乡村道路等，汽车运输条件良好。经过现场踏勘，本工程主要利用已有道路。

施工临时道路：本工程线路部分共65基塔位拟采取机械化施工，经过现场踏勘，线路工程施工主要利用已有道路，道路宽度多在3m~3.5m之间，基本满足施工机械车辆通行需要，但是大部分道路不能直接通到塔位区域，需要在杆塔与已有道路之间新修可供车辆通行的施工临时道路，临时道路扰动路面宽度3.5m，根据主体设计机械化施工单基施工方案策划设计文件统计，需新修临时施工道路约2.09km，其中淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程临时施工道路约1.54km、云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程临时施工道路约0.55km，道路占地类型主要为耕地、草地、交通运输用地；施工临时道路地形较为平缓，由于施工道路所在区域土质松软，车辆机械在不采取措施的情况下易下陷，主体考虑铺设钢板辅助通行；经统计，新建施工临时道路占地总面积0.73hm2。

表2.2-1 施工临时道路占地面积统计表

| 工程项目 | 车行道路 |  | 占地合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 长度/m | 占地/hm2 |  |
| 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 | 1544 | 0.54 | 0.54 |
| 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 | 553 | 0.19 | 0.19 |
| 合计 | 2097 | 0.73 | 0.73 |

（2）施工临时占地

1）杆塔施工临时占地：为满足施工期间放置器材、材料、临时堆放开挖土石方、混凝土加工场及组塔施工场地等，需在每个杆塔周围设置施工临时用地。根据其它线路施工现场调查及单基施工方案，结合本工程实际需要，本工程每处杆塔都有一处杆塔施工临时用地作为施工场地，机械化施工塔位施工临时场地按500m2~600m2每个进行计列，机械化施工杆位施工临时场地按150m2~200m2每个进行计列，其中，其中淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程布设杆塔施工临时场地共计53处，云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程布设杆塔施工临时场地共计12处；经统计杆塔施工临时占地总面积为1.81hm2。

2）牵张场设置：本工程设置牵引和张力场共计5处，其中淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程布设牵张场共计4处，云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工布设程牵张场共计1处，每处牵张场占地约0.04hm2，总占地面积为0.20hm2。

3）跨越施工临时占地：

根据主体设计资料，线路遇各等级配电线路，采用悬索封网，以跨越档两端的跨越塔作支撑，不另新增临时用地；线路在跨越车流量较大的国道、省道和县道时，在道路两侧搭脚手架，然后导线从脚手架上方通过，同时用牵张机进行放线，跨越其他道路不设跨越场地。本工程共需设置约3处道路跨越架施工场地，每处占地约100m2，临时占地面积约0.03hm2。

4）电缆通道施工临时占地：电缆线路土建通道利用已有电缆通道，电缆通道土建工程不包含在本工程项目，因此不涉及电缆通道土建工程及占地。

5）弃渣（土）处理：本工程弃渣主要来自线路杆塔基坑挖方，由于线路全线广泛采用全方位高低腿，板式基础、灌注桩基础等基础型式避免了杆塔基面大开挖，弃土量较少，在杆塔占地范围内摊平处理，平均堆高0.36m；

6）材料站设置：本工程拟设置主要材料站2处，以满足线路的施工材料供应要求。拟在沿线租用交通方便的民房或仓库，使用完后，交还房主，不新增水土流失，不计入工程建设区内。

7）生活区布置：生活区租用当地（乡镇）现有民房即可解决，不新增水土流失，因此租用当地民房作为生活区的面积不计入本方案建设区内。

8）砂、石材料来源：本工程施工中所使用的砂、石量不大，可从项目区周边合法商家购买，买卖和运输均很方便，水土保持防治责任由开采商承担。

9）施工供水、供电：线路施工时可取用沿线河道水、沟道水，用电可搭接沿线乡镇供电网络或使用柴油机发电。施工期间针对施工人员的生活供水、供电，一般均在附近居民点租用房屋作为施工人员临时住宿所用，其所用水、电由原居民点供水、供电系统提供。

### 2.2.2 施工工艺

线路工程施工主要有：施工准备、基础施工、组装铁塔、导地线安装及调整几个阶段。对水土保持影响较大的是施工准备、基础施工两个阶段。

（1）施工准备

施工准备阶段主要工作内容为：场地清理，杆塔开挖区表土剥离，准备场地堆放建筑材料，设置施工场地等。

杆塔区表土剥离实施技术：在剥离表土前，对开挖区域内的杂草等有碍物进行彻底清除，然后采用人工或机械开挖，先把表层土按预定厚度剥离，单独堆放在杆塔施工临时占地区，需用密目网覆盖，避免雨水淋刷使土壤大量流失。

（2）基础施工

本工程设计采用板式基础、挖孔桩基础、灌注桩基础，开挖量较少。

灌注桩基础施工采用钻孔灌注桩，按泥浆护壁成孔施工方法来考虑，不会产生不均匀沉降，可以避免地震砂土液化问题，施工土方量小，对地表的扰动破坏小，机械化程度高，造成的水土流失量也较小。灌注桩施工过程中产生的废浆将循环至浆池进行沉淀，待水分干后进行回填处理。

（3）组塔

当杆塔础混凝土强度达到设计值的70%以上后，便可在塔位上组装铁塔组件成塔。本阶段在杆塔区仅存在从加工厂运来的铁塔组件的堆放、组装，在搬运过程中对地面略有扰动，造成的水土流失轻微。

（4）放紧线和附件安装

架线主要采取张力放线，首先将导线穿过铁塔挂线处，然后用牵张机以张力牵放的方法进行牵张。牵张场使用时间多在10～15天，应选择场地平整工作量小、费用低的地方，相应对水土流失的影响也较小。本工程铁塔架线采用高跨，可减少树木的砍伐。

（5）跨越施工

根据路径区地形地貌，本工程跨越输配电线路时采用封网跨越或电缆替代，不搭设支架，跨越车流量较大的地方搭设支架，跨越架中心应在新建线路中心线上，其架顶宽度应超出新建线路两边线各≥1.5m，且应满足跨越架与电力线路的最小安全距离。施工完成后拆除支架，本施工工艺将对地表植被产生一定程度破坏，容易引发水土流失。

## 2.3 工程占地

本工程总占地面积为3.03hm2，按占地性质划分，永久占地0.26hm2，临时占地2.77hm2；按土地利用现状划分，占用耕地0.53hm2、占用草地1.64hm2，占用交通运输用地0.86hm2。

工程占地面积及占地类型详见表2.3-1。

表2.3-1 本工程占地面积及类型统计表（单位：hm2）

| 项 目 |  | 占地类型及面积 |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 耕地 | 草地 | 交通运输用地 | 合计 | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |
| 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 | 杆塔占地 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 |
|  | 杆塔施工临时占地 | 0.24 | 0.59 | 0.60 | 1.43 |  | 1.43 | 1.43 |
|  | 牵张场占地 | 0.16 |  |  | 0.16 |  | 0.16 | 0.16 |
|  | 跨越场占地 |  | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 0.02 |
|  | 施工道路占地 | 0.08 | 0.24 | 0.22 | 0.54 |  | 0.54 | 0.54 |
|  | 小计 | 0.53 | 0.95 | 0.86 | 2.34 | 0.19 | 2.15 | 2.34 |
| 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 | 杆塔占地 |  | 0.07 |  | 0.07 | 0.07 |  | 0.07 |
|  | 杆塔施工临时占地 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.38 |
|  | 牵张场占地 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 | 0.04 |
|  | 跨越场占地 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 |
|  | 施工道路占地 |  | 0.19 |  | 0.19 |  | 0.19 | 0.19 |
|  | 小计 |  | 0.69 |  | 0.69 | 0.07 | 0.62 | 0.69 |
| 线路工程 | 杆塔占地 | 0.05 | 0.17 | 0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
|  | 杆塔施工临时占地 | 0.24 | 0.97 | 0.60 | 1.81 |  | 1.81 | 1.81 |
|  | 牵张场占地 | 0.16 | 0.04 |  | 0.20 |  | 0.20 | 0.20 |
|  | 跨越场占地 |  | 0.03 |  | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |
|  | 施工道路占地 | 0.08 | 0.43 | 0.22 | 0.73 |  | 0.73 | 0.73 |
| 合 计 |  | 0.53 | 1.64 | 0.86 | 3.03 | 0.26 | 2.77 | 3.03 |

## 2.4 土石方平衡

### 2.4.1 表土平衡分析

1）可剥离表土量分析

本工程区域土壤以水稻土、紫色土、黄壤土为主。根据项目区土地利用类型、立地条件分析及现场调查，工程占地主要为耕地、草地和交通运输用地，根据现场调查占用的交通运输用地实际为草地，因此，耕地可剥离厚度20cm~30cm，草地与交通运输用地可剥离表土厚度约15cm~25cm，可剥离表土区域的面积为0.26hm2，剥离表土量为531m3，主要剥离区域为杆塔永久占地区域。根据同类工程现场施工经验，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）规定，临时占地范围内扰动深度小于20cm的表土可不剥离，宜采取“铺垫等保护措施”，本项目杆塔施工临时占地、跨越施工临时占地、牵张场、施工道路等施工临时占地均为占压扰动，因此本方案不对该部分面积内的表土进行剥离。

表2.4-1  工程区可剥离表土分析表

| 项目 |  | 占地类型 | 可剥离面积（hm2） | 剥离厚度（cm） | 可剥离表土量（m3） | 堆存位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 | 杆塔永久占地区 | 草地 | 0.10 | 15~25 | 196 | 杆塔施工临时场地 |
|  |  | 耕地 | 0.05 | 20~30 | 127 |  |
|  |  | 交通运输用地 | 0.04 | 15~25 | 74 |  |
|  |  | 小计 | 0.19 |  | 397 |  |
| 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 | 杆塔永久占地区 | 草地 | 0.07 | 15~25 | 134 |  |
|  |  | 小计 | 0.07 |  | 134 |  |
| 合计 |  |  | 0.26 |  | 531 |  |

2）表土供需平衡分析

本工程需要覆土的区域主要为铁塔区域（扣除铁塔塔腿占地86m2），面积约为0.18hm2，绿化覆表土共计531m3。

本工程区内剥离表土量为531m3，回覆表土531m3，表土资源得到保护和合理利用。本工程表土需求量分析详见下表。

表2.4-2   工程区表土需求量分析

| 项 目 | 需覆土面积（hm2） | 表土剥离量（m3） | 表土回覆量（m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 0.18 | 531 | 531 |
| 合计 | 0.18 | 531 | 531 |

### 2.4.2 土石方平衡分析

经统计，本工程总开挖3932m3（其中表土剥离531m3），回填3232m3（其中表土利用方531m3），余方700m3，线路杆塔余土较分散，单基杆塔余方量较小，杆塔所在区域地形较为平缓，为减少弃土倒运过程中产生水土流失，弃土在各铁塔永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治，推算弃土堆放高度为0.36m，堆土体能够保持稳定。

表2.4-3   土石方平衡及流向表    单位：m3

| 项目分项 |  | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 余方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表土剥离 | 一般土石方 | 小计 | 表土回覆 | 一般土石方 | 小计 | 数量 | 去向 |
| 淮口—红卫π入杨溪湖110kV线路工程 | 铁杆塔础 | 397 | 2334 | 2730 | 397 | 1790 | 2186 | 544 | 铁塔永久占地区域摊平 |
|  | 接地沟槽 |  | 215 | 215 |  | 215 | 215 |  |  |
|  | 小计 | 397 | 2549 | 2945 | 397 | 2005 | 2401 | 544 |  |
| 云绣—东岳改接杨溪湖110kV线路工程 | 铁杆塔础 | 134 | 756 | 890 | 134 | 600 | 734 | 156 |  |
|  | 接地沟槽 |  | 96 | 96 |  | 96 | 96 |  |  |
|  | 小计 | 134 | 852 | 986 | 134 | 696 | 830 | 156 |  |
|  | 合计 | 531 | 3401 | 3932 | 531 | 2701 | 3232 | 700 |  |

## 2.5 拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据主体设计资料，工程建设不涉及房屋拆迁及专项设施改迁建。

## 2.6施工进度

本工程计划于2025年5月开工，2025年12月建成运行，总工期为8个月。本工程土建施工应尽量避开雨天，减少因降水冲刷而增加的水土流失量。工期详见表2.6-1。

表2.6-1    主体工程施工总进度表

| 项目 |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 线路工程 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铁塔组立 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 架线、消缺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆线路架线和调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.7自然概况

本工程位于四川省成都市金堂县行政管辖范围内。

### 2.7.1地质

项目区在区域构造上属于该项目场区属新华夏系四川盆地沉降带川中褶皱带，构造形迹展布方向为北偏东向属于龙泉山断褶带和威远辐射状构造特征区域。地质构造简单，形态单一。地层构成较简单，主要由第四系全新统人工填土（Q4ml）、第四系全新统残坡积（Q4el+dl）粉质黏土、及白垩系下统七曲寺组（K1q）砂岩组成。

根据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），本工程所属区域基本地震动峰值加速度分别为0.10g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅶ度。

### 2.7.2地形

项目区地处四川盆地西南缘，所在区域地貌主要表现为丘陵，地形单一，地形较平坦，地质构造较简单，线路工程全线海拔445m~460m。

### 2.7.3气象

项目区属亚热带湿润季风气候，受盆地和本地自然环境的影响，具有春早、夏长、秋短、冬暖的气候特点，一般夏无酷热，冬无严寒，平均风速小，雨量充沛的特点。

根据金堂县气象站实测系列资料，金堂县属亚热带季风性湿润气候区。项目区属四川盆地亚热带湿润季风气候区，多年平均气温16.7℃，极端最高温37.2℃、极端最低温-4.8℃，≥10℃积温5450℃左右，多年年均蒸发量1168.7mm，多年平均降雨量926.5mm，年无霜期335d，平均风速1.1m/s，主导风向NE，。雨季时段为5月~9月，无冻土。

主要气象特征值见表2.7-1。

表2.7-1 工程所在区域参证站气象特征值统计表

| 项 目 | 金堂县 |
| --- | --- |
| 多年平均气温（℃） | 16.7 |
| 极端最高气温（℃） | 37.2 |
| 极端最低气温（℃） | -4.8 |
| ≥10℃积温（℃） | 5450 |
| 多年平均降雨量（mm） | 926.5 |
| 多年平均蒸发量（mm） | 1168.7 |
| 多年平均风速（m/s） | 1.1 |
| 无霜期（d） | 335 |
| 多年平均日照时数（h） | 1925.2 |
| 多年平均相对湿度（%） | 82 |

### 2.7.4水文

项目区属长江流域沱江水系，工程区域内地表河流主要为杨溪河。杨溪河，又名柳溪河，上源有二支，左支发源于金堂县包店，向西北流经石龙场、洼堰沟至高板桥；右支发源于金堂县四方碑，向西北流经钟家桥、唐家沟，折西南至高板桥。二源汇合后西南行。过回龙桥、金简桥、谢家桥，向南汇入沱江左岸。干流河长28km，其中有6.5km为金堂县与简阳县界河；总流域面积71km2，其中金堂县境内66.3km2；年平均流量0.6m3/s。本工程塔位在河道管理范围以外且不受设计洪水及河流冲刷影响。

### 2.7.5土壤

项目区地处成都市金堂县，为平原地貌，区域土壤类型以冲积土、紫色土、黄壤为主，工程所在区域农耕较为发达，项目区耕地表层土厚度约20cm~40cm，草地表层土厚度约15cm~25cm，，抗蚀性和水土保持功能较差。

### 2.7.6植被

根据收集的基础资料分析，工程所在成都市金堂县植被区属于亚热带常绿阔叶林地带，自然植被以亚热带常绿阔叶林与落叶阔叶林为主。根据现场踏勘实际情况，变电站站址区域农耕区，主要为栽培植被；线路沿线植被发育较好，主要常见的乔木层植物有柏树、马尾松、千丈、苦拣、香椿、桉树、泡桐、法桐、桤木、刺槐、香樟和臭椿等，常见的灌木层树种有黄荆、构树、马桑、盐肤木、胡颓子、酸枣刺等；草本层主要有白三叶、野棉花、狗牙根、蕨类、披碱草、狗尾草、黑麦草等草本植物，线路沿线主要为耕地、园地、草地和林地，林草植被覆盖率约30%～48%。

### 2.7.7水土流失现状调查

工程所在地成都市金堂县属西南土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主，容许土壤侵蚀量为500t/km2.a。根据《金堂县水土保持规划》（2015-2030年）以及工程区的土壤类型、土地利用、植被覆盖度及地表坡度的现场调查结果，测算工程区原地貌土壤侵蚀模数500t/km2·a，流失强度表现为轻度。

### 2.7.8水土保持敏感区调查

根据《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保[2013]188号）、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号）及《成都市水土保持规划》（2015~2030年），工程所在区域属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。因此，根据调查和收资情况汇总，项目建设区除无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区之外，饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地、生态脆弱区等水土保持敏感区均不涉及。

# 3 项目水土保持评价

## 3.1 主体工程选址（线）水土保持评价

本工程选线不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，不涉及河道管理范围，由于金堂县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，工程无法避开，存在一定的限制性因素，可通过提高防治标准、优化建设方案，最大限度减少工程建设对区域的不利影响。

## 3.2建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1建设方案评价

线路工程大部分铁塔基础采用灌注桩基础，减少了平台基面开挖量，施工场地充分利用杆塔永久占地和周围临时占地，设计方案和布局合理，有利于水土保持。

总体来说，本工程建设充分考虑了区域构造稳定条件、不良地质情况、主体及施工配套设施的布置等因素，但客观上无法避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，通过后续设计优化工程方案，采取优化施工工艺及方法，提高防治标准，减少对地表及植被的扰动等方法解决，因此从水土保持角度分析，本工程建设方案与布局较为合理。

### 3.2.2工程占地评价

本工程总占地面积为3.03hm2，其中：永久占地0.26hm2，临时占地2.77hm2。工程占地类型为耕地、草地及交通运输用地。

线路工程杆塔占地为永久占地，杆塔及施工临时占地、牵张场、跨越场、施工道路占地等均为施工期临时占地，由于工程规模较小，工期短，表现为短时间占压扰动，几乎不涉及大面积的土石方挖填，施工结束后即可清理迹地，水土流失影响可控制在较小范围；在下阶段的设计和施工中，主体设计单位和施工单位应再结合详细的现场勘查，以尽量减少扰动土地面积为宗旨，对施工方案进行优化，进而对工程占地进一步优化。

综上所述，本项目的永久占地面积控制严格，临时占地在使用后恢复迹地和植被，在实施中加强监督和管理，经分析，工程占地类型、面积及占地性质控制严谨，总体符合水土保持要求。

### 3.2.3土石方平衡评价

#### 3.2.3.1表土平衡分析评价

- 可剥离表土量分析

本工程区域土壤以水稻土、紫色土、黄壤土为主。根据项目区土地利用类型、立地条件分析及现场调查，工程占地主要为耕地、草地和交通运输用地，根据现场调查占用的交通运输用地实际为草地，因此，耕地可剥离厚度20cm~30cm，草地与交通运输用地可剥离表土厚度约15cm~25cm，可剥离表土区域的面积为0.26hm2，剥离表土量为531m3，主要剥离区域为杆塔永久占地区域。本工程区剥离表土全部用于杆塔永久占地占地区域后期土地整治后绿化和复耕回覆，回覆表土量为531m3，表土资源可得到有效保护和合理利用。

- 表土保护分析

根据同类工程现场施工经验，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433－2018）规定，临时占地范围内扰动深度小于20cm的表土可不剥离，宜采取“铺垫等保护措施”，本项目杆塔施工临时占地、跨越施工临时占地、牵张场、施工道路等施工临时占地均为占压扰动，因此本方案不对该部分面积内的表土进行剥离，本工程剥离保护的面积0.26hm2。

（3）表土平衡分析

本方案设计，主要对杆塔永久占地区域进行表土剥离，本工程需要覆土的区域主要为线路工程杆塔区域（扣除杆塔立柱占地86m2），面积约为0.26hm2，绿化覆表土共计531m3。全部用于工程区后期绿化和耕地恢复回覆，表土资源可得到有效保护和合理利用。

- 3.2.3.2 土石方减量化、资源化分析

（1）减量化分析

线路部分，主体设计在初步设计阶段，采取灌注桩基础，优化了基础形式，减少了杆塔基础土建工程量。通过以上分析可知，本工程从源头上达到了土石方减量化设计，符合水土保持要求。

（2）资源化分析

经综合调运后，本工程最终产生余方700m3，全部摊平于铁塔永久占地范围内，达到了土石方资源化利用的目的，同时避免了因堆存防护余土而新设置弃渣场，减少了对地表的扰动，符合水土保持要求。

#### 3.2.3.3 主体工程土石方平衡分析评价

根据主体资料计算，本工程挖方总量为3932m³（表土531m3，自然方，下同），填方3232m³（表土531m³），余方700m³。

根据主体资料，架空线路杆塔余土700m3，余土较分散，单基塔余方量较小，为减少余土倒运过程中产生水土流失，余土在各铁塔永久占地范围内摊平处理，并采取相应的水保措施进行防治。推算余土堆放高度为0.36m，堆土体能够保持稳定。

本工程不用修建渣场，不用因堆渣而新增占用土地，总体设计符合水土保持的理念，对防治水土流失起到了积极的作用。

综上所述，主体工程考虑的土石方工程开挖、临时堆置、回填处理等符合水土保持要求，基本合理可行，方案建议在后续设计阶段继续优化设计，进一步减少土石方量。

### 3.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目主要建筑材料包括砖、砂、碎石等，砂石料来源主要为成都市金堂县范围内的砂石料厂。本工程建筑材料需求量相对较小，且零星、分散，可以考虑就近从工程所在的成都市金堂县城和所在乡镇有开采许可证的采砂、采石场采购，不单独设置取土（石、料）场，相应的水土流失防治责任由商家承担，在购买合同中明确。该方案既满足了工程建设的需要，又尽量减少了工程扰动范围，减少了可能引起的水土流失，因此从水土保持和主体工程角度分析，料源方案可行。

### 3.2.5弃土（石、渣）场设置评价

本工程的土石方挖填方量较小，线路工程余土可以充分利用场地有利地势条件进行消纳平衡，不存在需集中防护处理的弃渣，因此，本工程不设置弃渣场，减少新增占地，符合水土保持的理念，对防治水土流失能起到积极的作用。

### 3.2.6施工方法与工艺评价

#### 3.2.6.1线路工程

1）基础施工

基础施工产生水土流失的环节为清理施工基面、表土剥离、开挖（凿）基坑或通道基槽。施工基面的清理主要是去除占地内的植被，进行场地平整开挖前，对表层土进行剥离，以上环节将会直接产生水土流失。开挖（凿）基坑或通道基槽涉及开挖边坡和回填，裸露面会产生水土流失，宜随挖随运、随挖随填，尽量避开雨天施工。

2）铁塔组立

铁塔组立时将分段搭建，在此阶段内，主要表现为占压破坏，产生水土流失较基础施工时大幅减少。

3）施工道路修整

施工道路在施工过程中，主要表现为人畜、机械对地表的临时占压扰动，对地表扰动较小，从水土保持角度分析是可行的。

4）表土剥离

表土剥离平整、堆放平整时应采取就近原则，回填时应保证有足够的保水层，施工时遵循了“优先保护、先挡后弃”的原则，尽量减少了土石方开挖量；以上施工工艺均符合水保要求。

工程总体本着“方便施工、利于运输、易于管理”的原则进行布置，同时也兼顾了一定的水土保持要求，从水土保持角度分析，工程的施工工艺是合理可行的。

### 3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

工程建设通过土石方开挖、填筑等活动对地表造成了扰动，工程实施过程中采取了具有水土保持功能的措施。

- 线路工程

- 杆塔及施工临时占地区域具有水土保持功能措施的分析与评价

1）泥浆沉淀池

根据主体设计线路部分杆塔单基施工方案资料，线路工程共有50基杆塔使用灌注桩基础（铁塔15基、杆塔35基），根据施工进度安排，每基铁塔灌注桩基础配置2个泥浆沉淀池，每基杆塔配置1个泥浆沉淀池，主体工程共设计了65座泥浆沉淀池对杆塔基础产生的钻渣泥浆进行处理，泥浆沉淀池可提高水资源利用率，减少外排施工用水的泥沙含量，具有良好的水土保持效果。

- 施工临时道路区域水土保持分析与评价

铺设钢板：主体设计考虑在地形较好、土质松软区域铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约7340m2。

根据现场调查及对后续施工设计的分析，主体对施工期可能产生水土流失的防治措施不够完善，杆塔区缺少施工前剥离表土，临时拦挡和覆盖、隔离措施以及施工结束后应补充土地整治并回覆表土，撒播种草恢复植被；施工临时道路占地区缺少施工结束后的土地整治，迹地恢复措施；牵张场还需补充施工中铺垫措施，施工结束后，应进行土地整治，迹地恢复；跨越施工临时占地还需补充施工结束后的土地整治，植草恢复植被；故在主体工程设计已有水保措施分析基础上，本方案补充完善水土保持措施体系。

## 3.3 主体工程设计中水土保持措施界定

通过以上对主体工程中具有水土保持功能工程的分析，按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的界定原则和附录D，界定如下：

线路工程的泥浆沉淀池、钢板铺设措施具有良好的水土保持功能，界定为水土保持工程；

表3.3-1    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

| 项目区 | 措施类型 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 临时措施 | 泥浆沉淀池 | 座 | 65 | 2000 | 13.00 |
|  |  | 钢板铺垫 | m2 | 7340 | 63 | 46.24 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 59.24 |

结论：经过对本工程建设方案、施工组织设计、工程占地、主体工程设计、工程建设对水土流失影响等方面的分析，本方案认为：

1）项目选址（线）不可避让嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，除此以外无其他制约因素，通过采取优化施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，减少工程占地，加强工程管理等措施以减小因工程建设带来的不利影响，满足水土保持要求。

2）主体工程设计能够正确处理工程建设与生态环境及水土保持之间的关系，基本做到了开发建设与环境保护及水土保持同步进行。从水土保持角度分析，本方案同意主体工程方案。

3）主体工程在工程占地、土石方工程、施工方法及工艺设计等方面符合水土保持要求。

4）主体设计中已设计了一些水土保持措施，但还不足以控制工程施工过程中的水土流失，需根据工程建设扰动特点，针对造成水土流失的重点部位和环节及时补充布设水土保持措施，特别是施工期的临时措施及结束后的植物措施的实施。

从水土保持角度看，工程在优化施工工艺，提高防治目标值，采取各项水土保持措施后，水土流失防治效果可达到水土保持要求，工程建设可行。

# 4 水土流失分析与预测

## 4.1 水土流失现状

工程区位于成都市金堂县，根据水利部《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保 [2013]188号) 、《四川省水利厅关于印发<四川省省级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果>的通知》（川水函[2017]482号）和《成都市水土保持规划》（2015~2023年），工程区所在金堂县属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，项目区水土流失类型主要是水力侵蚀，在全国土壤侵蚀类型区划中属于水力侵蚀类型区（Ⅰ）-西南土石山区（Ⅰ5），区域内容许土壤流失量为500t/km2·a。

根据四川省2023年度水土流失动态监测成果，项目区侵蚀类型主要为水力侵蚀，侵蚀强度以轻度为主。

本工程线路沿线的土壤侵蚀概况见附图3及表4.1-1。

表4.1-1   项目区水土流失现状统计表（km2）

| 行政区划 | 侵蚀总面积 | 轻度 |  | 中度 |  | 强烈 |  | 极强烈 |  | 剧烈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 | 面积 | 比例 |
|  | (km²) | (km²) | (%) | (km²) | (%) | (km²) | (%) | (km²) | (%) | (km²) | (%) |
| 金堂县 | 361.79 | 169.66 | 46.89 | 95.12 | 26.29 | 48.65 | 13.45 | 41.13 | 11.37 | 7.23 | 2.00 |

## 4.2水土流失影响因素分析

### 4.2.1水土流失成因分析

本工程项目区水土流失的影响主要表现在工程建设期的施工活动。杆塔永久占地区场地的开挖平整和基础清理、开挖土石方及剥离表土的临时堆存，杆塔施工临时占地、牵张场、跨越场、施工道路施工活动对地表的扰动和再塑，使表层植被受到破坏，失去固土保水的能力，造成新增水土流失。造成的水土流失主要产生在土建施工期。

自然恢复期因余土的堆放处理较为稳定，新增水土流失得到了有效控制，但植物措施不能在短期内完全发挥作用，因此在植被恢复过程中仍然会有少量的新增水土流失。

### 4.2.2扰动地表、损毁植被面积

根据现场调查结果，结合主体工程设计资料，本工程扰动地表面积共计3.03hm2，损毁林草植被面积2.50hm2。

### 4.2.3 弃渣量预测

根据土石方平衡，线路工程建设期产生余土700m3，运行期不产生余土，根据工程区地形特点及输变电工程建设特点，线路余方全部在杆塔永久占地区域进行摊平处理。

## 4.3 水土流失量预测

### 4.3.1预测单元

本水土保持方案报告对水土流失预测的范围包括整个工程建设所占用和扰动区域的永久占地和临时占地区。

表4.3-1   项目区水土流失预测单元表  单位：(hm2)

| 项 目 |  | 施工期水土流失面积 |  |  | 自然恢复期水土流失面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 合计 |  |
| 线路工程 | 杆塔及施工临时占地区 | 0.26 | 1.81 | 2.07 | 2.06 |
|  | 施工道路占地区 |  | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
|  | 其他施工临时占地区 |  | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 合 计 |  | 0.26 | 2.77 | 3.03 | 3.02 |

### 4.3.2预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）要求，将本工程水土流失预测时段划分为2个阶段，即施工期（含施工准备期）及自然恢复期。项目所在地区雨季为5月~9月。

（1）施工准备期：本工程施工准备期为2025年5月，时间较短，将施工准备期纳入施工期一并预测。

（2）施工期：工程施工期为2025年6月~2025年12月，跨越雨季，预测时间按1年进行计算。

（3）自然恢复期：根据金堂县气象资料，金堂县属于湿润区，结合当地实际情况，对恢复期内的水土流失进行预测，预测时间确定为2年。

### 4.3.3土壤侵蚀模数

#### 4.3.3.1扰动前土壤侵蚀模数背景值的确定

扰动前土壤侵蚀模数即背景流失模数：根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中的土壤侵蚀强度分级标准，按原地貌的土地利用类型、坡度和覆盖度，结合工程区的地貌类型、地质、土壤类型和项目区的降雨情况、植被覆盖情况，地面组成物质及管理措施等因子，综合分析确定项目占地区原地貌土壤侵蚀模数背景值为500t/km2•a。

表4.3-2   项目区原地貌土壤侵蚀模数背景值  单位：(t/km2·a)

| 项 目 | 土地类型 | 面积（hm2） | 坡度（°） | 林草覆盖度 | 侵蚀强度 | 平均侵蚀模数（t/km2·a） | 流失量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杆塔及施工临时占地区 | 林地 | 0.28 | 8～15 | 45~60 | 轻度 | 1000 | 2.78 |
|  | 耕地 | 0.29 | ＜5 |  | 微度 | 300 | 0.87 |
|  | 草地 | 0.37 | 5~8 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 5.55 |
|  |  | 0.77 | ＜5 | 45~60 | 微度 | 300 | 2.30 |
|  | 交通运输用地 | 0.60 | ＜5 | 45~60 | 微度 | 300 | 1.80 |
|  |  | 0.04 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.55 |
|  | 小计 | 2.07 |  |  |  | 535 | 11.07 |
| 施工道路区 | 耕地 | 0.08 | ＜5 |  | 微度 | 300 | 0.25 |
|  | 草地 | 0.38 | ＜5 | 45~60 | 微度 | 300 | 1.14 |
|  |  | 0.05 | 5～8 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.75 |
|  | 交通运输用地 | 0.17 | ＜5 | 45~60 | 微度 | 300 | 0.51 |
|  |  | 0.05 | 8~15 | 45~60 | 轻度 | 1500 | 0.75 |
|  | 小计 | 0.73 |  |  |  | 464 | 3.40 |
| 其他施工临时占地区 | 草地 | 0.07 | ＜5 | 45~60 | 微度 | 300 | 0.21 |
|  | 耕地 | 0.16 | ＜5 |  | 微度 | 300 | 0.48 |
|  | 小计 | 0.23 |  |  |  | 300 | 0.69 |
| 总 计 |  | 3.03 |  |  |  | 500 | 15.16 |

#### 4.3.3.2扰动后土壤侵蚀模数背景值的确定

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018），本项目土壤流失类型主要为植被破坏型一般扰动地表和地表翻扰型一般扰动地表，最终根据公式推导出本工程施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数见表4.3-3。

表4.3-3   项目区扰动前后土壤侵蚀模数取值表  单位：(t/km2·a)

| 序号 | 预测分区 | 原地貌土壤侵蚀模数 | 施工期土壤侵蚀模数 | 自然恢复期土壤侵蚀模数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一年 | 第二年 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 | 535 | 5500 | 1200 | 650 |
| 2 | 施工道路占地区 | 464 | 3200 | 800 | 500 |
| 3 | 其他施工临时占地区 | 300 | 3000 | 500 | 350 |

### 4.3.3 预测结果

施工期间水土流失面积为3.03hm2，自然恢复期间水土流失面积为总面积减去杆塔立柱占地面积，经计算自然恢复期水土流失预测面积为3.02hm2。水土流失预测结果汇总见表4.3-4。

表4.3-4   水土流失预测结果汇总表   单位：t

| 预测单元 | 预测时段 | 流失面积（hm2） | 影响年限（年） | 扰动前流失量（t） | 扰动后流失量（t） | 新增流失量（t） | 新增/总新增(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杆塔及施工临时占地区 | 施工期 | 2.07 | 1 | 11.10 | 113.90 | 102.80 |  |
|  | 自然恢复期 | 2.06 | 2 | 22.00 | 38.10 | 16.10 |  |
|  | 小计 |  |  | 33.10 | 152 | 118.9 | 80% |
| 施工道路区 | 施工期 | 0.73 | 1 | 3.40 | 23.40 | 20.00 |  |
|  | 自然恢复期 | 0.73 | 2 | 6.80 | 9.50 | 2.70 |  |
|  | 小计 |  |  | 10.20 | 32.90 | 22.70 | 15% |
| 其他施工临时占地区 | 施工期 | 0.23 | 1 | 0.70 | 6.90 | 6.20 |  |
|  | 自然恢复期 | 0.23 | 2 | 1.40 | 2.00 | 0.60 |  |
|  | 小计 |  |  | 2.10 | 8.90 | 6.80 | 5% |
| 合计 | 施工期 | 3.03 | 1 | 15.10 | 144.1 | 129.0 | 87% |
|  | 自然恢复期 | 3.02 | 2 | 30.20 | 49.60 | 19.40 | 13% |
|  | 小计 |  |  | 45.30 | 193.70 | 148.40 | 100% |

从表中可以看出，本工程建设期扰动后土壤流失总量为193.70t，新增流失量148.40t。本工程水土流失防治重点区域是杆塔及施工临时占地区、施工道路区。在施工过程中应适时采取临时防护措施和工程措施相结合，在施工结束后采取土地整治和绿化措施，要有效的控制工程建设期和自然恢复期各种水土流失的发生，并在项目区建立完善的水土流失防治体系。

施工期、自然恢复期新增水土流失预测量分别为129t（87%）、19.40t（13%）。因此，水土流失防治重点时段应在施工期。

## 4.4 水土流失危害分析

本工程水土流失危害主要表现在：基础的开挖以及因工程产生的土石方的堆放、使原地表受到一定程度的破坏，使裸露地面增加，为溅蚀、面蚀、细沟侵蚀创造了条件，可能会造成比较严重的水土流失。

## 4.5指导性意见

本工程水土流失的重点单元是杆塔及施工临时占地区和施工道路区，因此方案应加强建设期施工区的水土保持监管和临时防护措施设计。根据预测结果，施工期是水土流失较为严重的时期，应合理进行施工组织设计，有效减少扰动影响范围，缩短施工时间。

综上所述，在本项目建设及生产工程中，应加强水土流失的防治，采取工程措施与植物措施、永久措施与临时措施相结合的水土保持措施，有效控制因项目建设引起的新增水土流失，将项目建设对区域生态产生的负面影响降到最小程度，实现区域生态环境的良性循环。

# 5 水土保持措施

## 5.1 防治区划分

本工程线路较短，水土流失防治分区可按照各施工区的空间位置的不同及施工扰动特点等，划分为杆塔及施工临时占地区、施工道路区和其他施工临时占地区3个防治分区。防治分区见表5.1-1。

表5.1-1    水土流失防治分区表

| 防治分区 | 防治责任范围（hm2） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 永久占地 | 临时占地 | 小计 |  |
| 杆塔及施工临时占地区 | 0.26 | 1.81 | 2.07 | 65基杆塔及施工场地占地范围 |
| 施工道路区 |  | 0.73 | 0.73 | 2.09km车行道路占地 |
| 其他施工临时占地区 |  | 0.23 | 0.23 | 5处牵张场及3处跨越场占地 |
| 合计 | 0.26 | 2.77 | 3.03 |  |

## 5.2措施总体布局

为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，本工程的水土保持措施布局按照综合防治的原则进行规划，确定各区的防治重点和措施配置。水土保持防治措施由工程措施、植物措施和临时措施组成。本工程的水土流失防治体系总体布局详见表5.2-1。

表5.2-1     水土流失防治体系总体布局表

| 防治分区 | 防治措施体系 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |  |
| 杆塔及施工临时占地区 |  |  | 泥浆沉淀池 | 主体工程 |
|  | 表土剥离、表土回覆、土地整治 | 撒播种草 | 临时拦挡、密目网覆盖、彩条布铺垫 | 水保工程 |
| 施工道路区 |  |  | 钢板铺设 | 主体工程 |
|  | 土地整治 | 撒播种草 |  | 水保工程 |
| 其他施工临时占地区 | 土地整治 | 撒播种草 | 棕垫隔离、彩条布铺垫 | 水保工程 |

## 5.3工程等级及设计标准

1）土地整治工程

本工程属于西南土石山区，土壤侵蚀类型属于水力侵蚀，杆塔开挖区覆土厚度按0.20m~0.30m标准执行；施工临时区占压耕地采用复耕，土壤翻松厚度按0.30m执行，占压草地撒播草籽，土壤翻松厚度按0.20m执行。人为扰动后的土地，整治后立地条件应具备绿化、耕种需要，采取人工施肥、畜力耕翻地或机械耕翻地等土壤改良措施：恢复为耕地的应增施有机肥、复合肥等，整治后符合土地复垦有关标准的规定。

2）植被恢复与建设工程级别

参照《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014），本工程属输变电工程，线路工程塔基区域植被恢复与建设工程级别为2级，其他施工临时占地区域植被恢复与建设工程级别为3级。撒播草籽：根据项目区沿线各地水热条件的实际情况，撒播密度标准为80kg/hm2。

## 5.4 分区措施布设

### 5.4.1 杆塔及施工临时占地区

本区共布设杆塔65基，永久占地面积0.26hm2，杆塔施工临时占地1.81hm2。杆塔及其施工临时场地在施工期因基础开挖和土石方临时堆存，易发生水土流失。针对这些实际情况，主体设计已考虑泥浆沉淀池措施，满足要求，详见3.2.7章节。本水土保持方案补充考虑采取工程、植物、临时措施相结合的方式进行防治。

1）工程措施

为便于主体工程施工结束后迹地恢复，本方案补充设计表土剥离、回覆、土地整治等工程措施。

（1）表土剥离、回覆

本水土保持方案考虑施工前期对杆塔永久占地范围内表土进行剥离，剥离厚度为15cm~30cm，经统计，剥离表土量0.26hm2（531m3）。

施工结束后，首先将剩余土石方平铺到杆塔占地范围内，平铺厚度36cm（工程量、投资由主体计列）。在平摊的土石方表面回覆表土，土源采用前期本区域剥离的表土及部分变电站区剩余表土，回覆表土531m3，回覆的表土厚度15cm~30cm。

（2）土地整治

根据后期迹地恢复的需要，方案将对杆塔施工占地区域进行土地整治。土地整治在线路铁塔组立后进行，在施工结束后施工单位应及时清理杂物，土地整治面积为2.06hm2（除去杆塔塔腿立柱占地约0.01hm2），其中0.24hm2用于恢复耕地、1.82hm2用于恢复绿化。

土地整治包括场地清理和整地两部分：首先，清理并收集建筑垃圾、废弃物等，对占压区域进行坑凹回填、整平改造，恢复利用；然后平整土地、翻地、碎土（耙磨）等，翻地以秋翻为主，翻地宜深，多在15cm～20cm，春翻10cm～12cm。

2）植物措施

为避免杆塔施工完成后，杆塔及施工临时占地区地面裸露部分因降雨而造成水土流失，方案设计在杆塔永久占地区域及杆塔施工场地占用草地的区域撒播草籽，提高覆盖度，减少表面裸露面积和时间，杆塔施工场地占用耕地的部分交还当地村民恢复耕地。

（1）草种选择：通过对项目区的气候、土壤、地形等因素的综合分析，推荐草种为白三叶、狗牙根按1:1混播。

（2）种植面积及方法：除去立柱硬化占用的区域、占用耕地区域交还村民恢复耕地的区域外，本区域还有1.82hm2需要进行种草绿化，恢复迹地。草籽在施工结束后的当年播种，播深2cm～3cm，撒播后覆土1cm～2cm，并轻微压实。种子级别为一级，发芽率不低于85%，种植密度为80kg/hm2，本区需草种量为145.60kg。

3）临时措施

杆塔及施工临时占地区内的临时占地主要用于堆放基础开挖土方和剥离的表土，这些土方若松散地堆放在杆塔周围空地，在施工人员的扰动下会垮塌，降雨时易被冲刷。因此，这部分堆土需进行临时防护措施设计。

经估算，区内临时堆土约为3932m³。临时土方堆放于杆塔施工临时占地区一角，采用土袋装土临时拦挡和密目网临时遮盖，堆土体下侧采用彩条布进行隔离。

本方案考虑采取土袋装土临时拦挡，土袋尺寸为0.6m×0.4m×0.2m，土袋挡墙设计规格为堆高0.40m，按双排双层堆放，同时堆体表面利用密目网进行覆盖，最大限度减少水土流失。经统计，需要土袋挡墙约130m3，需密目网约3000m2。

施工时施工场地内会堆放一定量的砂石、土石方，方案考虑在砂石料、土石方堆放区域铺设彩条布进行隔离，减少对地表的扰动，平均每基杆塔铺设面积约40m2，经统计，共布设彩条布隔离2700m2。

根据主体设计线路部分杆塔单基施工方案资料，线路工程共有50基杆塔使用灌注桩基础（铁塔15基、杆塔35基），根据施工进度安排，每基铁塔灌注桩基础配置2个泥浆沉淀池，每基杆塔配置1个泥浆沉淀池，主体工程共设计了65座泥浆沉淀池对杆塔基础产生的钻渣泥浆进行处理；泥浆沉淀池为土质梯形，上口长5m，上口宽3m，深2m，边坡1:0.2；配套水沟为梯形，上口宽1.2m，底0.6m，深0.6m，边坡1:0.5。

4）工程量汇总

杆塔及施工临时占地区水保措施工程量见表5.4-1。

表5.4-1 杆塔及施工临时占地区水保措施工程量表

| 措施名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.26 | 方案新增 |
|  | 表土回覆 | m3 | 531 | 方案新增 |
|  | 土地整治 | hm2 | 2.06 | 方案新增 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 1.82 | 方案新增 |
|  | 草籽 | kg | 145.60 | 方案新增 |
| 临时措施 | 土袋挡护 | m3 | 130 | 方案新增 |
|  | 密目网遮盖 | m2 | 3000 | 方案新增 |
|  | 彩条布隔离 | m2 | 2700 | 方案新增 |
|  | 泥浆沉淀池 | 座 | 65 | 主体设计 |

### 5.4.2 施工道路区

本工程采用全机械化施工，项目区路网发达，施工道路大多可利用现有道路，但还需新修部分施工临时道路连接，便于施工机械及材料的运输，新修车行道路2097m。经现场调查，主体设计已考虑道路铺设钢板，满足要求，详见3.2.7章节，施工道路占地区域施工结束后对土地整治并进行迹地恢复。

1）工程措施

（1）土地整治

施工结束后，及时清理恢复占地区迹地，对汽运道路占用区域开展土地整治，翻松土壤，从而恢复其原有的使用功能，本区需土地整治面积0.73hm2，整治方法同杆塔及施工临时占地区。

2）植物措施

本项目汽运道路占用的主要是耕地、草地及交通运输用地，方案设计在施工结束后对占草地及交通运输用地的区域进行撒草绿化，占用耕地部分交还当地村民恢复耕地，撒草绿化面积为0.65hm2，草种选择和种植密度同杆塔及施工临时占地区，本区需草种量为52kg。

3）临时措施（主体设计）

主体设计考虑在地形较好、土质松软区域铺设钢板，便于施工机械的通过，经统计，钢板铺设面积约7340m2。

4）工程量汇总

施工道路区水保新增措施工程量见表5.4-2。

表5.4-2 施工道路区水保措施工程量汇总表

| 措施名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 土地整治 | hm2 | 0.73 | 方案新增 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm2 | 0.65 | 方案新增 |
|  | 草籽 | kg | 51.77 | 方案新增 |
| 临时措施 | 钢板铺垫 | m2 | 7340 | 主体设计 |

### 5.4.3 其他施工临时占地区

本区包括5处牵张场、3处跨越场地占地范围，占地面积为0.23hm2，主要占用的草地及耕地，使用时间短，以占压为主，不涉及土石方开挖回填，扰动程度较轻，对原地表不会造成大的土壤流失。施工结束后，应对其尽快恢复原地貌。

1）工程措施

（1）土地整治

根据后期迹地恢复的需要，对牵张场和跨越场占压的区域进行土地整治，翻松土壤，面积0.23hm²，整治方法同杆塔及施工临时占地区。

2）植物措施

本区域共有0.07hm2需要进行撒草绿化，恢复迹地，原占用耕地的区域交还村民种恢复耕地。

（1）草种选择

通过对项目区的气候、土壤、地形等因素的综合分析，推荐草种为狗牙根和白三叶1:1混播。

（2）种植面积及方法

草籽在施工结束后的当年或第二年春季播种，播深2cm～3cm，撒播后覆土1cm～2cm，并轻微压实。种子级别为一级，发芽率不低于85%，种植密度为80kg/hm2，本区需草种量为5.60kg。

3）临时措施

本区临时防护措施主要是场地临时隔离：为防止施工期间，人为扰动增加占地区域水土流失，本方案设计牵张场内机械活动的范围或者停放机械的地方采用棕垫隔离防护，牵张场其他区域采用铺设彩条布的措施，以减小对地表的扰动和对周边环境的影响。经过计算，本区需要棕垫隔离防护500m2，彩条布隔离防护1500m2。

4）工程量汇总

其他施工临时占地区水保措施工程量见表5.4-4。

表5.4-4  其他施工临时占地区水保措施工程量汇总表

| 措施类型 | 措施名称 |  | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 土地整治 |  | hm2 | 0.23 | 方案新增 |
| 植物措施 | 撒播种草 | 面积 | hm2 | 0.07 | 方案新增 |
|  |  | 草籽 | kg | 5.60 | 方案新增 |
| 临时措施 | 棕垫隔离 |  | m2 | 500 | 方案新增 |
|  | 彩条布铺垫 |  | m2 | 1500 | 方案新增 |

### 5.4.5水土保持措施工程量

本工程水土保持方案设计，通过采取各种工程措施、植物措施、临时措施等综合防治措施，既保证了工程本身的安全建设和运行，又恢复了项目区的植被、合理利用了水土资源、保护了生态环境，最大可能的防止了新增及原有水土流失的产生。水土保持措施工程量见表5.3-5所示。

5.4-5 水土保持措施工程量汇总表（斜体为主体已有措施）

| 措施类型 |  |  | 杆塔及施工临时占地区 | 施工道路区 | 其他施工临时占地区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程措施 | 表土剥离 | hm2 | 0.26 |  |  | 0.26 |
|  | 表土回覆 | m³ | 531 |  |  | 531 |
|  | 土地整治 | hm² | 2.06 | 0.73 | 0.23 | 3.02 |
| 植物措施 | 撒播草籽 | hm² | 1.82 | 0.65 | 0.07 | 2.54 |
|  | 狗牙根草籽 | kg | 72.8 | 26 | 2.8 | 101.6 |
|  | 白三叶草籽 | kg | 72.8 | 26 | 2.8 | 101.6 |
| 临时措施 | 泥浆沉淀池 | 座 | 65 |  |  | 65 |
|  | 铺设钢板 | m² |  | 7340 |  | 7340 |
|  | 土袋挡护 | m3 | 130 |  |  | 130 |
|  | 密目网覆盖 | m3 | 3000 |  |  | 3000 |
|  | 彩条布铺垫 | m² | 2700 |  | 1500 | 4200 |
|  | 棕垫隔离 | m² |  |  | 500 | 500 |

## 5.5 施工要求

1）基本原则

根据水土保持工程与主体工程“三同时”的原则，组织安排施工。水保工程措施施工应与主体工程施工同时进行；植物措施实施计划应充分考虑植物对季节的要求。

2）施工条件

（1）水土保持施工可依托主体工程的交通、水电、道路和机械等施工条件；

（2）建筑材料纳入主体工程材料供应体系，种子在当地采购；

（3）水土保持措施中工程措施与植物措施同步进行，协调发展，工程措施应避开雨天施工。

3）施工进度安排

本工程施工期8个月，计划于2025年5月开工，2025年12月建成运行。方案实施进度安排，遵循工程措施在先，随后实施植物措施的原则，遵循拦挡工程措施先于土石回填的原则。主体工程与水土保持工程实施进度见双横道图。

表5.4-6    主体工程与水土保持工程实施进度双横道图

| 水保措施 |  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 杆塔及施工临时占地区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治、覆土 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土袋、密目网、彩条布 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 泥浆沉淀池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工道路区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢板铺垫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他施工场地区 | 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地整治 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 棕垫、彩条布 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：       主体工程           工程措施          临时措施          植物措施

# 6 水土保持监测

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）文件要求，开展生产建设项目水土保持监测，是生产建设单位应当履行的一项法定义务，对编制水土保持方案报告书的生产建设项目（即征占地面积在5公顷以上或者挖填土石方总量在5万立方米以上的生产建设项目），生产建设单位应当自行或者委托具备相应技术条件的机构开展水土保持监测工作。

本项目为编制水土保持方案报告表的生产建设项目（征占地面积小于5公顷以上且挖填土石方总量小于5万立方米），为了做好本项目水土保持工作，建议建设单位自行开展监测工作，做好施工管理，减少因工程建设产生的水土流失。

自主监测具体要求如下：

（1）监测内容

本项目水土保持监测内容包括水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监测。

（2）监测方法及点位

本项目应主要采取调查监测和巡查监测，不设置固定监测点。

（3）监测时段

监测时段从2025年5月至2026年12月。

（4）监测成果

监测成果按水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）的通知》（办水保[2015]139号）和《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号）的要求编制。生产建设项目水土保持监测成果应按照档案管理相关规定建立档案。

# 7 水土保持投资估算及效益分析

## 7.1 投资估算

### 7.1.1编制原则及依据

#### 7.1.1.1编制原则

1）水土保持方案作为工程建设的一项重要内容，其价格水平年与主体工程一致，不足部分按《水土保持概（估）算编制规定》、相关行业标准和当地现行价计列；

2）本方案水土保持投资包括主体工程中具有水土保持功能工程的投资和水保方案新增投资两部分，对已计入主体工程具有水土保持功能的措施费用，计入本方案水保总投资中；

3）主要材料价格与主体工程一致，植物工程单价依据当地价格水平确定；

4）本工程水土保持设施的投资估算水平年确定为2024年第3季度。

#### 7.1.1.2编制依据

1）主体工程投资估算资料；

2）“关于颁发《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》的通知”（水利部水总〔2003〕67号文）；

3）《电力建设工程预算定额》（2013年修订本）及《关于发布2013版电力建设工程概预算定额2017年度价格水平调整的通知》；

4）《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》（川发改价格[2017]347号）；

5）四川省水利厅关于印发《增值税税率调整后<四川省水利水电工程概（估）算编制规定>相应调整办法》（川水函[2019]610号）。

### 7.1.2 编制说明与估算成果

本工程项目的水土保持工程费用估算分为第一部分工程措施、第二部分植物措施、第三部分施工临时工程、第四部分独立费用。另外，还有基本预备费和水土保持补偿费等。水土保持工程为输变电主体工程的重要组成部分，投资估算所采用的价格水平年及工程措施投资的基础单价、编制依据、方法和主体工程设计估算一致。

#### 7.1.2.1 编制说明

1）基础价格编制

（1）人工预算单价

本方案人工预算单价与主体工程保持一致，主体工程人工预算单价按照《电力建设工程预算定额》（2018年版）基准工日单价取定，工程措施和植物措施均按132.9元/工日计算，即16.61元/工时。

（2）主要材料单价

本方案材料预算价格由材料原价、材料运杂费、材料运输保险费及采购保管费组成，与主体工程一致。水土保持工程植物措施所需苗木、草籽的单价，以现场调查当地市场实际价格为准。

2）水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅<关于制定水土保持补偿费收费标准>的通知》（川发改价格[2017]347号）相关规定，水土保持补偿费按1.3元/m2计，需补偿面积为3.03hm2，共需补偿3.939万元。

#### 7.1.2.2估算成果

本工程水土保持总投资为100.17万元，其中，主体工程已列投资59.24万元，水土保持方案新增投资为40.93万元。措施投资中，工程措施3.07万元，植物措施2.71万元，临时措施71.41万元，独立费用15.69万元（监理费用不计，纳入主体监理），基本预备费3.36万元，水土保持补偿费3.939万元。

本工程水土保持工程总估算表详见表7.1-1、分部工程估算表详见表7.1-2。

表7.1-1      总估算表             单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 小计 | 主体已列 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分：工程措施 | 3.07 |  |  |  | 3.07 | 0.00 | 3.07 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 | 2.49 |  |  |  | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| 2 | 施工道路区 | 0.44 |  |  |  | 0.44 |  | 0.44 |
| 3 | 其他施工临时占地区 | 0.14 |  |  |  | 0.14 |  | 0.14 |
| 二 | 第二部分：植物措施 | 0.00 |  | 2.71 |  | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 |  |  | 1.73 |  | 1.73 |  | 1.73 |
| 2 | 施工道路区 |  |  | 0.91 |  | 0.91 |  | 0.91 |
| 3 | 其他施工临时占地区 |  |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |
| 三 | 第三部分：临时措施 | 12.17 |  |  |  | 12.17 | 59.24 | 71.41 |
| （一） | 临时防护措施 | 10.77 |  |  |  | 10.77 | 59.24 | 70.01 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 | 8.50 |  |  |  | 8.50 | 13.00 | 21.50 |
| 2 | 施工道路区 | 0.00 |  |  |  | 0.00 | 46.24 | 46.24 |
| 3 | 其他施工临时占地区 | 2.27 |  |  |  | 2.27 | 0.00 | 2.27 |
| （二） | 其他临时工程 | 1.40 |  |  |  | 1.40 |  | 1.40 |
| 四 | 第四部分：独立费用 |  |  |  | 15.69 | 15.69 |  | 15.69 |
| 1 | 建设管理费 |  |  |  | 0.36 | 0.36 |  | 0.36 |
| 2 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 2.95 | 2.95 |  | 2.95 |
| 3 | 水土保持监理费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| 4 | 水土保持监测费 |  |  |  | 6.67 | 6.67 |  | 6.67 |
| 5 | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 5.71 | 5.71 |  | 5.71 |
|  | 一至四部分合计 | 15.23 |  | 2.71 | 15.69 | 33.63 | 59.24 | 92.87 |
| 五 | 基本预备费 |  |  |  |  | 3.36 |  | 3.36 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 3.939 |  | 3.939 |
| 水土保持工程总投资 |  |  |  |  |  | 40.93 | 59.24 | 100.17 |

表7.1-2      分部工程估算表

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 工程措施 |  |  |  | 3.07 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 |  |  |  | 2.49 |
| 1.1 | 表土剥离 | m3 | 531 | 12.05 | 0.64 |
| 1.2 | 表土回覆 | m3 | 531 | 11.35 | 0.60 |
| 1.3 | 土地整治 | hm2 | 2.06 | 6038.30 | 1.24 |
| 2 | 施工道路区 |  |  |  | 0.44 |
| 2.1 | 表土剥离 | m3 | 0 | 12.05 | 0.00 |
| 2.2 | 表土回覆 | m3 | 0 | 11.35 | 0.00 |
| 2.3 | 土地整治 | hm2 | 0.73 | 6038.30 | 0.44 |
| 3 | 其他施工临时占地区 |  |  |  | 0.14 |
| 3.1 | 土地整治 | hm2 | 0.23 | 6038.30 | 0.14 |
| 第二部分 | 植物措施 |  |  |  | 2.71 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 |  |  |  | 1.73 |
| 1.1 | 撒播草籽 | hm2 | 1.82 | 9497.26 | 1.73 |
| 2 | 施工道路区 |  |  |  | 0.91 |
| 2.1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.65 | 9497.26 | 0.62 |
| 3 | 其他施工临时占地区 |  |  |  | 0.07 |
| 3.1 | 撒播草籽 | hm2 | 0.07 | 9497.26 | 0.07 |
| 第三部分 | 临时措施 |  |  |  | 71.41 |
| 1 | 杆塔及施工临时占地区 |  |  |  | 21.50 |
| 1.1 | 密目网遮盖 | m2 | 3000 | 5.67 | 1.70 |
| 1.2 | 彩条布铺垫 | m2 | 2700 | 7.58 | 2.05 |
| 1.3 | 土袋挡墙 | m | 130 |  | 4.75 |
| 1.3.1 | 土袋填筑 | m3 | 130 | 325.26 | 4.23 |
| 1.3.2 | 土袋拆除 | m3 | 130 | 40.10 | 0.52 |
| 1.4 | 泥浆沉淀池 | 座 | 65 |  | 13.00 |
| 2 | 施工道路区 |  |  |  | 46.24 |
| 2.1 | 钢板铺垫 | m² | 7340 |  | 46.24 |
| 3 | 其他施工临时占地区 |  |  |  | 2.27 |
| 3.1 | 彩条布铺垫 | m2 | 1500 | 7.58 | 1.14 |
| 3.2 | 棕垫隔离 | m2 | 500 | 22.64 | 1.13 |
| 4 | 其他临时工程 | % | 2 |  | 1.40 |

表7.1-3      主要材料价格表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中砂 | m3 | 65.00 | 主体预算价格 |
| 2 | 碎石 | m3 | 80.00 | 主体预算价格 |
| 3 | 块石 | m3 | 156.00 | 主体预算价格 |
| 4 | 水 | m3 | 4.10 | 主体预算价格 |
| 5 | 电 | kwh | 0.90 | 主体预算价格 |
| 6 | 密目网 | m2 | 2.00 | 水保预算价格 |
| 7 | 棕垫 | m2 | 12.0 | 水保预算价格 |
| 8 | 草籽 | kg | 80.00 | 水保预算价格 |
| 9 | 编制土袋 | 个 | 1.00 | 水保预算价格 |
| 10 | 农家肥 | m3 | 400 | 水保预算价格 |
| 11 | 彩条布 | m2 | 2.40 | 水保预算价格 |
| 12 | 普通柴油 | kg | 8.75 | 主体预算价格 |

表7.1-4   施工机械台时汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其 中 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替 换设备费 | 安拆费 | 人工费 | 动力燃料费 |
| 1 | 单斗挖掘机 液压 1.0m³ | 145.86 | 30.98 | 23.15 | 2.18 | 44.85 | 44.7 |
| 2 | 推土机 74kW | 109.78 | 16.52 | 20.74 | 0.86 | 39.86 | 31.8 |
| 3 | 拖拉机 轮式 37kW | 42.71 | 2.64 | 3.32 | 0.16 | 21.59 | 15 |

表7.1-5   工程措施费率、植物措施费率取值表

| 序号 | 费率名称 | 土石方工程（%） | 基础处理工程 | 其他工程（%） | 植物措施(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他直接费 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 3.55 |
| 2 | 间接费 | 4.5 | 74.5 | 7.5 | 4.5 |
| 3 | 企业利润 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 税金 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 5 | 扩大系数 | 10 | 10 | 10 | 10 |

表7.1-6    主体工程中具有水保功能措施工程量及投资表

| 项目区 | 措施类型 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路工程 | 临时措施 | 泥浆沉淀池 | 座 | 65 | 2000 | 13.00 |
|  |  | 钢板铺垫 | m2 | 7340 | 63 | 46.24 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 59.24 |

表7.1-7  独立费用估算表

| 编号 | 费用名称 | 编制依据及计算公式 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设管理费 | (一至四部分之和)×2% | 0.36 |
| 2 | 科研勘测设计费 | 根据项目实际计列 | 2.95 |
| 3 | 水土保持监理费 | 纳入主体监理一并考虑，不单独计列 | 0.00 |
| 4 | 水土保持验收报告编制费 | 根据《输变电工程环保水保监测与验收费用计列指导意见》标准计列 | 5.71 |
| 5 | 水土保持监测费 |  | 6.67 |
| 合计 |  |  | 15.69 |

表7.1-8  工程单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 扩大 |
| 1 | 表土剥离 | m³ | 12.05 | 1.24 | 0.98 | 3.67 | 0.25 | 0.28 | 0.45 | 3.18 | 0.90 | 1.09 |
| 2 | 土地整治 | hm² | 6038.30 | 315.59 | 3390 | 341.68 | 143.68 | 188.59 | 306.57 | 350 | 453.25 | 548.94 |
| 3 | 表土回覆 | m³ | 11.35 | 1.05 | 0.65 | 2.58 | 0.18 | 0.2 | 0.33 | 2.24 | 0.85 | 1.03 |
| 4 | 撒播草籽 | hm² | 9497.26 | 249.15 | 6592 |  | 242.86 | 318.78 | 518.20 |  | 712.89 | 863.39 |
| 5 | 编织袋土填筑 | m³ | 325.26 | 193.01 | 33.33 |  | 9.51 | 17.69 | 17.75 |  | 24.42 | 29.57 |
| 6 | 编织袋土拆除 | m³ | 40.10 | 27.9 |  |  | 1.17 | 2.18 | 2.19 |  | 3.01 | 3.65 |
| 7 | 密目网遮盖 | m² | 5.67 | 1.66 | 2.28 |  | 0.17 | 0.31 | 0.31 |  | 0.43 | 0.52 |
| 8 | 彩条布铺垫 | m² | 7.58 | 2.66 | 2.62 |  | 0.22 | 0.41 | 0.41 |  | 0.57 | 0.69 |
| 9 | 棕垫隔离 | m² | 22.64 | 2.66 | 13.10 |  | 0.66 | 1.23 | 1.23 |  | 1.70 | 2.06 |

## 7.2 效益分析

### 7.2.1 生态效益

本工程水土保持方案得到全面实施后，将使本工程水土流失防治责任范围内的新增水土流失得到有效控制。同时有效地抑制了土层的减薄，增强了土地涵养水源的能力，维持了植物的正常生长，减少了水土流失危害。

水土流失治理达标面积2.97hm2，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量3735m3，保护的表土数量515m3，恢复植被面积2.54hm2，减少水土流失量为168t。至设计水平年随着工程结束后临时占地林草恢复措施的实施，各项水土保持措施发挥综合效益后，水土流失治理度达98%、水土流失控制比达1、渣土防护率95%、表土保护率97%、林草植被恢复率达98%、林草覆盖率83%。

本工程水土保持方案防治效果分析结果见表7.2-1。从该表分析可见，本方案各项水保措施基本达到了预期的治理目标，治理效果是显著的。

表7.2-1  水土流失防治指标计算方法及预测结果汇总表  单位：hm2

| 序号 | 项目 | 计算方法 | 计算数据 |  | 计算结果 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度 | 水土流失治理达标面积/水土流失总面积（不含永久建筑物面积） | 水土流失治理达标面积2.97hm2 | 水土流失总面积3.03hm2 | 98% | 97% |
| 2 | 土壤流失控制比 | 容许土壤流失量/治理后每平方公里年平均土壤流失量 | 项目区容许土壤流失量500t/km2·a | 治理后每平方公里年平均土壤流失量500t/km2·a | 1 | 1 |
| 3 | 渣土防护率 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量/总弃渣和临时堆土总量 | 实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量3735m3 | 总弃渣和临时堆土总量3932m3 | 95% | 94% |
| 4 | 表土保护率 | 保护的表土数量/可剥离表土总量的百分比 | 保护的表土数量515m3 | 可剥离表土总量531m3 | 97% | 92% |
| 5 | 林草植被恢复率 | 林草植被面积/可恢复林草植被面积 | 林草植被面积2.54hm2 | 可恢复林草植被面积2.59hm2 | 98% | 97% |
| 6 | 林草覆盖率 | 林草类植被面积/总面积 | 林草植被面积2.54hm2 | 项目建设区面积3.03hm2 | 83% | 27% |

### 7.2.2 社会效益

在实施各项水土保持措施后（包括具有水土保持功能的主体工程措施），对于保障工程建设和安全运行起到了重要作用。

### 7.2.3 经济效益

项目区水土保持措施产生的经济效益以间接经济效益为主。对于本工程而言，间接经济效益体现在通过采取工程措施和植物措施后，项目在土石方开挖期可减少水土流失量，避免对周边土地的破坏，减轻和改善了工程占地对当地社会环境造成的不良影响。

# 8 水土保持管理

为了使本工程水土保持方案得以顺利有效的实施，切实起到保持水土，治理水土流失的作用，使工程新增水土流失得到有效控制，保障工程安全运行，维持和促进工程区生态环境的良性循环发展，建设单位必须按水保方案有计划、有组织的实施，加强管理，保证按期、保质保量完成治理任务，因此在方案报告中将制定相应的实施保证措施。

## 8.1 组织管理

建设单位在维护管理中，贯彻执行水土保持法律法规和有关标准；在建设项目运行期间，制定水土保持管理的规章制度，并监督执行情况；必要时对管理人员实施水土保持专业技术培训，提高人员素质和管理水平；定期总结并向当地水行政主管部门汇报水土保持工程维护管理的工作情况。

## 8.2 后续设计

方案批复后，在主体工程的初步设计文件中，要将批复的防治措施和投资纳入，并单独成章。

在工程施工图阶段，本方案提出的工程措施、植物措施和临时措施应进行相应的技施设计。水保方案和工程设计若有变更，应按照规定报当地水行政主管部门审批。

## 8.3 水土保持监测

建设单位可委托具有水土保持监测能力的单位按方案规定的监测内容、方法和时段对工程建设实施水土保持监测，业主也可自行进行监测。

监测成果应按时向建设单位报告，通过与项目区原状生态环境进行对比分析，对方案实施后的恢复能力及防治效果做出综合评价。

## 8.4 水土保持监理

本工程水土保持监理工作可纳入主体监理一并完成。监理工作须建立水土保持监理档案，工程监理文件中应落实水土保持监理的具体内容和要求，由监理单位控制水土保持工程的进度、质量和投资。

## 8.5 水土保持施工

建设单位在实施审定的水土保持方案过程中，应采取公平、公开、公正的原则实行招投标制，以确定本方案实施的施工单位，同时，要求施工单位采用科学合理的施工工艺和程序，控制和减少新增水土流失。

## 8.6 水土保持设施验收

建设单位应经常开展水土保持工作的检查，并接受水行政主管部门的监督管理。

根据水土保持“三同时”制度要求，主体工程竣工验收前必须完成水土保持设施专项验收工作，验收内容、程序等按《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号文）执行。